АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28.12.2012 |  | № | 1252 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Арти |  |  |  |  |

Об утверждении Правил содержания подземных инженерных сетей
на территории Артинского городского округа

## В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", Решением Думы Артинского городского округа от 01.11.2012г. № 89 «О правилах благоустройства территории Артинского городского округа и установлении отдельных полномочий органов местного самоуправления Артинского городского округа в сфере благоустройства», Уставом Артинского городского округа

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Правила содержания подземных инженерных сетей на территории Артинского городского округа (прилагается).

- Опубликовать настоящее Постановление в муниципальном вестнике "Артинские вести".

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Артинского городского округа  А.Н.Микрюкова.

## Глава Артинского городского округа                                        А.А.Константинов

Утвержден
постановлением Администрации Артинского городского округа
от 28.12.2012 г. № 1252

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Областным законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ  "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области".

2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования к содержанию водопроводных, канализационных, газовых, электрических сетей, сетей теплоснабжения и связи (далее подземные инженерные сети) на территории Артинского городского округа организациями, эксплуатирующими подземные инженерные коммуникации.

3. Люки на колодцах подземных инженерных сетей должны содержаться в закрытом и исправном состоянии. При обнаружении повреждений или отсутствия крышек люков на колодцах, дождеприемных решеток, места их нахождения должны быть немедленно ограждены соответствующими ограждающими знаками. Установка отсутствующих, замена разрушенных крышек, решеток и оголовков люков колодцев должна производиться в течение суток с момента обнаружения разрушения.

4. Содержание в исправном состоянии, в одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также их ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций, обеспечивать собственными силами или с привлечением на договорной основе специализированных предприятий.

5. При засорах в канализационных сетях, с выходом сточных вод на поверхность, немедленно производить дезинфекцию загрязненной территории и устранение засора в течение трех часов с момента его обнаружения.

6. До начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог производится ремонт, а в необходимых случаях перекладку устаревших инженерных коммуникаций.

7. Ливневая канализация, коллекторы, дренажи содержатся организациями, на балансе и (или) обслуживании которых находятся здания, сооружения и территории, для функционирования которых они предназначены.

8. Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями, эксплуатирующими эти сооружения. Извлечение осадков из ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом.

9. Организациям, ведущим проектирование и строительство, запрещается проектировать установку, обустройство люков (крышек) колодцев, газовых и кабельных камер на проезжей части дорог.

10. Организации, ведущие проектирование, строительство, реконструкцию дорог, тротуаров, обязаны предусматривать устройство непроходных каналов под перспективное развитие инженерных коммуникаций.

11. Организации, ведущие ремонт и эксплуатацию подземных сооружений, расположенных на проезжей части или тротуарах, обязаны устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев, газовых и кабельных камер на уровне высотных отметок дорожных покрытий.

12. Прокладку и переустройство подземных сетей на улицах и площадях, имеющих усовершенствованные покрытия, производить, как правило, закрытым способом без повреждения покрытия и зеленых насаждений. Открытый способ прокладки допускается внутри кварталов, на вновь застраиваемых территориях, на неблагоустроенных улицах и площадях.

13. Запрещается в охранной зоне подземных коммуникаций (водопроводы, канализационные коллекторы, теплотрассы, газопроводы, кабельные и линии связи):

- постройка объектов капитального строительства;

- установка временных сооружений (без устройства фундамента) гаражей, павильонов, киосков и других сооружений без согласования с владельцами сетей;

- посадка деревьев, кустарников, организация детских игровых и спортивных площадок;

- складирование строительных материалов и конструкций, грунта, мусора, снега и прочего.

14. Проведение работ по прокладке и замене подземных инженерных сетей производить в соответствии с Порядком проведения земляных работ.