ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Артинского городского округа

применительно к с. Малая Тавра

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2014 г.

Содержание

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи территориального планирования	5

2.1. Цели территориального планирования	5

2.2. Задачи территориального планирования	5

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию	6

3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональное зонирование территории	6

3.2. Основные направления  экономического развития	10

3.3. Жилищное строительство	10

3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	12

4. Технико-экономические показатели генерального плана	19

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1.1. | Генеральный план Артинского городского округа применительно к с. Малая Тавра. Положение о территориальном планировании. Том 1. |
| 1.2. | Генеральный план Артинского городского округа применительно к с. Малая Тавра. Обосновывающие материалы. Том 2. |
|  | 2. Графические материалы |
| 2.1 | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема современного функционального использования территории. Схема сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры. Схема сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. М 1:5 000. |
| 2.2. | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема принятых градостроительных решений. М 1:5 000. |
| 2.3. | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема ветхости объектов недвижимости. М 1:5 000. |
| 2.4. | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема развития сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры. М 1:5 000. |
| 2.5. | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. М 1:5 000. |
| 2.6 | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема функциональных зон. М 1:5 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 3.1. | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

.

# 1. Общие положения

- Проект генерального плана Артинского городского округа, применительно к с. Малая Тавра, (далее – Проект) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Областного закона Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»; постановления главы Артинского городского округа от 09.07. 2014 г. № 475 «О разработке проекта генерального плана Артинского городского округа, корректировке  карты градостроительного зонирования применительно к населенным пунктам: д. Нижний Бардым, с. Малая Тавра», других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования  Российской Федерации, схемы территориального планирования Свердловской области; генерального плана Артинского городского округа; стратегии, программы социально – экономического развития федерального, областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Проект генерального плана Артинского городского округа  применительно к с. Малая Тавра разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) - 2019г.;

II этап (расчетный срок) – 2034г;

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

Проектные решения генерального плана на I  очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации населенного пункта.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## 2.1. Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3  Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Артинского городского округа  применительно к с. Малая Тавра – комплексный документ, рассматривающий проблемы архитектурно-планировочной организации населенного пункта с учетом сложившейся экономической ситуации и дальнейших перспектив развития. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного оттока;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий, повышения качества услуг ЖКХ, улучшения экологической обстановки;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации и Свердловской области;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития.

Решения генерального плана направлены на укрепление транспортных связей, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории с. Малая Тавра;

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Свердловской области и  Артинского городского округа посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории населенного пункта;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития с. Малая Тавра на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# 3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

## 3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональное зонирование территории

Планировочная структура населенного пункта представлена как единый, целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Граница с. Малая Тавра нормативно-правовым актом Свердловской области не установлена. На картографических материалах она  отображена по материалам Генерального плана Артинского городского округа.

Функциональное зонирование территории подчинено сложившейся планировочной структуре и представлено следующими функциональными зонами:

- жилой;

- общественно-деловой;

- производственного использования;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования.

В основу проектного решения положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон и одновременного создания между основными зонами рациональных транспортных связей.

Жилая зона выделена на территориях занятых жилой застройкой и планируемых для преимущественного жилищного строительства.

Природные особенности территории предопределили компактную планировочную структуру населенного пункта с маломерными жилыми кварталами на правом берегу р. Таврушки и линейный характер расположения селитебной зоны по левому берегу. Существующая застройка представлена одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками. В состав жилой зоны включаются территории занятые школой и детским садом.

Дальнейшее развитие жилой зоны планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – сноса ветхого жилья и строительства новых домов с большей площадью взамен старых или реконструкции существующих домов с увеличением их площади путем пристройки или надстройки. Предусматривается освоение свободных территорий в северо-западной части населенного пункта под организацию новых кварталов индивидуальной жилой застройки.

Общественно-деловая зона сформировалась в  центральной части населенного пункта в районе улиц Советской и Молодежной и представлена встроенными, пристроенными и отдельно стоящими объектами социального и культурно-бытового назначения. Дальнейшее формирование общественно-деловой зоны будет происходить на базе существующих объектов социального, культурно-бытового и делового назначения, с сохранением существующих капитальных зданий.

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации.

В настоящее время в с. Малая Тавра выделяются две основные производственные зоны: западная и южная, где размещены производственные и коммунально-складские объекты ООО Дружба.

Западная площадка находится между улицами Молодежная, Советская, Пролетарская. Здесь расположены гаражи для ремонта и хранения сельскохозяйственной техники и автозаправочная станция ООО «Дружба». Проект СЗЗ для данных объектов не разработан. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники предполагают организацию СЗЗ 300м. В нормативную санитарно-защитную зону попадают: жилая застройка по улицам Молодежная, Пролетарская, Советская (частично), детский сад и Дом Культуры.

На расчетный срок производственные объекты западной площадки выносятся за границы населенного пункта на земли сельскохозяйственного назначения. Освободившиеся территории (4,83 га) после рекультивации земель планируется использовать под жилищное строительство.

Южная зона производственного назначения сохраняется на существующих территориях.

Зона сельскохозяйственного использования выделяется по окраинам населенного пункта  и включает в себя территории в настоящее время занятые огородами и предназначенные для выпаса личного скота граждан. Зона сельскохозяйственного использования является резервом для жилищного строительства на перспективу.

В состав зоны рекреационного назначения включены территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность, неблагоприятные для строительства по рельефу и затопляемости,  которые предлагается использовать в качестве озелененных территорий общего пользования.

Проект генерального плана предусматривает восстановление и развитие пространственной непрерывности природно-ландшафтного каркаса населенного пункта путём озеленения и сохранения долин малых рек и ручьев, улучшение качества озеленения внутриквартальных территорий жилых и общественно-деловых зон с организацией площадок для отдыха детей и взрослых, спортивных площадок.

Территория санитарно-защитных зон  подлежит озеленению и  не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством   в соответствии с их классами санитарной опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Функциональное зонирование территории графически отображено на схеме «Генеральный план Артинского городского округа. С. Малая Тавра. Схема функциональных зон. М 1: 5 000».

Параметры функциональных зон, выделенных на картографических материалах генерального плана, представлены в таблице  3.1.1.

Таблица 3.1.1.– Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Малая Тавра

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2014г) |  | Расчетный срок (2034г) |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Жилая зона | 97,06 | 35,01 | 97,06 | 35,01 | Жилищное строительство. |
| 1.1 | Зона планируемой жилой застройки | 13,46 | 4,86 | 19,09 | 6,89 | Жилищное строительство |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,29 | 0,47 | 1,16 | 0,42 |  |
| 3. | Зона производственного использования | 7,92 | 2,86 | 3,09 | 1,11 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 18,57 | 6,70 | 19,72 | 7,11 | Строительство новых отрезков улично-дорожной сети. Строительство газораспределительных селей, водопровода, сетей канализации |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 86,41 | 31,16 | 86,41 | 31,16 |  |
| 6. | Зона рекреационного назначения | 52,52 | 18,94 | 50,7 | 18,29 | Озеленение, благоустройство |
|  | ИТОГО: | 277,23 | 100 | 277,23 | 100 |  |

*Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим  методом

## 3.2. Основные направления  экономического развития

Для создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, рационального использования ресурсов и обеспечения наибольшей занятости населения  в качестве приоритетных направлений экономического развития с. Малая Тавра предлагается:

  - развитие агропромышленного комплекса;

  - жилищное строительство и развитие ЖКХ.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

  - -  дальнейшее развитие растениеводства и животноводства на базе сельскохозяйственного предприятия ООО «Дружба»;

  - развитие мелкотоварного производства по откорму телят, производству  овец, коз, гусей, цесарок, кроликов, перепелов, пчел и иных видов сельскохозяйственных животных и птиц в личных подсобных хозяйствах граждан и в общественном секторе;

  - стимулирование сельхозпроизводителей к созданию производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

  - организация сбора и переработки дикорастущих ягод и грибов.

Жилищное строительство и ЖКХ:

  - содействие развитию индивидуального жилищного строительства;

  - обеспечение инженерного обустройства территорий индивидуальной застройки;

  - газификация населенного пункта.

## 3.3. Жилищное строительство

Мероприятия по развитию жилищного фонда:

  - ликвидация аварийных зданий и реконструкция ветхих капитальных зданий с большой степенью износа;

  - наращивание объемов нового строительства для постоянного и сезонного проживания граждан:

    - на свободных территориях (13,46 га);

    - на занятых в настоящее время объектами производственного назначения и предназначенных для перспективного жилищного строительства (4,83га);

    - на существующих земельных участках (путем сноса ветхого жилья и строительства новых домов с большей площадью взамен старых или реконструкции существующих домов с увеличением их площади).

Таблица 3.3.1. Расчет планируемого  жилищного строительства на территории  с. Малая Тавра

| Показатели | факт 01.01.2014г. | первая очередь 2014-2019 г | расчетный срок 2020-2034 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец периода, чел | 764 | 733 | 685 |
| Площадь жилищного фонда всего, м2 | 23396 | 23396 | 23396 |
| в т.ч. - сохраняемый жилищный фонд | 23396 | 21899,4 | 21884 |
| - планируемый к замене ветхий и аварийный жилищный фонд, м2 | - | 395 | 1512 |
| - жилищный фонд, планируемый к выносу из СЗЗ | - | 1101,6 | - |
| Фактическая обеспеченность жильем, на конец периода м2/чел | 30,6 | 31,9 | 34,2 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | - | 299,32 | 100,8 |

## 3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

| #### Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | #### Местоположение #### объекта Функциональная зона |  | #### Основные #### характеристики | #### Характеристики зон #### с особыми условиями использования территорий | #### Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 2 |  | #### 3 | #### 4 | #### 5 |
| 3.4.1. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.МКОУ «Малотавринская средняя общеобразовательная школа»» | ул. Советская, д.1 .Жилая зона |  | Нормативная емкость - 320 мест, фактическая – 102 места Общая площадь здания – 30230,4 м2 | #### - | I очередь – капитальный ремонт Замена окон, труб канализации, ремонт крыши |
| 2. МДОУ «Детский сад с. Малая Тавра» | ул. Молодежная, д.2 .Жилая зона |  | Нормативная емкость-70 мест, фактическая емкость-38 мест. Общая площадь здания-1759,2м2 | #### - | I очередь – капитальный ремонт Замена окон, труб канализации, |
| 3.Дом Культуры Малотавринский филиал МБУ «ЦКС и НТ АГО» | ул. Советская, д.7 . Общественно-деловая зона |  | Нормативная емкость- 204 места Общая площадь здания-688м2 |  | I очередь – капитальный ремонт Замена труб водопровода и отопления. |
| 4. Библиотека села Малая Тавра | ул. Советская, д.7 (в здании клуба). Общественно-деловая зона |  | Существующая емкость - 3500 ед. книжного фонда | #### - | I очередь – капитальный ремонт Замена труб водопровода и отопления. Пополнение библиотечного книжного фонда до нормативного. Организация рабочих мест для читателей с выходом в Интернет |
| 5. Строительство дворовых спортивных площадок в планируемой жилой зоне |  |  |  |  | Расчетный срок |
| 6. Строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в планируемой жилой зоне |  |  |  |  | Расчетный срок |
| 3.4.2. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 1. Улица 8 Марта | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Основная улица в жилой застройке общая протяженность -1450 м |  | I очередь – капитальный ремонт |
| 2. Улица Зареченская | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Основная улица в жилой застройке общая протяженность 1300 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия |
| 3. Улица Новая | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Второстепенная улица в жилой застройке общая протяженность 570 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия |
| 4. Улица Октябрьская | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Второстепенная улица в жилой застройке общая протяженность 370 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия |
| 5. Улица Пролетарская | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Второстепенная улица в жилой застройке общая протяженность 300 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия |
| 6. Улица Советская | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Основная улица в жилой застройке общая протяженность 700 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт (500 мм); капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия -200м. |
| 7. Улица Ясная | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Второстепенная улица в жилой застройке общая протяженность 550 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт (250 мм); капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия -300м. |
| 8. Улица Ключевая | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Основная улица в жилой застройке общая протяженность 1060 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия |
| 9. Мост на ул. 8-Марта | Улица 8-Марта Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Длина моста 6м |  | I очередь – капитальный ремонт |
| 10. Строительство улиц в планируемой жилой застройке |  |  |  |  | Расчетный срок - строительство 1371м |
| 3.4.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.Водозабор | С. Малая Тавра |  | Артезианская скважина – 1шт производительность 240 м3/сутки; водонапорная башня V-25м3 | 1) I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; 2)граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь- Проведение инженерных изысканий, разработка проекта Расчетный срок – 1) бурение новой скважины; 2) строительство водонапорной башни; 3) разработка и обустройство 1-3 поясов ЗСО водозабора. |
| 2. Водопроводные сети | С. Малая Тавра Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | Протяженность- 3460м D-57-100 мм |  | I очередь-строительство участка сети ул. Ключевая, ул. Новая (1630м) Расчетный срок- 1) реконструкция -3640м; 2) строительство ул. Зареченская (1300м) |
| 3. Реконструкция существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками |  |  |  |  | I очередь |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. Обустройство 100% жилищного фонда и объектов соцкультбыта водонепроницаемыми выгребами и септиками, соответствующими современным санитарно-гигиеническим нормам |  |  |  |  | I очередь |
| 2. Обеспечение 100% охвата населения с.Малая Тавра системой вывоза ЖБО |  |  |  |  | I очередь |
| 3.Локальные канализацион-ные очистные сооружения на полную биологическую очистку | Земли сельскохозяйственного назначения (за границей населенного пункта) | Производительность 50м³/сут (для объектов социально-бытового назначения) |  | СЗЗ-100м | Расчетный срок- строительство |
| 4. Канализационные сети | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | протяженность 1355м |  |  | Расчетный срок-строительство |
| Объекты связи |  |  |  |  |  |
| 1.Участок волоконно-оптической линии связи (Малые Карзи – Малая Тавра) |  |  |  |  | I очередь- строительство |
| 2) Радиотелевизионная передвижная станция | С. Малая Тавра Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  | I очередь- строительство |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| - Котельная «МКОУ «Малотавринская СОШ» | Ул. Советская, д.1 .Жилая зона |  | Котлы марки КВу-03р-2 шт. Установленная мощность 300 кВт. | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | Расчетный срок- перевод на газообразное топливо |
| 2. проведение дополнительных мероприятий по утеплению «теплового контура» в общественных зданиях и сооружениях для снижения потерь теплоэнергии |  |  |  |  | I очередь |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство газораспределительных сетей высокого и низкого давления для газификации 100% жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения |  |  |  |  | Расчетный срок- строительство 6,865 км |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.Модернизация системы уличного освещения с установкой энергосберегающих ламп |  |  |  |  | I очередь |
| 2. Строительство новых сетевых объектов для энергоснабжения планируемой жилой застройки |  |  |  |  | Расчетный срок |
| 3. Реконструкция физически и морально устаревших объектов электроснабжения |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения |  |  |  |  | I очередь |
| 2.Контейнерные площадки для сбора ТБО | С. Малая Тавра Жилая зона Общественно-деловая зона |  | Устройство асфальтового или бетонного покрытия основания, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями |  | I очередь -строительство |
| 3.4.4. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка проектов ПДВ для существующих и намечаемых к строительству предприятий |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 2.Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 3.Озеленение ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород санитарно-защитных зон от существующих лесопильных производств и сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  | I очередь |
| 4. Разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных и сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  | I очередь |
| 5. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 6. Проведение мероприятий по улучшению качества дорожного покрытия, ремонту дорог |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| Охрана водных ресурсов и почвенного покрова |  |  |  |  |  |
| 1. Очистка территории от несанкционированных свалок |  |  |  |  | I очередь |
| 2. Оборудование площадок с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемых жижесборников на животноводческих фермах |  |  |  |  | I очередь |
| 3.4.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1. Устройство подъездов к естественным и искусственным водоемам пожарных экипажей для забора воды |  |  |  |  | I очередь |
| 2. Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  |  |  | I очередь |
| 3. Укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей и объектов противопожарной службы |  |  |  |  | I очередь |
| 4. Организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода |  |  |  |  | Расчетный срок |
| Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 1 Строительство зданий и сооружений в зависимости от зон устойчивости территорий с применением противокарстовых мероприятий в соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в границах зон затопления паводком при условии проведения инженерной защиты территории в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». |  |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения |  |  |  |  | I очередь |

- 4. Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Ед. изм. | Исходный год 2014 год | I очередь 2019 год | Расчетный срок 2034год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населённого пункта | га | 277,23 | 277,23 | 277,23 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Малая Тавра, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилая зона; -жилая зона планируемая - общественно-деловая зона - зона производственного использования - зона инженерной и транспортной инфраструктуры - зона сельскохозяйственного использования- -зона рекреационного назначения | га га га га га га га | 97,06 13,46 1,29 7,92 18,57 86,41 52,52 | 97,06 13,46 1,22 7,92 18,57 86,41 52,52 | 97,06 19,09 1,16 3,09 19,72 86,41 50,7 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 764 | 733 | 685 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - младше трудоспособного возраста - население в трудоспособном возрасте - население старше трудоспособного | чел. чел. чел. | 145 (19%) 471 61,6%) 148(19,4%) | 155(21%) 437(60%) 141 (19%) | 174(25%) 368(54%) 143(21%) |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 23396 | 23396 | 23396 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 30,6 | 31,9 | 34,2 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 70/38 | 70/42 | 70/51 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 320/92 | 320/95 | 320/93 |
| 4.3. | Больница, мощность: существующая / нормативная | коек | - | - | - |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП) | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. | Учреждения общеврачебной практики | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.6. | Учреждения клубного типа мощность: существующая / нормативная | мест | 204/115 | 204/110 | 204/103 |
| 4.7. | Библиотеки, мощность существующая / нормативная | ед. хр. | 3500/4584 | 4400 | 4110 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: - спортивные залы, мощность: существующая / нормативная - плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 м2 | 181,9/160,5 743/745 | 181,9/154 743/715 | 181,9/144 743/668 |
| 4.9. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 363/206 | 363/198 | 363/185 |
| 4.10. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 40/31 | 40/30 | 40/27 |
| 4.11. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 5 | 5 |
| 4.12. | Гостиницы | мест | -/2 | -/2 | 2 |
| 4.13. | Предприятия связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.14. | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного транспорта | км | - | - | - |
| 5.2. | Протяженность улиц, всего: | км | 7,678 | 7,678 | 9,049 |
| 5.3. | в т.ч. -главных улиц -основных улиц -второстепенных улиц | км км км | 0,928 4,960 1790 | 0,928 4,960 1790 | 0,928 4,960 3,161 |
| 5.4. | поселковых дорог | км | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| 5.5. | Общая протяженность улиц и дорог с усовершенствованным покрытием | км | 3,578 | 6,508 | 9,049 |
| 5.6. | автомобильных дорог IV категории | км | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 31,5 | 167,6 | 156,6 |
| 6.1.2. | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 31,5 | 119,1 | 111,3 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: | л/сут | 41,2 | 162,5 | 162,5 |
| 6.1.4. | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 240 | 240 | 240 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 3,46 | 5,09 | 6,44 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут | нет данных | 131,0 | 122,4 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - | 50 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей канализации | км | - | - | 1,355 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс.кВт.ч/год | нет данных | 696,3 | 650,7 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | нет данных | 950 | 950 |
| 6.3.3. | Общая мощность установленных трансформаторов | кВА | 14/4240 | 14/4240 | 14/4240 |
| 6.3.4. | Источники покрытия электронагрузок: |  | ПС 110/35/10 Малая Тавра |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Количество котельных | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | в т.ч. газовых | объект | - | - | 1 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Годовой расход газа, всего | тыс.м3 | - | 692,00 | 1224,57 |
| 6.5.2. | в т.ч. населением | тыс.м3 |  | 532,57 | 1065,15 |
| 6.5.3. | Охват населения газоснабжением | % | - | 50 | 100 |
| 6.5.4. | Протяженность газораспределительных сетей низкого давления | км | - | 3,4 | 6,865 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 13,3 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления ТБО в т.ч. крупногабаритных | м3/год м3/год | 1842,6 92,1 | 1883,2 94,2 | 2092,5 104,6 |
| 6.7.2. | Санкционированные места временного хранения ТБО | ед./га | - | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ, обслуживающих населенный пункт | Ед./га | 1/4,0 | 1/4,0 | 1/4,0 |