ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Артинского городского округа

применительно к с. Малая Тавра

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Екатеринбург

2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г. Бурнатов |
| Главный архитектор проекта |  | В.В.Гущина |
| Инженер по водоснабжению и водоотведению |  | Л.И. Петрова |
| Инженер по электроснабжению |  | М.А. Первушин |
| Инженер по тепло- и газоснабжению |  | А.П. Осипов |
| Инженер по геоинформационным системам |  | Т.И. Литвинова |

# Содержание

Состав проектных материалов	5

Введение	6

1. Экономико-географическое положение	8

2. Природные условия и ресурсы	8

2.1. Климат	8

2.2. Рельеф и гидрологическая характеристика	9

2.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия	10

2.4. Почвенный покров и растительность	12

2.5. Объекты культурного наследия	12

3. Планировочная  структура и функциональное зонирование территории	13

3.1. Архитектурно-планировочная  организация населенного пункта	13

3.2. Функциональное зонирование	15

3.3. Зоны с особыми условиями использования территории	18

3.4. Установление границ населенного пункта	23

4. Оценка демографического потенциала территории	24

4.1. Население. Современное состояние	24

4.2. Трудовые ресурсы	27

5. Социальная инфраструктура	29

5.1. Инфраструктура объектов социально-культурного обслуживания населения	29

5.2. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и  маломобильных групп населения	36

5.3. Организация ритуальных услуг	37

6. Жилищный фонд	37

7. Потенциал основных отраслей экономики	42

8. Транспортная инфраструктура	44

9. Инженерная инфраструктура	48

9.1. Водоснабжение	48

9.2. Водоотведение	52

9.3. Теплоснабжение	53

9.4. Газоснабжение	54

9.5. Электроснабжение	57

9.6. Средства связи и коммуникаций	61

9.7. Инженерная планировка территории	62

9.8. Санитарная очистка	63

10. Охрана окружающей среды	65

10.1. Охрана атмосферного воздуха	65

10.2. Охрана почвенного покрова	65

10.3. Охрана водных ресурсов	67

10.4. Озеленение территории	68

11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории с. Малая Тавра	69

11.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	69

11.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	71

12.Технико-экономические показатели генерального плана	73

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1.1. | Генеральный план Артинского городского округа применительно к с. Малая Тавра. Положение о территориальном планировании. Том 1. |
| 1.2. | Генеральный план Артинского городского округа применительно к с. Малая Тавра. Обосновывающие материалы. Том 2. |
|  | 2. Графические материалы |
| 2.1 | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема современного функционального использования территории. Схема сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры. Схема сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. М 1:5 000. |
| 2.2. | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема принятых градостроительных решений. М 1:5 000. |
| 2.3. | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема ветхости объектов недвижимости. М 1:5 000. |
| 2.4. | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема развития сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры. М 1:5 000. |
| 2.5. | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. М 1:5 000. |
| 2.6 | Генеральный план Артинского городского округа. Село Малая Тавра. Схема функциональных зон. М 1:5 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 3.1. | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# Введение

Проект генерального плана Артинского городского округа, применительно к с. Малая Тавра, (далее – Проект) разработан в соответствии с  муниципальным контрактом, заключенным между администрацией Артинского городского округа и ООО «С-Проект».

- Работы осуществлялись в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Областного закона Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»; постановления главы Артинского городского округа от 09.07. 2014 г. № 475 «О разработке проекта генерального плана Артинского городского округа, корректировке  карты градостроительного зонирования применительно к населенным пунктам: д. Нижний Бардым, с. Малая Тавра», других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования  Российской Федерации, схемы территориального планирования Свердловской области; генерального плана Артинского городского округа; стратегии, программы социально – экономического и отраслевого  развития федерального, областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Основной целью генерального плана Артинского городского округа, применительно к с. Малая Тавра, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

-	выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	создание электронной основы проекта генерального плана с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки картографических материалов проекта использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:2 000, кадастровый план с. Малая Тавра,  переданные администрацией Артинского городского округа.

Проект генерального плана разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2014 г.,

I этап (первая очередь) - 2019г.;

II этап (расчетный срок) – 2034г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации населенного пункта.

# 1. Экономико-географическое положение

Село Малая Тавра расположено в юго-западной части Артинского городского округа, в  53 км от п.г.т.  Арти.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Свердловской области» Артинский городской округ входит в Красноуфимскую систему расселения. Эта часть территории определена как  аграрно-промышленная  и рекреационная зона и предназначена для размещения индустриальных зон, связанных с развитием инновационных технологий и переработкой продукции сельскохозяйственного производства (пищевая и легкая промышленность), размещения объектов отдыха.

Природно-климатические и административно-экономические условия предопределили специализацию населенного пункта на сельскохозяйственном производстве. Наиболее крупное сельскохозяйственное предприятие, работающее на данной территории – ООО «Дружба».

Село Малая Тавра является центром сельской администрации. На 01 января 2014г здесь проживало 764 человека. На территории села расположены основные учреждения социального и культурно-бытового обслуживания жителей трех населенных пунктов: с. Малая Тавра, д. Багышково д. Рыбино.

Внешние транспортные связи населенного пункта осуществляются по автомобильным дорогам

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климат

Территориально село Малая Тавра относится к Артинскому району Свердловской области. Относительно  низкая среднегодовая  температура воздуха и значительная разница между средней температурой наиболее холодного месяца января и наиболее теплого – июля характеризуют климат территории  как умеренно холодный с ясно выраженной континентальностью. Ведущими климатообразующими факторами территории являются: географическое положение, удаленность от океана, приход солнечной радиации, циркуляция воздушных масс, открытость территории с севера и горные отроги Урала на западе.

Согласно карте климатического районирования СНиП 23-01-99 Территория Артинского ГО, расположена в IВ климатическом районе.

Самый холодный месяц в году – январь. Зимой морозы могут достигать                  - 49оС, но бывают и оттепели. В самые жаркие дни температура воздуха достигает + 37оС, но не исключены и резкие похолодания. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (56%) в виде моросящих  дождей или сильных ливней.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и сохраняется до первой декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 44 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южного, юго-западного, западного направлений ветра. Среднегодовая повторяемость направлений ветра приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Повторяемость направлений ветра, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 8 | 6 | 7 | 7 | 22 | 20 | 20 | 10 | 31 |

Метеорологические характеристики территории приводятся по данным многолетних наблюдений метеостанции города Михайловска (таблица 2.2.).

Таблица 2.2. Многолетние климатические характеристики района

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) - Абсолютная минимальная температура воздуха - Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) - Абсолютная максимальная температура воздуха - Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - Средняя температура наиболее холодного месяца - Продолжительность периода с Т0С с Т>0оС - Относительная влажность воздуха самого холодного месяца - Относительная влажность воздуха самого теплого месяца - Количество осадков за ноябрь-март - Количество осадков за апрель-октябрь - Количество осадков за год - Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль - Средняя скорость ветра июля - Среднее чисто дней с туманом - Среднее чисто дней с метелью - Продолжительность солнечного сияния: в январе в июле - Климатический подрайон для строительства 19. Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищенных участков | оС оС оС оС оС оС дн. дн. % % мм мм мм м/с дн. дн. час. час. м м | -15,9 -49,0 17,9 37,0 23,8 -13,1 179 186 78 70 147 415 562 ЮЗ 2,4 18 54 44 268 I В 1,9 0,8 |

## 2.2. Рельеф и гидрологическая характеристика

В геоморфологическом плане рассматриваемая территория располагается в пределах денудационной равнины Предуралья (Геоморфологическая карта Урала,1978). Это холмисто-увалистая равнина с развитой овражно-балочной сетью, с высотными абсолютными отметками от 200 до 350 м при общем уклоне на запад. Западная часть уклона более выположена и условия дренажа поверхностных вод на ней выражены слабо.

Село  Малая Тавра  расположено по берегам реки Таврушка. Рельеф территории ярко выраженный, с уклоном в сторону реки. Территория населенного пункта расчленена двумя оврагами.

Максимальная отметка рельефа  в районе водонапорной башни – 259 м, минимальная (в пойме реки) –233 м. Общий перепад рельефа составляет 26 м.

Истоком реки Таврушка является Сарсинское болото. Река Таврушка относится к бассейну р. Уфа, впадает в реку Оку, правый приток р. Ик.

Реки территории по характеру водного режима относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем. В питании рек преимущественное значение имеют талые воды. Внутригодовое распределение водности следующее: на весну приходится до 60% стока, на лето до 20%, на осень до 10%, на зиму до 10%.

Гидрологические наблюдения за уровненным режимом малых рек Артинского городского округа  отсутствуют. Для определения уровня паводкового затопления редкой повторяемостью, при недостаточности гидрологических наблюдений рекомендуется применение метода гидрологической аналогии (СП 33-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Определение основных гидрологических характеристик. Госстрой России, М.,2003).

В данном регионе для рек, имеющих аналогичные гидрологические характеристики,  высота подъема воды в весенний период при обычном половодье составляет 1,5-2,0 м, при высоком – до 2,5 -3,0 м.

Весеннее половодье обычно начинается в первой половине апреля. Подъем уровня происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен  5-15 апреля.

## 2.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия

Геологическое строение  территории Артинского городского округа обусловлено местоположением  на восточной окраине Русской плиты, представляющей часть Восточно-Европейской древней (эпикарельской) платформы.

Верхняя  часть  чехла  Русской  плиты  представлена  карбонатными, реже  терригенными  отложениями  артинского  и  кунгурского  ярусов  нижней  перми. Отложения  нижнеартинского  подъяруса  (иргинская  свита  известняков), верхнеартинского  подъяруса  (саргинская  свита  известняков  и  доломитов)  и  нижнекунгурского  подъяруса  (саранинская  свита  известняков  и  филипповская  свита  известняков, доломитов, реже  мергелей)  образуют  единый  карбонатный  комплекс  мощностью  600-800 м.

В плане инженерно-геологического районирования территория Артинского городского округа приурочена к области приподнятой денудационной равнины Уфимского плато. Абсолютные высоты плато — 400—500 м.

Коренные породы представлены осадочными породами пермской системы. Низкие предгорья сложены, в основном, сравнительно легко разрушаемой песчанико-сланцевой толщей кунгурского яруса с редкими прослоями и линзами мелкогалечных конгломератов. Местами распространены брекчиевидные известняки.

Западная часть  территории сложена сульфатно-галогенными осадочными породами. Область распространения их представляет полосу субмеридионального подчинения, шириной  8-12 км вдоль западной границы округа.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение, покрывая весьма изменчивым по мощности чехлом все более древние образования. Они характеризуются невыдержанным по площади литологическим и гранулометрическим составом, различными условиями залегания и гипсометрическим положением.

Территория Артинского городского округа характеризуется развитием карстовых процессов. В плане районирования карста территория расположена в районе Западно-Уральской карстовой провинции. В зонах развития сульфатно-галогенных и карбонатных пород Артинского городского округа зафиксированы проявления сульфатного и карбонатного карстообразования. Поверхностные формы карста представлены воронками, котловинами, провалами, суходолами, карстовыми логами.

Минерально-сырьевые ресурсы. На территории с. Малая Тавра  месторождения полезных ископаемых не выявлены.

Гидрогеологические условия. Территория Артинского городского округа расположена в  мегазоне Восточно-Русского бассейна пластовых (блоково-пластовых) вод.

Наиболее водообильна карбонатная водоносная серия в сводовой части Уфимского вала. Карстовые воды циркулируют здесь по сети сообщающихся трещин, создавая зону сплошного насыщения. Зоны локализации подземных вод приурочены к разломам, обновленным в новейшее время. В рельефе они выражены в виде логов и суходолов, которые являются поисковыми признаками водообильных зон.

Водообильность карбонатных пород неравномерна. В зонах развития концентрированных карстовых водотоков она достигает величины 10-20 л/с и более. Особенно водообильны участки пересечения трещинных зон. Здесь наблюдаются мощные восходящие источники. Они всегда расположены около устьев логов, впадающих в речные долины.

В местах выхода водоносной карбонатной серии на поверхность минерализация карстовых вод не превышает 0,5 г/л и характеризуется гидрокарбонатным кальциевым составом. С увеличением глубины залегания вод до 150-200м минерализация повышается до 3 г/л.

Пресные подземные воды во всех гидрогеологических подразделениях нижнепермских отложений развиты в верхней зоне активного водообмена. По характеру циркуляции в зоне активного водообмена подземные воды являются трещинно- и карстово-грунтовыми. Ниже этой зоны распространены трещинно-пластовые воды, приобретая повышенную минерализацию.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных водотоков и частично за счет подземных вод вмещающих пород. Разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть.

По долинам рек, пересекающим известняки, отмечаются многочисленные выходы родников, дебит которых в зонах тектонических нарушений достигает от 3,5 до 10 л/с.

Наиболее водоносными среди четвертичных осадков являются аллювиальные отложения. Их воды гидравлически связаны с реками и трещинными водами склонов долин. Поверхность горизонта чаще свободная и залегает на глубинах от 0 до 10 м, в среднем до 5 м. В русловых песках и галечниках уровень подземных вод соответствует урезу воды в реке. Местный напор наблюдается при перекрытии русловых песков пойменными глинами и суглинками.

## 2.4. Почвенный покров и растительность

Село Малая Тавра находится в пределах Тавринского почвенного района входящего в состав Бугалышского округа Предуральской северолесостепной почвенной провинции (Почвенно-географическая карта Свердловской области М 1:500 000, лист.1).

Почвообразование протекает на элювии и делювии песчаников желто-бурого цвета, гранулометрический состав которых изменяется от супесей до глин.

В составе  почвенного покрова преобладают черноземы выщелоченные (20%) и обыкновенные (до 40%). Доля участия  темно-серых лесных почв не превышает 10%. Луговые почвы занимают до 20% поверхности почвенного района. От окружающих почвенных районов  Тавринский отличается заметным участием глеевых и болотных почв.

В связи с благоприятными агроклиматическими условиями естественный природный ландшафт в значительной степени претерпел изменения из-за масштабного  сельскохозяйственного использования выровненных участков поверхности.

Подзона лесостепных ландшафтов представлена березовыми и сосново-березовыми остепненными лесами в виде колков и небольших массивов. Реже встречаются ель, липа, ива. Степные участки находятся преимущественно на южных склонах возвышенностей.

Луговые степи представлены разнотравьем из клевера, чины, мышиного горошка, тысячелистника и других видов с сухолюбивыми степными злаками (перистый ковыль, типчак, овсец, степная тимофеевка) и степными травами (полынь, люцерна, лабазник).

## 2.5. Объекты культурного наследия

Объектов культурного наследия на территории с. Малая Тавра не выявлено. На улице Советская (перед Домом Культуры) находится обелиск участникам Великой Отечественной войны.

# 3. Планировочная  структура и функциональное зонирование территории

## 3.1. Архитектурно-планировочная  организация населенного пункта

Архитектурно-планировочная модель села Малая Тавра, предлагаемая  настоящим Проектом,  построена на максимальном учёте всех факторов оказывающих влияние на структурную организацию территории, а именно: климатических особенностей, условий рельефа, специфики существующей застройки, реальных  возможностей  территориального  роста.

В результате анализа вышеперечисленных факторов в основу решений по комплексной архитектурно-планировочной организации населенного пункта положены следующие принципы:

- функциональное зонирование, основанное на эффективном использовании природных, экономических и планировочных качеств территории;

- максимальное использование существующей застройки;

- совершенствование действующей системы культурно-бытового обслуживания населения;

-  снижение негативного влияния техногенных факторов на здоровье населения, создание благоприятной среды проживания граждан;

- охрана окружающей среды, сохранение и восстановление ландшафта;

- полное инженерное обеспечение с учетом имеющихся сетей и проектных разработок.

Планировочная структура населенного пункта, предлагаемая Проектом, представлена как единый, целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Ограничивающие территориальное развитие факторы: русло  реки, овраги, охранные зоны ЛЭП,  автодороги,  действующие объекты сельскохозяйственного производства.

Структурный каркас населенного пункта формируется основными улицами: ул. 8 Марта, ул. Мира, ул. Заречная. Внешние транспортные связи осуществляются посредством автомобильного транспорта.  Основные въезды в село сохраняется существующие (по ул. Мира): с юго-востока со стороны д. Рыбино и с юго-запада со стороны с. Большая Тавра, расположенного на территории Красноуфимского района.

Главной особенностью архитектурно–планировочной композиции населенного пункта  является природная расчлененность. Русло р. Таврушка и овраги делят территорию населенного пункта на несколько частей.

Природные особенности территории предопределили компактную планировочную структуру с маломерными жилыми кварталами на правом берегу р. Таврушки и линейный характер расположения селитебной зоны по левому берегу. Существующая застройка представлена одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Село Малая Тавра исторически складывалось как территория, жители которой заняты сельскохозяйственным производством. В юго-западной части населенного пункта сформированы две площадки, где размещаются объекты сельскохозяйственного производственного назначения.

Первая площадка, общей площадью 4,83 га находится между улицами Молодежная, Советская, Пролетарская. В настоящее время здесь расположены гаражи для ремонта и хранения сельскохозяйственной техники и автозаправочная станция (АЗС) ООО «Дружба». Проект СЗЗ для данных объектов не разработан. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники предполагают организацию СЗЗ 300м. В нормативную санитарно-защитную зону попадают: жилая застройка по улицам Молодежная, Пролетарская, Советская (частично), детский сад и Дом Культуры.

Вторая площадка площадью 2,86 га расположена между улицами Мира и Октябрьская. На площадке находится зерносклад и овощехранилище. Нормативная СЗЗ- 50м.

Согласно п. 8.2 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в пределах санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Для реализации требований существующих строительных и санитарных норм и правил настоящим Проектом предлагается вынос производственных объектов ООО Дружба (гаражи, АЗС) за границы населенного пункта. На расчетный срок (после рекультивации) освободившуюся площадку планируется использовать под жилищное строительство.

Дальнейшее развитие жилой зоны планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – сноса ветхого жилья и строительства новых домов с большей площадью взамен старых или реконструкции существующих домов с увеличением их площади путем пристройки или надстройки. Предусматривается освоение свободных территорий в северо-западной части населенного пункта под организацию новых кварталов индивидуальной жилой застройки.

Предложенная планировочная структура предусматривает наличие общественного центра, компактно расположенного  по улицам Советская и Молодежная. Существующие объекты, формирующие общественный центр, школа, детский сад, ФАП, Дом Культуры, магазины, иные объекты обслуживания сохраняются. Дальнейшее развитие общественного центра связано с благоустройством и озеленением территории.

Таким образом, существующая планировочная структура села в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования новых  жилых кварталов, структуризации улично-дорожной сети, вынесения сельскохозяйственных объектов, относящихся к III классу опасности и требующих организации СЗЗ за границу населенного пункта. Предложенные мероприятия обеспечат последовательное создание целостного жилого образования, с благоприятными условиями проживания, комплексной системой культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

## 3.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое  позволяет с учетом сложившейся ситуации и  комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений обеспечить оптимальный режим использования территории населенного пункта.

В результате проведенного зонирования настоящим Проектом на  территории с. Малая Тавра выделены следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационная;

- сельскохозяйственного использования,

На карте функционального зонирования отображены установленные проектом генерального плана виды функциональных зон и параметры их планируемого  развития на перспективу.

Жилая зона выделена на территориях занятых жилой застройкой и планируемых для преимущественного жилищного строительства. Целевое назначение зоны: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом.

В  жилой  зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, производственных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловая зона  представлена встроенными, пристроенными и отдельно стоящими объектами социального и культурно-бытового назначения. Целевое назначение зоны: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением потребностей населения в обслуживании.

Формирование общественно-деловой зоны будет происходить на базе существующих объектов социального, культурно- бытового и делового назначения, с сохранением существующих капитальных зданий.

Зона производственного использования. Зона производственного использования представлена двумя площадками в южной  и юго-западной частях населенного пункта. На расчетный срок планируется вынос производственных объектов  с территории юго-западной площадки за границы населенного пункта. Южная площадка сохраняется.

Зона предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно - складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон не более 50 метров. Допускается размещение: административно-хозяйственных и деловых учреждений, предприятий автосервиса, сооружений для хранения транспортных средств, учреждений жилищно-коммунального хозяйства, ветлечебниц, пожарных частей.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

Зона сельскохозяйственного использования – в настоящее время включает в себя территории, предназначенные для выпаса личного скота граждан и огородов. Настоящим проектом данные территории определены резервом для жилищного строительства на перспективу.

Согласно ч. 11. ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации  земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Зона рекреационного назначения. В состав зоны рекреационного назначения включены территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность, неблагоприятные для строительства по рельефу и затопляемости,  которые предлагается использовать в качестве озелененных территорий общего пользования, в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения, занятий физкультурой и спортом.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.  Функциональное зонирование территории, проведенное в составе генерального плана,  является основополагающим для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 3.2.1.– Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Малая Тавра

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2014г) |  | Расчетный срок (2034г) |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Жилая зона | 97,06 | 35,01 | 97,06 | 35,01 | Жилищное строительство. |
| 1.1 | Зона планируемой жилой застройки | 13,46 | 4,86 | 19,09 | 6,89 | Жилищное строительство |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,29 | 0,47 | 1,16 | 0,42 |  |
| 3. | Зона производственного использования | 7,92 | 2,86 | 3,09 | 1,11 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 18,57 | 6,70 | 19,72 | 7,11 | Строительство новых отрезков улично-дорожной сети. |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 86,41 | 31,16 | 86,41 | 31,16 |  |
| 6. | Зона рекреационного назначения | 52,52 | 18,94 | 50,7 | 18,29 | Озеленение, благоустройство |
|  | ИТОГО: | 277,23 | 100 | 277,23 | 100 |  |

*Расчет площади населенного пункта и функциональных зон выполнен картометрическим  методом.

Согласно техническому заданию площадь с. Малая Тавра – 273 га.

## 3.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития  с. Малая Тавра выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования на территории населенного пункта отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитная зона;

- иные зоны.

Охранные зоны. Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5) - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Охранные зоны газораспределительных сетей. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г.)  для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

1) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

3) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

4) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. Водоохранные зоны  рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 - ФЗ.  Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-	до 10 км – в размере 50 м;

-	от 10 до 50 км – в размере 100 м;

-	от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 30градусов и 50 м для уклона 30 градусов и более.

В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов реки Таврушка на территории населенного пункта, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

Таблица 3.3.1. Сведения о водотоках на территории с. Малая Тавра

| Наименование водотока | Длина водотока, км | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежной защитной полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Таврушка | Более 10 км | 100 м | 50 м |

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО). Организуются в составе трех поясов. Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

1)  посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

Границы  второго и третьего поясов  ЗСО  определяется  гидродинамическими  расчетами.  В границах 2 и 3 поясов ЗСО  запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,  навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

Санитарно-защитная зона. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия или объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду.

На картографических материалах Проекта отображены объекты, требующие организации СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники (раздел 7.1.11., класс опасности III , СЗЗ- 300м);

- хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна (раздел 7.1.11., класс опасности V ,СЗЗ- 50м);

- автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом (раздел 7.1.12., класс опасности IV, СЗЗ- 100м).

В дальнейшем размер нормативной санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методикам расчетами рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из этих факторов.

Размер санитарно-защитных зон для котельных устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений (в соответствии с п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования  составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, рек  и ручьев длиной  не более чем 10 км составляет 5 метров.

Зона возможного затопления при прохождении паводков, половодий высокой обеспеченности. В границах зон, подверженных паводкам, использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления  также запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

## 3.4. Установление границ населенного пункта

Границы населенных пунктов Артинского городского округа  нормативно-правовыми актами Свердловской области не установлены. Согласно п.1 ч.1 ст.84 Земельного кодекса РФ  установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, отображающего границы населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

В соответствии с данным положением закона границы с. Малая Тавра на картографических материалах Проекта отображены по материалам Генерального плана Артинского городского округа.

При разработке генерального плана округа границы населенных пунктов  устанавливались в соответствии с кадастровым делением.  В дальнейшем  требуются мероприятия по подготовке проекта границ с. Малая Тавра  в соответствии с законодательством Российском Федерации и Свердловской области.

# 4. Оценка демографического потенциала территории

## 4.1. Население. Современное состояние

Оценка демографического потенциала населенного пункта проводится на основании демографических показателей, предоставленных Малотавринской сельской администрацией и официально опубликованных материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в том числе данных переписи населения в Артинском городском округе.

По сведениям сельской администрации численность населения села Малая Тавра  на 1 января 2014 года составляет 764 человека. По национальному составу большинство жителей населенного пункта марийцы.

В демографическом плане для с. Малая Тавра характерны процессы происходящие на всей территории Российской Федерации. Главной тенденцией изменения демографической ситуации является снижение общей численности населения.

Таблица 4.1.1.  Динамика численности  населения  с. Малая Тавра

| № п/п |  | Численность населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |
| 1 | С. Малая Тавра | 816 | 784 | 780 | 776 | 764 |
| 2 | Артинский городской округ | 32,2 | 29,5 | 29, 1 | 28,8 | 28,4 |

Численность постоянного населения Артинского городского округа за период  2006-2013гг сократилась примерно на 3,4 тыс. человек (или на 10,5%). Число жителей  с. Малая Тавра за тот же период  уменьшилось на 6,37%.

Снижение численности населения территории обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются: деформированная возрастная структура населения, низкий уровень рождаемости,  высокий уровень смертности, неравномерное развитие миграционных процессов.

Возрастная структура населения. В с. Малая Тавра, как и в остальных сельских населенных пунктах Артинского городского округа, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Рис.4.1.1. Половозрастная структура сельского населения Артинского городского округа (по материалам переписи населения 2010 г)

По данным переписи 2010 г удельный вес сельского населения в трудоспособном возрасте в Артинском городском округе составлял 55,5 %, моложе трудоспособного возраста – 18,1%, старше трудоспособного возраста – 26,4 % .

Согласно сведениям, предоставленным сельской администрацией, на 01.01.2014 население в трудоспособном возрасте в с. Малая Тавра составляет 61,6% (471 чел), старше трудоспособного возраста – 19,4% (148 чел.), дети до 16 лет – 19% (145 чел).

Одним из наиболее существенных проявлений социально-демографического неблагополучия в населенном пункте является невысокий коэффициент рождаемости, который по данным общероссийской статистики определяется сдвигом возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и распространенностью малодетности.  При этом следует отметить, что в последние годы  коэффициент рождаемости в с. Малая Тавра находился примерно на среднем для Артинского городского округа уровне: 17,86‰ в 2011 году, 17,95‰ в 2012 году, 16,75‰ в 2013 году. Для всей территории городского округа этот показатель составил: 17,1‰ в 2011 году, 17,3‰ в 2012 году, 18,2‰ в 2013 году

Коэффициент смертности в с. Малая Тавра равнялся 11,48 ‰ в 2011 году, 10,2‰ в 2012 году и 16,75‰ в 2013 году. Данный показатель в населенном пункте имеет лучшие значения, чем средние по округу (17,‰ в 2013 году).

Таким образом, превышение уровня рождаемости над уровнем смертности демонстрирует начавшийся в населенном пункте процесс естественного прироста населения.

Таблица 4.1.2. Данные о численности, рождаемости, смертности и миграции населения в с. Малая Тавра

| Данные на начало года | Численность населения ( на 01.01.) | Число родившихся, чел (за год) | Число умерших, чел. (за год) | Миграционный прирост (убыль), (+)(-)чел* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014(январь-сентябрь ) | 764 | 7 | 10 |  |
| 2013г | 776 | 13 | 13 | -12 |
| 2012г | 780 | 14 | 8 | -10 |
| 2011г | 784 | 14 | 9 | -9 |

При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. В период с 2011 по 2013 для населенного пункта характерно отрицательное миграционное сальдо, максимальное значение которого в 2013г году составило - 12 человек, т.е. с территории населенного пункта  уезжает жителей больше, чем прибывает на постоянное место жительства. В результате, несмотря на естественный прирост населения, число жителей  с. Малая Тавра постоянно уменьшается.

Демографический прогноз. Прогноз численности населения городского округа (в т.ч. в разрезе населенных пунктов) выполнен, с учетом сложившихся демографических тенденций, а также основных направлений социально-экономического и градостроительного развития территории в составе материалов генерального плана Артинского городского округа. Для представления всех возможных вариантов развития демографической ситуации на данной территории были выполнены три варианта  прогноза: экстраполяционный прогноз, прогноз численности населения по методу передвижки возрастов и вариант, позволяющий оценить объем миграционного притока, необходимый для стабилизации численности населения.

Как показывают все прогнозные расчеты, тенденция снижения численности населения округа устойчива и будет продолжаться в перспективный период, при этом убыль населения создает сложную ситуацию, как в демографии, так и на рынке труда.

При разработке основных положений генерального плана городского округа за основу был взят целевой вариант расчёта численности населения, который был согласован администрацией округа.

Целевой вариант прогноза предполагает увеличение всех демографических компонент, влияющих на изменение численности населения территории, таким образом, чтобы произошло коренное преломление негативных демографических тенденций. Увеличение репродуктивных установок  и интенсивное развитие экономической базы района по данному варианту прогноза являются взаимосвязанными процессами.

Результаты целевого прогноза не указывают на увеличение численности населения округа в проектируемый период. Тем не менее, тенденции, заложенные в прогноз, позволяют предположить стабилизацию ситуации в области рождаемости и отчасти могут обеспечить прирост численности населения за пределами прогнозного периода. Согласно данному варианту прогноза численность населения с. Малая Тавра должна составить к  2015 году 700 человек, к 2030 году – 680 человек.

С  учетом демографических показателей последних лет следует отметить  наметившийся процесс стабилизации численности населения с. Малая Тавра. Однако деформированная возрастная структура населения,  низкий уровень рождаемости и отрицательное миграционное сальдо не позволят преодолеть  тенденцию снижения численности населения и не приведут к росту числа жителей на данной территории.

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение которой имеет кардинальное значение для перспектив развития с. Малая Тавра. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития населенного пункта принимается  целевой вариант  демографического прогноза, разработанного для всей территории Артинского городского округа с коррективами на 2019 и 2034 годы. Численность населения с. Малая Тавра принимается на 2019 год – 733 человека,  на 2034 год – 685 человек.

## 4.2. Трудовые ресурсы

Основную возрастную группу трудовых ресурсов села Малая Тавра составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

По данным Малотавринской сельской администрации на 1 января 2014 г. численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет,  женщины 16-54 года) на территории села составляла 471 человек, из них 6 человек зарегистрированы в качестве безработных, 35 человек – учащиеся.     Из общей численности трудоспособного населения в экономике заняты 169 человек (35,9%).

В структуре занятости населения по сферам экономической деятельности число занятых в сельском и лесном хозяйстве составляет  81 чел., в образовании и культуре – 65 чел., здравоохранении – 6 чел., торговле – 15 чел. Один человек занят в области транспорта и связи и один человек в области финансов.

Рис.4.2.1. Распределение жителей с. Малая Тавра по видам экономической деятельности в 2014 г.

Таким образом, можно сказать, что большинство экономически активного населения с. Малая Тавра заняты в сельскохозяйственном производстве и  социальной сфере, что характерно для большинства сельских территорий Российской Федерации.

Превалирование узконаправленного отраслевого подхода к развитию сельских территорий в советское время  предопределило преимущественное развитие на селе агропромышленного комплекса. Сокращение сельскохозяйственного производства в Российской Федерации в период перехода к рыночной экономике привело к тому, что часть аграрной рабочей силы оказалась невостребованной. Неразвитость альтернативных источников доходов в сельской местности, низкий уровень жизни стали причинами оттока населения, особенно молодежи, в города и формирования на селе открытой и скрытой безработицы.

В настоящее время ситуацию на рынке труда в сельских населенных пунктах  Артинского городского округа характеризуют следующие тенденции:

- неблагоприятные демографические процессы;

- ограничение возможности в трудоустройстве граждан, проживающих в сельской местности;

- невысокий уровень оплаты труда;

- низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежь без практического опыта работы; женщины, имеющие малолетних детей).

Прогноз занятости населения. На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Можно оценить ситуацию, которая будет складываться на рынке труда в будущем,  опираясь на прогнозируемые показатели численности населения  в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В настоящее время доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения с. Малая Тавра составляет 61,6%. К 2034 году она может снизиться до 53 %.

В ближайшие 10-15 лет в численности трудовых ресурсов произойдут существенные изменения, т.к. число вступающих в трудоспособный возраст меньше числа достигших пенсионного возраста. Одновременно будет увеличиваться количество населения старше трудоспособного возраста.

С сокращением группы населения трудоспособного возраста соответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Основным фактором увеличения демографической нагрузки явится рост доли населения в старшей возрастной группе, что будет оказывать прямое и косвенное давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие инфраструктуры территории.

С учетом усложнения демографической обстановки в стране в целом рассчитывать на привлечение трудовых ресурсов на данную территорию  за счет миграции, вряд ли возможно.  Поэтому приоритетными должны быть целевые программы, направленные на мобилизацию внутренних ресурсов: стабилизации демографической ситуации в целом и соотношения экономически активного и неактивного населения. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах, трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов, созданию новых рабочих мест на основе развития среднего и малого предпринимательства,  различных форм семейного бизнеса.

# 5. Социальная инфраструктура

## 5.1. Инфраструктура объектов социально-культурного обслуживания населения

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи и др.

В условиях рыночных отношений состав объектов обслуживания определяется реальным уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

Генеральным планом Артинского городского округа принята 3-х уровневая система обслуживания населения:

- центр обслуживания – р.п. Арти, центр городского округа с полным составом учреждений повседневного, периодического, а также частично эпизодического посещения, с зоной тяготеющих к нему меньших по величине населенных пунктов, расположенных в радиусе до 25-30 км, что обеспечивает затраты времени на культурно-бытовые поездки в пределах 60-90 мин.

- местные центры обслуживания – центры сельских администраций с полным составом культурно-бытовых учреждений повседневного посещения и отдельными учреждениями массового периодического посещения.

- местные подцентры обслуживания – формируются в рамках населенных пунктов, входящих в состав городского округа и имеющие набор элементарных учреждений обслуживания.

Настоящим Проектом предусматривается обеспечение населения с. Малая Тавра объектами социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с нормативными показателями согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66). Объемы учреждений обслуживания сверх нормативных размеров зависят от конъюнктуры рынка и проектом не регламентируются.

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения 
выполнено с учетом перспектив развития населенного пункта и его положения в системе расселения Артинского городского округа.

Показатели обеспеченности с. Малая Тавра объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

Учреждения образования. По состоянию на 01.10.2014 г в  населенном пункте функционирует одно общеобразовательное учреждение: МКОУ «Малотавринская средняя общеобразовательная школа» со структурным подразделением МДОУ «Детский сад с. Малая Тавра».

Школа находится по адресу ул. Советская, д. 1.

Здание школы 2-х этажное, кирпичное, типовое,  1989 года постройки, общей площадью 30230,4 м2. Учреждение образования обеспечено внутренними сетями водопровода и канализации, отапливается от собственной котельной  совместно с детским садом.

Здание школы рассчитано по нормативу на 320 мест. Фактически здесь обучаются 102 ребенка из 2х населенных пунктов: с. Малая Тавра и д.  Багышково.

На 01.12.2014 г.  школьному зданию требуется ремонт крыши, замена окон и труб канализации.

МДОУ «Детский сад с. Малая Тавра» занимает одно крыло типового 2-х этажного кирпичного здания, 1986 года постройки, общей площадью 1759,2 м2,  оборудованного внутренними сетями водопровода и канализации.  Находится детский сад по адресу ул. Молодежная, д.2.

В настоящее время зданию требуется ремонт крыши, замена окон и труб канализации.

На 01.10.2014г детский сад посещают 38 детей, проживающих на территории села Малая Тавра. По нормативу учреждение рассчитано на 70 человек.

Минимальные расчётные показатели обеспечения общеобразовательными объектами начального, основного и среднего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

- начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

- средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами дошкольного образования общего типа определяют в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения детскими учреждениями в пределах 80% численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет.

Согласно прогнозу демографического развития общая численность детского населения в проектируемый период не увеличится. По нормативу на расчетный срок жители с. Малая Тавра  должны быть обеспечены  93 местами в общеобразовательных учреждениях и  51 местом  в дошкольных образовательных учреждениях. Существующей мощности образовательных учреждений будет  достаточно на 1 очередь реализации генерального плана  и на расчетный срок, даже с учетом того, что в Малотавринской СОШ обучаются дети 2-х населенных пунктов.

Таблица 5.1.1. Расчет нормативного числа мест в общеобразовательных учреждениях населенного пункта с. Малая Тавра на период до 2034г

| Период | Общеобразовательные учреждения, |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во детей |  | имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест | кол-во детей (1,5 – 6,5 лет) | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест |
|  | 1-9 кл. | 10-11кл |  |  |  |  |  |
| 2014г | 72 | 27 | 320 | 92 | 53 | 70 | 42 |
| I очередь 2019г | 80 | 19 |  | 95 | 53 |  | 42 |
| II очередь 2034г | 80 | 17 |  | 93 | 64 |  | 51 |

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно. Для подвоза учащихся  должны использоваться школьные автобусы. Согласно СП 42.13330.2011 транспортному  обслуживанию               подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений,   проживающие   на   расстоянии   свыше   1   км   от учреждения.  Подвоз  учащихся  осуществляется  на  транспорте,  предназначенном  для  перевозки детей. Предельный  пешеходный  подход  учащихся  к  месту  сбора  на  остановке  должен  быть не более 500 м. Остановка транспорта        оборудуется       навесом,      огражденным  с   трех    сторон,  должна быть защищена барьером от проезжей части дороги,  иметь твердое покрытие и обзорность  не менее 250 м со стороны дороги.

Учреждения культуры.  На 01.01.2014г	на территории населенного пункта находятся 2 учреждения культуры:

-  Дом Культуры (Малотавринский филиал МБУ «ЦКС и НТ АГО»);

- Библиотека села Малая Тавра (филиал МБУ Централизованная библиотечная система Артинского городского округа).

Дом Культуры села Малая Тавра расположен по адресу: ул. Советская, д.7.  Здание типовое,  1969 года постройки, общей площадью 688м2 находится в удовлетворительном состоянии. Оборудовано внутренними сетями водопровода,  канализации нет. Отапливается от 2-х электрических котлов марки ЭПЗ-100.

На первую очередь реализации генерального плана в ДК потребуется замена труб водопровода и отопления.

Библиотека села Малая Тавра занимает помещение площадью примерно 40м2 в здании Дома культуры. Общий библиотечный книжный фонд на 01.01.2014г  составляет 3500 экземпляров, в т.ч.143 экземпляра на национальном (марийском) языке. Согласно СП 42.13330.2011  для сельских библиотек  норматив установлен от 6 до 7,5 тыс. единиц хранения библиотечного фонда и 5-6 читательских мест в расчете на тысячу населения.

Отдельного читального зала в библиотеке нет, при этом имеется возможность оборудования 4-6 рабочих мест для посетителей.

На первую очередь реализации генерального плана в помещении библиотеки потребуется замена труб водопровода и отопления, а также организация в библиотеке рабочих мест для читателей с выходом в Интернет.

Учреждения здравоохранения. Медико-стационарную помощь населению с. Малая Тавра оказывают:

- ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница», в состав которой входят: поликлиника,  женская консультация, детская консультация,  стоматологическая поликлиника (место дислокации п.г.т. Арти);

- отделение скорой медицинской помощи (п. Арти);

- Малотавринский ФАП, расположенный в с. Малая Тавра по адресу: ул. Молодежная, д 11/2.;

- Офис врача общей практики. Село Малая Тавра, ул. Молодежная, д 11/2..

Малотавринский ФАП находится в типовом здании 1987 года постройки, оборудованном внутренними сетями водоснабжения и канализации. На 01.10.2014г здание ФАП находится в удовлетворительном состоянии. В этом же здании расположен офис врача общей практики. Данные о нормативной и фактической мощности учреждения здравоохранения не предоставлены.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 300 до 1200 человек. По СП 42.13330.2011 необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

Поскольку на территории с. Малая Тавра  население получает в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами, а получение  специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в районном центре п.г.т. Арти и краевом центре - городе Екатеринбурге, сложившуюся систему медицинских учреждений можно считать оптимальной.

В проектируемый период здравоохранение на территории населенного пункта будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи, развитие  амбулаторно-поликлинической помощи через внедрение общеврачебной практики; увеличение доли профилактических осмотров; совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного оборудования.

Объекты для занятий физической культурой и спортом. Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории населенного пункта предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культуры возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

Основная   спортивная работа в сельской местности на территории  Артинского городского округа строится через преподавателей физического  воспитания, тренеров-общественников, активистов, ветеранов спорта на базе спортивных объектов образовательных учреждений.

В настоящее время на территории с. Малая Тавра из спортивных сооружений имеются спортивный зал МКОУ «Малотавринская СОШ» общей площадью 181,9 м2 и школьная спортивная площадка площадью 743 м2.

Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области предусмотрена обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями из расчета  975 м2 на 1000 жителей, спортивными залами общего пользования  - 210 м2 общей площади пола зала на 1000 жителей.  Согласно СП 42.13330.2011 для малых поселений  нормы расчета  залов  необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по  технологическим требованиям. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны предусматриваться  в каждом населенном пункте.

В связи с мелкоселенностью территории прогнозировать достижение нормативных значений обеспеченности спортивными сооружениями для каждого  населенного пункта Артинского городского округа вряд ли возможно. С целью создания условий для занятий на  территории с. Малая Тавра физической культурой и спортом, Проектом предлагается строительство дворовых спортивных площадок в зоне перспективной жилой застройки.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Из  административных и общественных учреждений на территории с. Малая Тавра находятся: Малотавринская сельская администрация, отделение почтовой связи, сбербанк, административное здание ООО «Дружба», отделение ОАО Ростелеком.

Таблица 5.1.2. Сведения об административных и общественных учреждениях  с. Малая Тавра

| № п/п | Наименование учреждения, адрес (населенный пункт, улица, номер дома) | Общая площадь (помещения) здания, м2 | Год постройки | Тех. состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малотавринская сельская администрация С. Малая Тавра, ул. Молодежная, д. 2 | (124,2) | 1986 | Удовлетворит. |
| 2. | Филиал ФГУП «Почта России», С. Малая Тавра, ул. Советская, д.5 | (24) | 1979 | Удовлетворит. |
| 3. | Отделение Сбербанка, С. Малая Тавра, ул. Советская, д.5 | (24) | 1979 | Удовлетворит. |
| 4. | Контора ООО «Дружба», С. Малая Тавра, ул. Советская, д.5 | 778,2 | 1979 | Удовлетворит. |
| 5. | Отделение ОАО «Ростелеком», с. Малая Тавра, ул. Советская, д.5 | (24) | 1979 | Удовлетворит. |

Целью развития потребительского рынка является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав потребителей, проживающих на территории Артинского городского округа.

«Программой социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы» в числе мероприятий, направленных на решение поставленных задач стоит стимулирование строительства, реконструкции и модернизации помещений, в которых размещаются организации торговли и бытового обслуживания.

В настоящее время на территории с. Малая Тавра находится 6 магазинов с общей площадью торгового зала 363 м2 и одна столовая на 40 посадочных мест. Предприятий бытового обслуживания населения на территории села нет.

Таблица 5.1.3. Сведения об учреждениях торговли и бытового обслуживания  на территории с. Малая Тавра

| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Ведомственная принадлежность | Площадь зала обслуживания/ торговая, м2 | Общая площадь здания, м2 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Виктория», с. Малая Тавра, ул. Молодежная, д.1 | ИП | 80 | 201,8 | 1987 |
| 2 | Магазин «Виктория», с. Малая Тавра, ул. Советская, д.6 | ИП | 59 | 59 | 1979 |
| 3 | Магазин «Ника», с. Малая Тавра, ул. Советская, д.20 | ИП | 64 | 80 | 1960 |
| 4 | Магазин «Березка», с. Малая Тавра, ул. Советская, д.12-1 | ИП | 48 | 62,3 | 1970 |
| 4 | Магазин «Визит», с. Малая Тавра, ул. Советская, д.10-2 | ИП | 48 | 59,6 | 1969 |
| 5 | Филиал Артинского РайПО, с. Малая Тавра, ул. 8 Марта, д.2 | РайПО | 64 | 80 | 1967 |
| 6 | Столовая с. Малая Тавра, ул. Советская, д.5 | ООО «Дружба» | 64 | 295 | 1971 |

Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области предусмотрена минимальная обеспеченность населения в сельской местности объектами торговли из расчета 280-240  м2 торговой площади на 1тыс. чел. Генеральным планом Артинского городского округа принят норматив – 270 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел.

Согласно СП 42.13330.2011 предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно  40 мест на 1000 жителей.

Отделение или филиал сберегательного банка в сельском населённом пункте следует предусматривать из расчёта одно операционное место на 1-2 тысячи жителей. В состав сельских отделений связи входят сберегательные кассы.

В сельских населённых пунктах, являющихся центрами сельских поселений, следует принимать минимальный расчётный показатель обеспечения гостиницами, домами приезжих – 3 места на 1000 человек сельского поселения.

Таблица 5.1.4 Расчет нормативного количества предприятий обслуживания в с. Малая Тавра на период до 2034г

| Наименование учреждения | Ед. изм. | СП 42.13330.2011 НГПСО 1-2009.66 соц. норматив | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив/ существ. емкость на 01.01.2014г | Расчетный норматив на 01.01.2019г |  | Расчетный норматив на 01.01.2034г |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования | место | 1-9 классы 100% детей; 10-11 классы 75% детей | 92/320 | 95 |  | 93 |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 80% численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет. | 38/70 | 42 |  | 51 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | место | 100-150 мест на 1000 жителей | 115/204 | 110 |  | 103 |
| Библиотеки | Ед. библ. фонда | от 6 до 7,5 тыс. единиц хранения библиотечного фонда на 1000 жителей | 4584/3500 | 4400 |  | 4110 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел. | 1 | 1 |  | 1 |
| Спортивные объекты |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 | 210 м2площади пола на 1000 чел. | 160,5/181,9 | 154 |  | 144 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 975 м2 площади на 1000 чел. | 745/743 | 715 |  | 668 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы банков | объект | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. ел. | - | - | - |  |
| Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс. чел. | 2/1 | 1 | 1 |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | м2 | 270 м2 торговой площади на 1000 чел | 206/363 | 198 | 185 |  |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 жителей | 31/40 | 30 | 27 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 на 1000 жителей | 5/- | 5 | 5 |  |
| Гостиницы | мест | 3 на 1000 жителей | 2/- | 2 | 2 |  |

## 5.2. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и  маломобильных групп населения

На территории с. Малая Тавра нет специализированных объектов, предназначенных для проживания, обслуживания и лечения инвалидов. Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации.

В  местах  размещения  учреждений  массового   посещения   населением   следует  предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных  колясок. Высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на  пути  следования  не  должна  превышать  5  см;  не  допускаются  крутые  (более  100  ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров   и   пешеходных   дорог   более  50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать специальными приспособлениями и оборудованием в соответствии с требованиями:

-  СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

## 5.3. Организация ритуальных услуг

Кладбище с. Малая Тавра расположено на площади 4,6 га за пределами населенного пункта. В соответствии с СП 42.13330.2011 нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения, потребности  в расширении действующего кладбища нет.

# 6. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда с. Малая Тавра на 01.01.2014 г. составляет 23396 м2, в том числе 5731 м2 (47 индивидуально определенных зданий) многоквартирного жилого фонда.  В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные  в основном из дерева. Жилищное строительство в населенном пункте ведется в основном за счет средств индивидуальных застройщиков.

Распределение жилого фонда по материалу стен, проценту износа и степени благоустройства представлено в таблицах 6.1.- 6.2.

Таблица 6.1. Характеристика жилищного фонда с. Малая Тавра (по данным администрации)

| Материал стен | число строений | площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Каменные и кирпичные | 23 | 2196 |
| Крупнопанельные (блочные) | 33 | 3693 |
| Деревянные (рубленные, брусчатые) | 320 | 15308 |
| Из прочих материалов | 36 | 2199 |
| Всего: | 382 | 23396 |

Таблица 6.2. Распределение жилищного фонда с. Малая Тавра по степени износа (по данным администрации)

| Износ строений | Кол-во строений | Общая площадь, м2 | Доля в общем жилищном фонде, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30% | 180 | 12025 | 51,4 |
| 31-60% | 160 | 9545 | 40,8 |
| более 61% | 42 | 1826 | 7,8 |
| Всего: | 382 | 23396 | 100 |

Данные по техническому состоянию существующего жилого фонда, приведенные в таблице 6.2. свидетельствуют о том, что  в хорошем состоянии (от 0% до 30% износа) находится более 50% жилищного фонда населенного пункта. 40,8% жилищного фонда находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии. Износ более 61%  начислен для 42 зданий (7,8%) общей площади жилищного фонда. Из них 14 зданий общей площадью 314 м2 можно отнести к ветхим (с износом более 65%). Аварийным в с. Малая Тавра признано 1 здание общей площадью  81 м2.

Таблица 6.3. Благоустройство жилищного фонда в с. Малая Тавра

| Вид благоустройства | Общая площадь жилищного фонда, оборудованного данным видом благоустройства, тыс. м2 | Доля в общем жилищном фонде, %. |
| --- | --- | --- |
| Водопровод всего, | 20,54 | 87,8 |
| в т.ч. централизованный | 14,102 | 60,3 |
| Водоотведение (канализация) | 3,213 | 13,7 |
| Газ (баллонный) | 11,259 | 48,1 |
| Централизованное отопление | - |  |
| Горячее водоснабжение | - |  |

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства: доля жилья, оборудованного водопроводом, составляет 87,8%, водоотведением 13,7%, баллонным газом – 48,1%. Централизованного отопления и горячего водоснабжения в с Малая Тавра нет.

В настоящее время часть жилой застройки попадает в СЗЗ сельскохозяйственных объектов и требуется отселение жителей с данной территории  либо вынос предприятий за пределы населенного пункта.

В «Схеме территориального планирования Свердловской области» в результате анализа территорий Свердловской области по индикаторам основных проблем в жилищной сфере были выделены четыре основные группы территорий. Артинский городской округ отнесён к четвёртой группе - экономически менее развитых территорий со значимой остротой основных проблем в жилищной сфере, которая сочетается с ограниченностью возможностей по их решению (возможности бюджетного финансирования, платежеспособный спрос населения). Приоритетом в данной группе должна стать поддержка индивидуального жилищного строительства и развитие малоэтажного строительства из быстровозводимых трансформируемых элементов как наиболее реального пути роста объемов строительства доступного жилья для граждан с невысоким уровнем доходов.

Формирование рынка доступного жилья является одним из приоритетов социально-экономической политики Артинского городского округа на ближайшие годы. Жилищная политика на территории округа осуществляется в соответствии с утвержденными долгосрочными и среднесрочными программами:

- Стратегией социально–экономического развития Артинского городского округа на период до 2020 года;

- Комплексной Программой по реализации  на территории Артинского городского округа концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев";

- Программой социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы»;

-  муниципальными программами: "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Артинского городского округа до 2020 года"; «Развитие строительного комплекса в Артинском городском округе до 2020 года».

Все эти программные документы предполагают сохранение имеющегося жилого фонда на сложившемся уровне за поддержания на необходимом эксплуатационном уровне существующего жилого фонда и объектов жизнеобеспечения, а также улучшение жилищных условий за счет роста показателя  обеспеченности жилой площадью на одного человека.

Генеральным планом Артинского городского округа принята следующая обеспеченность населения жилищным фондом на 2030 год: в целом по округу – 24 м2  на человека,  по городской местности – 23,0 м2, по сельской местности – 25,0 м2.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в с. Малая Тавра на 01.01.2014 составляет 30,6 м2/чел, что значительно выше средних показателей по городскому округу (на 01.01.2014г - 24,1 кв.м.  на человека). Таким образом, настоящим проектом не ставится задача достижения в с. Малая Тавра определенной жилищной обеспеченности на 1 человека. Особое внимание на данной территории следует уделить выводу из жилищного фонда аварийного и ветхого жилья.

Для определения необходимого объема строительства в с. Малая Тавра проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза. При этом принимались следующие исходные ограничения:

- расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения;

- по состоянию на 01.01.2014 года доля  ветхого и аварийного жилья  составляет 395 м2 (1,7%);

- в период 2020-2034 гг. должен быть выведен из эксплуатации весь жилищный фонд с износом более 61%, в связи с амортизационным износом зданий;

- для выноса жилищного фонда из СЗЗ сельскохозяйственного предприятия (ферма ООО Дружба» расположенная за границей населенного пункта) требуется переселение 12 семей. С учетом коэффициента семейности 3 и жилищной обеспеченностью 30,6 м2 на человека  необходимо построить для них 1101,6 м2 жилья.

Таблица 6.4. Расчет планируемого  жилищного строительства на территории  с. Малая Тавра

| Показатели | факт 01.01.2014г. | первая очередь 2014-2019 г | расчетный срок 2020-2034 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец периода, чел | 764 | 733 | 685 |
| Площадь жилищного фонда всего, м2 | 23396 | 23396 | 23396 |
| в т.ч. - сохраняемый жилищный фонд | 23396 | 21899,4 | 21884 |
| - планируемый к замене ветхий и аварийный жилищный фонд, м2 | - | 395 | 1512 |
| - жилищный фонд, планируемый к выносу из СЗЗ | - | 1101,6 | - |
| Фактическая обеспеченность жильем, на конец периода м2/чел | 30,6 | 31,9 | 34,2 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | Нет данных | 299,32 | 100,8 |

Для ликвидации ветхого и аварийного фонда необходимо построить на территории населенного пункта в течение проектируемого периода 1907 м2 жилья, для выноса жилищного фонда из СЗЗ сельскохозяйственного предприятия – 1101,6 м2.  Темпы жилищного строительства должны составлять около 150 м2 в год.

Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 1500 м2. Выделение участков под ИЖС будет производиться на свободных территориях в северо-западной части села, а также на занятых ветхим жильем, которые будут  постепенно высвобождаться и по мере освобождения использоваться под новое жилищное строительство. Объем убыли жилищного фонда по ветхости может корректироваться при составлении планов текущего капитального строительства с учетом программ по проведению капитального ремонта жилых домов.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей В.1 приложения В СП 42.13330.2011.

Таблица 6.5. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0-8,0 | Не менее 3,0 | 14,0-16,0 |

Бесплатное предоставление в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства является одним из важных  направлений государственной социальной политики.

Согласно Закону Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" земельные участки, из земель, находящихся в государственной собственности области или муниципальной собственности, предоставляются многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства бесплатно в пределах норм, установленных п.4-1  статьи 4  вышеуказанного закона.

Минимальный размер земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, на территории Свердловской области  составляет 0,1 га, максимальный - 0, 3 га.

На 01.01.2014 г в с. Малая Тавра зарегистрировано 13 многодетных семей. Для реализации положений Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ на территории населенного пункта Малая Тавра на 1 очередь реализации генерального плана  определены два земельных участка  общей площадью 2,93га для выделения многодетным семьям.

Данные участки находится в северо-западной части населенного пункта на свободных от застройки территориях. Согласно действующему законодательству перед распределением земельные участки должны быть поставлены на кадастровый учёт, указаны их площади и вид разрешённого использования, должны соответствовать документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, землеустроительной документации и иметь инженерную, коммунальную инфраструктуру, соответствующие уровню данного муниципального образования.

# 7. Потенциал основных отраслей экономики

Концепция социально-экономического развития с. Малая Тавра базируется на определении экономико-географического положения населенного пункта и специфики его хозяйственного комплекса. При анализе возможных вариантов развития были выделены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществлены с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлекаемых ресурсов.

Территория Артинского городского округа по сочетанию агроклиматических факторов является одной из самых благоприятных для развития сельского хозяйства в Свердловской области. Основное направление агропромышленного комплекса территории – мясомолочное производство и производство зерновых культур.

С. Малая Тавра расположено в юго-западной части Артинского городского округа, обладает благоприятными почвенными и климатическими условиями. Сельскохозяйственное производство играет основную роль в деятельности населения, обладая значительным потенциалом для развития.

Основным местом приложения труда является ООО «Дружба». Предприятие функционирует с 2006 года, специализация – растениеводство, разведение КРС, производство мясомолочной продукции. На балансе предприятия находится 3191 га земель. Численность работающих на предприятии – 76 человек.

Таблица 7.1. Основные показатели хозяйственной деятельности  ООО «Дружба»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая посевная площадь | га | 2809 | 2803 | 2809 |
| в т.ч. зерновые культуры | га | 2093 | 1928 | 1964 |
| многолетние травы | га | 646 | 805 | 800 |
| овощные культуры и картофель | га | 70 | 70 | 45 |
| Общее поголовье КРС | голов | 249 | 342 | 366 |
| в т.ч. коров | голов | 100 | 100 | 100 |

Таблица 7.2. Объекты капитального строительства, числящихся на балансе  ООО «Дружба».

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Основные характеристики объекта | Площадь, м2 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ферма, ООО Дружба, с.Малая Тавра, ул.Мира, 37 | на 100 голов | 800 | 1963 |
| 2. | Ферма, ООО Дружба с.Малая Тавра, ул.Мира, 37 | на 400 голов | 3713 | 1980 |
| 3. | Зерновой склад с.Малая Тавра, ул.Мира, 35 | - | 657 | 1977 |
| 4 | картофелехранилище с.Малая Тавра, ул.Мира, 39 |  | нет данных | нет данных |

ООО «Дружба» - одно из успешно развивающихся сельскохозяйственных предприятий городского округа.   Общее поголовье  скота  в последние годы увеличилось на 117 голов; на стабильном уровне сохраняются посевные площади. В планах предприятия стоит расширение фермы.

По состоянию на  01.10.2014 г в  личных подсобных хозяйствах граждан  содержатся 300 голов КРС, 50 голов  свиней, коз и овец – 200 голов,  кроликов – 50 голов, птицы 1250 голов, 4 лошади, 70 пчелосемей. Посевные площади в 2014 году составили – 171,0 га, в т.ч. под картофелем – 127,0 га,  под овощными культурами – 23,0 га, иными культурами – 21га.

Промышленных предприятий в населенном пункте нет. На территории села работают 4 индивидуальных предпринимателя, занимающихся торговлей.

Основной целью социально-экономического развития городского округа  является повышение качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики.   «Стратегией социально–экономического развития Артинского городского округа на период до 2020 года» и «Программой социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы» предусмотрено сохранение и развитие ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства на территории района за счет:

- предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение их затрат на производство животноводческой продукции, на осуществление мероприятий, направленных на развитие растениеводства и повышение плодородия почв, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования сельскохозяйственного назначения, на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных объектов сельскохозяйственного назначения, на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях;

- содействия развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных подворий граждан, реализации производимой ими продукции;

- совершенствования племенной и селекционной работы;

- содействия в подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного комплекса;

- осуществления государственного земельного контроля над использованием земель сельскохозяйственного назначения.

С учетом данных программных положений наиболее реальными для с. Малая Тавра  можно считать следующие векторы развития:

1) развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное производство в личных подсобных хозяйствах и в общественном секторе. Возможно создание новых хозяйств сельскохозяйственного назначения на землях, которые в настоящее время не используются;

2) откорм телят, мелкотоварное производство овец, коз, гусей, цесарок, кроликов, перепелов, пчел и иных видов сельскохозяйственных животных и птиц;

3) организация сбора и переработки дикорастущих ягод и грибов;

4) развитие производств переработки сельскохозяйственной продукции.

Развитию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории села будут способствовать развитие сети фирменной, кооперативной и иной оптовой и розничной торговли, а также организация и проведение на территории Артинского городского округа агропромышленных выставок, ярмарок, форумов.

Поскольку с. Малая Тавра является аграрной территорией, где значительная часть населения занята в сельском хозяйстве и практически все имеют личные подворья, на которых содержится скот,  выращиваются овощи, картофель и другие культуры, то важным компонентом хозяйственного комплекса территории может стать организация переработки сельскохозяйственной продукции.

Следует отметить, что в населенном пункте не в полной мере используется потенциал малого предпринимательства. Немаловажное значение для повышения инвестиционной привлекательности территории имеет развитие розничной торговой сети и сферы сервиса, обеспечивающих население разнообразными товарами и услугами. Именно в этой сфере может проявить себя малый бизнес.

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности  населенного пункта, как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию и развитие экономики, а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей и избежать оттока населения с территории.

# 8. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт. Внешние транспортные связи населенного пункта осуществляются по автомобильным дорогам. Расстояние от  с. Малая Тавра до ближайшей железнодорожной станции (ст. Красноуфимск) 69,0 км. Ближайший аэропорт находится в г. Екатеринбурге.

По территории Артинского городского округа проходят  автомобильные дороги общего пользования регионального значения, находящиеся на балансе СОГУ Управления автомобильных дорог.  По этим дорогам  обеспечиваются  транспортные  связи с соседними округами Красноуфимским,  Нижнесергинским, Ачитским,  транспортные связи внутри округа, а также выходы в Пермский край, Челябинскую область и Башкирию.

Автомобильная дорога регионального значения «с. Большая Тавра - с. Свердловское - д. Сенная» связывает  село Малая Тавра в западном направлении с Красноуфимским районом и транзитной  общегосударственной магистралью  «Курган – Свердловск – Красноуфимск - Янаул»;   в северо-восточном направлении через с. Свердловское по региональным дорогам с административным центром городского округа п.г.т. Арти,  железнодорожной станцией и г. Красноуфимск,  федеральной автомобильной дорогой «Екатеринбург – Пермь».

Общая протяженность автомобильной дороги «с. Большая Тавра - с. Свердловское - д. Сенная» 46,58 км, из них только 17,934 км с асфальтобетонным покрытием. В настоящее время отсутствие автомобильной дороги с усовершенствованным покрытием затрудняет транспортные и экономические связи населенного пункта.

Генеральным планом Артинского городского округа в качестве основной цели  развития сети  автомобильных дорог  определено повышение плотности дорог общего пользования для обеспечения удовлетворительных хозяйственных  связей и  создания устойчивой транспортной  инфраструктуры всех населенных пунктов муниципального образования.

Для реализации данной цели в рамках генерального плана городского округа и муниципальной Программы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа на 2014-2020 годы"  принято решение о  строительстве обхода с. Мал.Тавра, д. Рыбино, с. Свердловское на направлении п. Арти, с. Большая Тавра, протяженностью 15,35 км.

Пассажирские перевозки по междугородним и пригородным маршрутам  на территории округа осуществляются Артинским автотранспортным предприятием. В село Малая Тавра организован ежедневный   автобусный маршрут с. Малая Тавра – п. Арти – с. Малая Тавра протяженностью 53 км.

Рис.8.1. Фрагмент карты генерального плана Артинского городского округа «Схема развития транспортной инфраструктуры»

Улично-дорожная сеть. Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования.

Улично-дорожная сеть с. Малая Тавра запроектирована с учетом:

- сложившейся системы улиц и дорог;

- требований сохранения сложившейся структуры связей населенного пункта с прилегающей территорией;

- формирования основных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и общепоселкового центра.

Основой улично–дорожной сети села являются  улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенного пункта.

Настоящим Проектом изменение конфигурации существующей улично-дорожной сети не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счёт капитального ремонта и строительства новых дорог в зонах перспективной жилой застройки.

Произведена классификация улиц и дорог по категориям: поселковые дороги, главные улицы, улицы в жилой застройке основные, улицы в жилой застройки второстепенные (см. графическую часть проекта).

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, предлагаемой категории улиц и дорог, с учетом табл.9 СП 42.13330.2011  и методического пособия «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» ширина проезжих частей улиц и дорог  принята:

- главной улицы – 7,0 м.;

- основных улиц в жилой застройке – 6,0 м.,

-  второстепенных улиц в жилой застройке – 5,5 м;

- поселковых дорог-7,0 м.

Ширина проектируемых улиц  принята с учетом прокладки инженерных сетей и в красных линиях составляет от 16-20 м.

Пешеходное движение по улицам планируется по тротуарам, на дорогах –  по обочинам их проезжих частей. Ширина тротуаров принята: по главным улицам – 1,5 м., по улицам в жилой застройке – 1,0 м. Система тротуаров совпадает с основным направлением пешеходного движения. Уличные тротуары запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Таблица 8.1. Сведения об улично-дорожной сети с. Малая Тавра

| Наименование улицы | Категория | Общая протяжен ность, км | Ширина проезжей части | Тип покрытия | Планируемые мероприятия * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь до 2019г | II очередь до 2034г |
| Мира | Главная улица | 928 | 7 | асфальт |  |  |
| 8 Марта | основная | 1450 | 4 | асфальт | кап.ремонт |  |
| Зареченская | основная | 1300 | 4 | щебень | кап.ремонт с усоверш. покрытием |  |
| Ключевая | основная | 1060 | 4 | щебень | кап.ремонт с усоверш. покрытием |  |
| Молодежная | основная | 450 | 4 | щебень |  |  |
| Новая | второстепенная | 570 | 4 | щебень | кап.ремонт с усоверш. покрытием |  |
| Октябрьская | второстепенная | 370 | 4 | щебень |  | кап.ремонт с усоверш. покрытием |
| Пролетарская | второстепенная | 300 | 4 | щебень |  | кап.ремонт с усоверш. покрытием |
| Советская | основная | 500/200 | 4 | асф/щебень |  | кап.ремонт с усоверш. покрытием |
| Ясная | второстепенная | 250/300 | 4 | асф/щебень |  | кап.ремонт с усоверш. покрытием |
| ИТОГО |  | 6250/500 |  |  |  |  |
| Мосты |  |  |  |  |  |  |
| Ул. 8 Марта | мост | 6 | 4 | железобетон | кап. ремонт |  |

Обслуживание  автотранспортных  средств. К данным сооружениям относятся: гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, АЗС, СТО.

Станций технического обслуживания (СТО) на территории населенного пункта нет. Ближайшие автозаправочные станции общего пользования находится в с. Свердловское и  д. Малые Карзи. На территории производственной зоны села Малая Тавра расположена АЗС ООО «Дружба», которая используется для заправки сельскохозяйственной техники.

В соответствии с СП 42.13330.2011 следует предусматривать станции технического обслуживания автомобилей из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей, автозаправочные станции из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Согласно положениям генерального плана Артинского городского округа существующий уровень автомобилизации в округе составляет 200 автомобилей на 1 тыс. жителей.  Уровень автомобилизации на 1 очередь реализации генерального плана планируется 220 автомобилей на 1 тыс. жителей,  на проектный срок – 250 ед. на 1 тыс. жителей. Согласно данным прогнозам  общее количество автотранспортных средств в с. Малая Тавра к 2034 году может составить 170 ед. Следовательно, потребности строительства станции технического обслуживания автомобилей и АЗС  на территории населенного пункта нет.

Гаражи и автостоянки. Грузовой транспорт и сельскохозяйственную  технику планируется размещать на территориях зон производственного назначения. Индивидуальный автомобильный транспорт население, проживающее в усадебной застройке, размещает в гаражах  на своих участках.

# 9. Инженерная инфраструктура

## 9.1. Водоснабжение

Существующее положение. Артинский городской округ имеет благоприятные условия по водообеспеченности. Подземные воды вскрыты многочисленными одиночными скважинами, используемыми для водоснабжения населенных пунктов. Водообильность скважин колеблется в пределах 0,2 – 68 л/сек.

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в с. Малая Тавра служат подземные воды. Забор воды производится из артезианской скважины № 5217 (1973 года бурения), расположенной в западной части населенного пункта. Водозаборный узел размещен с нарушением санитарных требований охранных зон источников питьевого водоснабжения в санитарно-защитной зоне объекта сельскохозяйственного назначения (гаражи сельскохозяйственной техники ООО «Дружба»).

Проектная производительность водозабора 240 м3/сутки, фактическая- 127 м3/ сутки. Подъем воды осуществляется насосом ЭЦВ-6-10-140. Глубина скважины 110 метров.

Подача воды потребителям проводится без предварительной водоподготовки. Качество воды соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», СанПиН 2.1.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Существующий водозабор оборудован водонапорной башней. Башня расположена в юго-западной части села. Водонапорная башня объемом 24 м3 и высотой ствола 12м находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Присоединенная сеть водопровода общей протяженностью 3460м выполнена в основном из стальных труб диаметром 100-57 мм. Водопроводные сети оборудованы водоразборными колонками.

Износ сетей составляет 50-80%, в результате чего санитарно-техническое состояние большей части водопровода неудовлетворительное.  В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть  отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая их эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Таблица 9.1.1. Показатели надежности систем водоснабжения на территории с. Малая Тавра (по данным сельской администрации).

| № п/п | Наименование системы | Общая протяженность сетей, км | Количество утечек, засоров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г | 2013г | 2014г |
| 1 | водоснабжение | 3,46 | 7 | 3 | 5 |

Согласно информации, предоставленной Малотавринской сельской администрацией  на 01.01.2014 года доля жилья, оборудованного централизованным водоснабжением, в селе составляет 60,3%. Водоснабжение остальной части населения (39,7% жителей) осуществляется за счет самостоятельного забора воды из водоразборных колонок, установленных на водопроводной сети, а также из индивидуальных колодцев и скважин.

В таблице 9.1.2. представлены данные о водопотреблении в населенном пункте.

Таблица 9.1.2. Сведения о водопользовании на территории с. Малая Тавра

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями I подъема | тыс. м3 | 11 | 15 | 12 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - |
| 3. | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 11 | 15 | 12 |
| 2 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 1,0 | - | 0,5 |
|  |  | % | 9 | - | 4 |
| 3 | Отпущено воды всем потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 10 | 15 | 11,5 |
| 3.1. | населению | % | 64 | 54 | 60 |
| 3.2. | объектам соцкультбыта | % | 25 | 37 | 30 |
| 3.3. | Промышленным и с/х предприятиям | % | 11 | 9 | 10 |

Согласно данным, приведенным в таблице 9.1.2. основным потребителем услуг водоснабжения на территории  села является население. В 2013 году на его долю приходилось 60% в общей структуре потребления воды питьевого качества. Доля потребления бюджетных организаций за аналогичный период составила 30%, промышленных и сельскохозяйственных предприятий – 10%.  При этом следует отметить, что объем водопотребления в населенном пункте с 2011 по 2013гг  незначительно увеличился. При этом потери воды при  транспортировке уменьшились. Если уровень потерь в 2011 году  составлял 10%, то в 2013 году он  уменьшился  до 4%. Вероятно снижение потерь произошло в результате замена участка сети по ул. Советской.

Результатами анализа существующего состояния системы  водоснабжения на территории с. Малая Тавра были выявлены следующие проблемы в их эксплуатации и развитии:

-  высокий процент износа технологического оборудования водозабора и водонапорной башни;

- отсутствие разработанных ЗСО в составе 3-х поясов  источников питьевого водоснабжения;

- высокий процент износа сетей водоснабжения, в результате чего происходят сверхнормативные потери ресурсов (воды) и ухудшается качество питьевого водоснабжения;

- недостаток существующих водопроводных сетей для охвата всех потребителей централизованным водоснабжением.

Проектные предложения. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Малая Тавра на I очередь строительства и расчетный срок принимаются подземные воды. Генеральным планом Артинского городского округа принято решение  на I очередь строительства обеспечить 100 % населения округа водой питьевого качества с вводом в дома при условии строительства централизованной системы канализации. В связи с планируемой газификацией территории горячее водоснабжение в сельских населенных пунктах запланировано от емкостных водонагревателей.

Для реализации положений генерального плана городского округа в селе Малая Тавра  планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строительство новых участков сети в существующей жилой застройке и зонах планируемого жилищного строительства.

Основными водопотребителями  являются население и объекты социального и культурно-бытового назначения. Общая потребность в воде на хозяйственно – бытовые нужды населения на проектируемый период определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84».

При расчётах принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов с коэффициентом суточной неравномерности - 1,3, с учётом благоустройства застройки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.  Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное водопотребление на полив принято из расчета 50 л/сут на одного жителя.

Согласно расчетным данным (таблица 9.1.3.) потребление воды в с. Малая Тавра к 2034 году  составит 156,6 м3/сут. Проектная производительность действующей скважины  составляет 240 м3/сут. Мощности водозаборных сооружений достаточны для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд населенного пункта. Однако неудовлетворительное техническое состояние действующей скважины и водонапорной башни требуют организации нового водозабора.

Таблица 9.1.3.  Расчет суточного объема водопотребления                              с. Малая Тавра в период до 2034 года

| Наименование показателей | Норма водопотребления с коэф. 1,3 | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г I очередь | 2034 г расчетный срок |
| Численность населения | чел. | 733 | 685 |
| Расчетное водопотребление, всего: | м3 | 167,6 | 156,6 |
| Жилая застройка (усадебная застройка и дома блочной застройки, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн) | 162,5 л/чел/сут | 119,1 | 111,3 |
| Неучтенные расходы | 10% | 11,9 | 11,1 |
| Полив территории и зеленых насаждений. | 50л/чел/сут | 36,6 | 34,2 |

Местоположение проектируемых водозаборных сооружений следует подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

К основным сооружениям, входящим в состав водозаборного узла, относятся: водозаборная скважина с установленным водоподъемным оборудованием, водонапорная башня.

Необходимо провести анализ питьевой воды на соответствие ее качества установленным требованиям. После чего можно решить, нужны ли дополнительные сооружения для получения воды питьевого качества или будет достаточно обычного комплекса при использовании подземных вод с соответствующими сооружениями по обеззараживанию воды

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо  при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ и автоматизацию технологических процессов.

Настоящим Проектом на расчетный срок существующие объекты водоснабжения, представленные артезианской скважиной и водонапорной башней, предлагается ликвидировать. Для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов необходимо выполнить тампонаж  старой скважины.

Существующие водопроводные сети предлагается заменить по причине высокого общего  износа.

Проектом принята совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Малая Тавра. Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия», d 63÷110мм. При рабочем проектировании выполняется расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточняются диаметры по участкам.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учета расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

Водозаборные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определяются его границы.

## 9.2. Водоотведение

Централизованной системы канализации с очистными сооружениями на территории  села нет.  Школа, детский сад  и Малотавринский ФАП оборудованы внутренними сетями водоотведения с выпуском стоков в водонепроницаемые выгреба.

В жилой застройке имеются выгребные ямы и надворные уборные, откуда впоследствии происходит  фильтрация стоков в грунт или производится вывоз специализированной автотехникой со сбросом на рельеф.

На расчетный срок в соответствии с положениями генерального плана Артинского городского округа предлагается обеспечить 100 % населения централизованной системой канализации.

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 9.2.1. Расчет суточного объема водоотведения с. Малая Тавра на период до 2034 г

| Наименование показателей | 2034 г |
| --- | --- |
| Численность населения, чел | 685 |
| Расчетное водоотведение: (м3/сут.) | 122,4 |
| - от жилищного фонда | 111,3 |
| - промышленность, неучтенные расходы (10%) | 11,1 |

Настоящим Проектом для сбора и очистки сточных вод с территории села Малая Тавра предлагается строительство комбинированной системы водоотведения (объединение централизованной и децентрализованной систем).

Хозяйственно-бытовые сточные воды от общественной застройки системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на КНС, подающую сточные воды на канализационные очистные сооружения биологической очистки с доочисткой производительностью  50м³/сут фирмы «ЭКОС», с последующим выпуском в р. Таврушка. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составит 1,355 км.

На территории ИЖЗ предлагается выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подключение зданий к септическим камерам и выгребам выполняются через смотровые колодцы. Очистку камер следует выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнять специализированными машинами на сливную площадку КОС с. Сажино.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах (перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод, пиковых поступлениях загрязнений), простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли).

Отведение поверхностного стока. Согласно п.13.3. СП 42.13330.2011 и ВНТП-К-97 в сельских населенных пунктах поверхностный сток (дождевые и талые воды) допускается отводить по открытым лоткам или канавам в водотоки и водоемы.

Строительство ливневой канализации в малых населенных пунктах по технико-экономическим расчетам нецелесообразно.  Ввиду небольшой заасфальтированной площади населенных пунктов и большой площади зеленых насаждений (огороды, газоны и т.д.) дождевая вода  хорошо впитывается. Остальная часть дождевых и талых вод, по рельефу движется в пониженные места рельефа и водоемы. Организация отвода дождевых и талых вод должна происходить, в основном, посредством устройства вдоль улиц и дорог бетонных кюветов. При хорошей экологической ситуации в малых населенных пунктах дополнительная очистка дождевых и талых вод не требуется.

## 9.3. Теплоснабжение

Существующее положение. Система теплоснабжения с. Малая Тавра децентрализованная.  Здания школы и детского сада отапливаются от угольной котельной Малотавринской СОШ. Котельная введена в эксплуатацию в сентябре 2014 года, оборудована 2-мя котлами марки КВу-03р. Установленная мощность 300 кВт.

Малотавринский ФАП, Дом Культуры, библиотека имеют электрокотлы. Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь.

Проектные предложения. Настоящим проектом предусматривается сохранение существующей системы децентрализованного теплоснабжения в населенном пункте. Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки и объектов социальной сферы предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (следовательно, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

На территории населенного пункта имеется угольная котельная, обслуживающая школу и детский сад. Котельные, работающие на угле, характеризуются неполным сгоранием топлива, потери составляют до 30 % из-за использования котлов с колосниковой решеткой. КПД угольных котельных не превышает 85 %. Кроме того, трудозатраты на их эксплуатацию (ручная подача топлива, отсутствие автоматики на маломощных котельных), стоимость угля ведут к повышению тарифов на тепловую энергию.

На расчетный срок, в связи с  планируемой газификацией села, целесообразна модернизация существующей угольной котельной с  переводом ее на газообразное топливо.

Для обеспечения теплоэнергией жителей усадебной застройки будут применяться индивидуальные отопительные системы. Горячее водоснабжение планируется обеспечивать емкостными водонагревателями.

Планируемые производственные объекты будут отапливаться от собственных газовых котельных.

## 9.4. Газоснабжение

Газоснабжение Артинского городского округа осуществляется природным газом северных месторождений Тюменской области, транспортируемым по системе магистральных газопроводов Уренгой-Петровск.

По территории городского округа проложен газопровод-отвод высокого давления 5,5 МПа Октябрьский-Красноуфимск-Арти-Михайловск-Н.Серги Д 500мм до п.г.т.Арти,  далее  Д 219 мм. От него проложены газопроводы высокого давления к существующим газораспределительным станциям (ГРС) п.г.т.Арти, с. Манчаж и д.Сажино.

В ГРС осуществляется снижение давления газа до 0,6 МПа, после чего газ поступает по существующим и проектируемым газопроводам в населенные пункты округа.

В настоящее время жилая застройка села Малая Тавра природным газом не газифицирована, частично используется сжиженный газ в основном на нужды пищеприготовления. Пункт хранения и обмена баллонов находится на территории газового хозяйства в поселке Арти.

Природный газ планируется подвести к с. Малая Тавра от ГРС « Сажино» по газопроводу высокого давления (0,6 МПа) по ответвлению газопровода «с. Сажино – с. Свердловское» Д 160 мм и далее «д. Полдневая – с. Рыбино – с. Малая Тавра» Д 110 мм.

Природный газ, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда,  планируется использовать в целях отопления, приготовления горячей воды и пищеприготовления.

Проектные предложения схемы газоснабжения

Схема газификации Артинского городского округа выполнена ОАО «Промгаз» в составе работ по разработке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области.

Расчет потребности населенных пунктов Артинского городского округа  в природном газе на перспективу произведен специалистами ОАО «Промгаз» с использованием  программно-вычислительного комплекса «Calc Consumption» с учетом нормативных документов, в т.ч.:

- СНиП 42.01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (с изменениями №1,2,3);

- СП 42-101- 2003 « Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

По каждому населенному пункту муниципального образования определены перспективные (на период до 2020 года) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс области.

Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Расчетная потребность населенных пунктов в природном газе определена:

− на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

− на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

− на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля.

Таблица 9.4.1. Результаты расчета объемов перспективного газопотребления с. Малая Тавра (по материалам проекта Схема газификации Артинского городского округа).

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 0,796 |
| Количество индивидуальных домов и квартир | шт. | 269 |
| Годовой расход газа населением | тыс. м3 | 1065,15 |
| Часовой расход газа населением | м3 | 497,55 |
| Годовой расход газа котельными | тыс. м3 | 159,42 |
| Часовой расход газа котельными | м3 | 60,61 |
| Общий годовой расход газа всеми потребителями | тыс. м3 | 1224,57 |
| Общий часовой расход газа всеми потребителями | м3 | 558,16 |

Перспективное газоснабжение с. Малая Тавра возможно от планируемого газопровода высокого давления «д. Полдневая – с. Рыбино – с. Малая Тавра» с юго-восточной стороны села. Для газоснабжения населенного пункта  проектируются ШРП в существующей застройке.  В ШРП давление газа снижается с высокого 0,6 МПа до низкого 3000 МПа и подается в сеть газопроводов низкого давления. Газоснабжение существующей  котельной и потребителей жилого сектора предусматривается от сетей низкого давления.

На расчетный срок теплоснабжение жилой застройки  и объектов социальной инфраструктуры предусматривается с отоплением от теплогенераторов на газовом топливе. Для систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы (котлы) на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания полной заводской готовности.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения населенного пункта. Диаметры газопроводов и потери давления на участках газопроводов рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Сети газопроводов прокладывается вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Схема газоснабжения с. Малая Тавра не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой возможного варианта газификации села. Категории проектируемых газопроводов, их местоположение, диаметры, будут определяться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей газоснабжения населенного пункта.

## 9.5. Электроснабжение

Артинский городской округ не имеет собственных источников по выработке электроэнергии. Электроснабжение потребителей с. Малая Тавра осуществляется филиалом ОАО «МРСК Урала – Свердлэнерго» Западные электрические сети через подстанцию ПС 110/35/10 кВ Малая Тавра.

В настоящее время ПС Малая Тавра имеет значительные резервы мощности: при установленной мощности трансформаторов 10 МВА существующая нагрузка составляет 0,64 МВА. Уровень  загрузки при максимальной нагрузке трансформаторов  составляет 5,2%.

В южной части населенного пункта к ПС 110/35/10 кВ Малая Тавра подходят воздушные линии электропередачи 110кВ и 35 кВ.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии населенного пункта осуществляется непосредственно от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.  Питание  ТП и КТП выполнено воздушными линиями электропередачи:

- ВЛ 10кВ Б.Тавра, протяженностью 13,5 км;

- ВЛ 10кВ М.Тавра, протяженностью 3,7 км;

- ВЛ 10кВ Рыбино протяженностью 14,7 км.

Данные о нагрузке и установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ КТП  представлены в таблице 9.5.1.

Таблица 9.5.1. –  Сведения о  ТП, КТП 10/0,4 кВ в границах с. Малая Тавра

| № ПТ (КПТ) | Установленная мощность, кВА | % загрузки | % износа | назначение | Протяженность ВЛ 0,4 кВ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 10кВ Б. Тавра |  |  |  |  |  |
| 1664 | 160 | 9 | 80 | бытовое | 1,34 |
| ВЛ 10кВ М. Тавра |  |  |  |  |  |
| 1566 | 250 | 15 | 60 | бытовое | 2,46 |
| 1569 | 400 | 2 | 10 | ДК | - |
| 1651 | 180 | 33 | 10 | бытовое, мехток | 1,04 |
| 1652 | 400 | 22 | 80 | бытовое, Мотив, пож.часть | 1,97 |
| 1653 | 250 | 25 | 10 | бытовое, магазины | 1,72 |
| 1666 | 250 | 4 | 10 | эл. кот. д/сад | 0,16 |
| 1696 | 400 | 3 | 70 | эл. кот. школа | - |
| 1697 | 400 | 0 | 75 | КЗС | 0,3 |
| 1698 | 250 | 1 | 70 | школа | - |
| 1786 | 250 | 23 | 75 | бытовое, д/сад, магазин | 0,69 |
| ВЛ 10кВ Рыбино |  |  |  |  |  |
| 1656 | 250 | 0 | 80 | МТФ, пилорама | 1,01 |
| 1784 | 400 | 0 | 80 | МТФ | 0,22 |
| 1785 | 400 | 3 | 80 | мехток | 1,03 |
| ИТОГО | 4240 |  |  |  | 11,94 |

Потребителями электрической энергии в с. Малая Тавра являются: жилые дома, общественные здания, производственная и коммунальная сферы,  наружное освещение территории.

По надежности электроснабжения основные потребители (жилые дома, административные здания) относятся  к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания.

Детские учреждения, медицинские учреждения, аптеки, очистные сооружения относятся к потребителям II категории и должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.  Согласно п. 4.1.11. главы 4.1 Инструкции  по проектированию городских электрических сетей  РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями) питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

Согласно данным, предоставленным энергоснабжающей организацией, состояние  электрических сетей на территории села удовлетворительное.  Необходимые мероприятия по ремонту и реконструкции     существующих      электросетевых объектов  проводится обслуживающими организациями    по   результатам   обследований   технического состояния  энергохозяйства населенного пункта.

Система наружного освещения с. Малая Тавра состоит из 86 ед. светильников, в которых используются ртутные газоразрядные лампы ДРЛ-125 Филипс  и светодиодные лампы СДО-2-2.

Таблица 9.5.2. Перечень объектов наружного освещения на территории                с. Малая Тавра

| Наименование улицы | Светильники |  |  |  | Количество опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газоразрядные лампы |  | светодиодные лампы |  |  |
|  | кол-во | мощность, Вт | кол-во | мощность,Вт |  |
| ул. Новая | 7 | 20 | - |  | 14 |
| ул.Ключевая | - |  | 7 | 125 | 18 |
| ул. 8-Марта | 1 | 20 | 8 | 125 | 23 |
| ул.8 Марта- ул.Советская | - |  | 11 | 125 | 25 |
| ул. Молодежная - ул. Ясная | - |  | 5 | 125 | 15 |
| ул. Пролетарская - ул. Советская | - |  | 8 | 125 | 16 |
| ул. Мира - ул. Октябрьская | 6 | 20 | 7 | 125 | 16 |
| ул.Мира – ул. Заречная | 23 | 20 | 3 | 125 | 31 |

Проектные предложения. В настоящее время уровень электропотребления села полностью обеспечивается существующими электросетевыми объектами. В ближайшие 15-20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственного и промышленного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах. Рост потребления в бытовой сфере ожидается за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, увеличения размеров жилья.

Электропотребление жилищно-коммунального сектора 
на перспективу определено на основе рекомендаций СП 42.13330.2011 по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения по этапам строительства.

Результаты  расчетов  электрических  нагрузок  коммунально-бытовых потребителей выполнены в соответствии с табл.   2.4.3*  РД 34.20.185-94  по укрупненным удельным показателям с учетом 100% газификации жилищного фонда на расчетный срок, а также с учетом планируемой обеспеченности жилищной площадью на 1 человека.

Таблица 9.5.3. – Расчетные показатели электропотребления с. Малая Тавра на перспективу до 2034года

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014г. | I очередь строительства 2019г. | II очередь строительства 2034г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 764 | 733 | 685 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год* | кВт.ч/год | н/д | 950 | 950 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс.кВт. ч/год | н/д | 696,3 | 650,7 |
| 4. | Электрическая нагрузка | кВт | н/д | 454 | 377 |

*Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*  показатель электропотребления принят для сельского поселения – 950 кВт.ч/чел. в год, использование максимума электрической нагрузки -4100 ч/год.

Согласно прим. 4,5 к табл.   2.4.3*  РД 34.20.185-94  приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Для учета различных мелкопромышленных потребителей (кроме перечисленных) питающихся, как правило, по поселковым распределительным сетям введен коэффициент 1,2.

Основной целью развития электросетевых объектов в с. Малая Тавра является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. Для достижения поставленной цели необходимо проведение мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного питания, замене ветхих сетей и внедрение энергосберегающих технологий.

Электроснабжение существующего жилого сектора, а также общественно-деловой застройки  как на I очередь, так и на расчетный срок предусматривается от существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, имеющих большой резерв мощности.  Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в соответствии с ГОСТ Р 54149—2010  в   реконструкции   нуждается      все     морально        устаревшее  оборудование энергосистемы.

Согласно п.  1.1.7. главы 1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевыми организациями.

Для электроснабжения зон перспективной жилой застройки в северо-западной  части населенного пункта потребуется строительство новых электросетевых объектов. Электрические сети  0,4 кВ разрабатываются на последующих  этапах  проектирования  в  проектах  планировки  с  расчетом  нагрузок  всех  потребителей  и  их  районированием на  основании  технических  условий энергоснабжающих организаций.

Распределительные   электрические      сети   напряжением   0,4   кВ   от   трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой  территории,     предлагается  выполнять         с  применением           самонесущего          изолированного          провода  (СИП)       на  железобетонных опорах.

Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется разработать программу мероприятий по модернизации существующей системы уличного освещения.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей населенного пункта.

## 9.6. Средства связи и коммуникаций

Услуги связи на территории Артинского городского округа предоставляет  ОАО «Ростелеком». Телефонизация с. Малая Тавра осуществляется от АТС, расположенной на территории  села по адресу: ул. Советская, д.3.

Таблица 9.6.1. Основные характеристики автоматической телефонной станции в с. Малая Тавра

| Основные характеристики АТС |  |
| --- | --- |
| -тип станции, -общее количество номеров -свободных номеров | АТСК 50/2000 100 31 |
| Процент охвата жилищного фонда телефонной связью | 13,3% |
| Характеристика линий связи между АТС и абонентами | Кабели прямого питания, подземная линия связи (ПРППМ,ТПП) воздушная линия связи (ТПП, П-274,Ст-3) |

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации»,  уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте независимо от его экономического статуса и численности населения. Емкость сети телефонной связи общего пользования для 100 % телефонизации квартирного (при коэффициенте семейности равном 3,0) и общественного сектора должна составлять к расчетному сроку в с. Малая Тавра порядка 270 номеров. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов.

В настоящее время в городском округе активно развивается сотовая связь, которая составляет все большую конкуренцию телефонии общего пользования.  На территории работают операторы сотовой связи: Utel, Мотив, МТС, Билайн, Мегафон. В с. Малая Тавра установлена радиорелейная мачта оператора сотовой связи «Мотив».

В населенном пункте транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах. В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание. Организацией пунктов коллективного доступа в сеть Интернет занимается Почта России.

В целях дальнейшего увеличения качества подвижной сотовой связи, увеличения зоны покрытия сотовой связью для организации беспроводного доступа с сети Интернет, а также в целях обеспечения в местах постоянного проживания населения Свердловской области не менее 95% охвата жителей многоканальным цифровым телерадиовещанием распоряжением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 913-РП принято решение о строительстве на территории Артинского городского округа:

- волоконно-оптической линии связи на участке Малые Карзи – Малая Тавра;

- радиотелевизионной передвижной станции на территории с. Малая Тавра.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания на территории населенного пункта в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях  и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые.

Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

## 9.7. Инженерная планировка территории

По условиям рельефа территория села Малая Тавра соответствует  строительным требованиям для размещения гражданского и производственного строительства. Рельеф территории допускает возможность строительства зданий и сооружений, устройства дорог, отвода поверхностных вод при небольших объемах земляных работ. Исключение составляют овраги, склоны которых с уклонами до 15%  являются неблагоприятными для строительства.

Грунты территории допускают строительство зданий без устройства дорогостоящих оснований, почвы пригодны для произростания зеленых насаждений.

Основным фактором, осложняющим и определяющим условия жилищного, промышленного и транспортного строительства является оврагообразование  и наличие затопляемых территорий  в пойме р. Таврушка.

В соответствии с природными условиями, согласно принятым планировочным решениям, по инженерной подготовке территории с. Малая Тавра предлагаются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока (вертикальная планировка территории, организация отвода дождевых и талых вод, в основном, посредством устройства вдоль улиц и дорог бетонных кюветов);

- защита  территории  от затопления  паводковыми водами                        (берегоукрепление);

- борьба с оврагообразованием (уположение склонов в местах подверженных разрушению, закрепление склонов зелеными насаждениями, организация поверхностного стока, поступающего в овраги).

Предусмотренные мероприятия подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

## 9.8. Санитарная очистка

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) с территории населенного пункта  являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Генеральной схемой санитарной очистки территории Артинского городского округа, утвержденной Постановлением администрации Артинского городского округа от 30.12.2013 № 1653, для расчетов объема накопления отходов от  населения на текущий момент и перспективу приняты следующие нормы образования ТБО:

- на текущий момент– 1,6 м3  в год на 1 жителя;

- на последний год I очереди (5 лет) – 1,68 м3 в год на 1 жителя;

- на последний год расчетного срока (20 лет) – 1,95 м3 в год на 1 жителя.

В настоящее время обеспечение летней и зимней уборки населенного пункта производится техникой  ООО «Дружба». Население с. Малая Тавра услугами по сбору и вывозу ТБО не охвачено.  Сбор и вывоз ТБО жителями частного сектора осуществляется своими средствами на свалку ТБО,  расположенную севернее населенного пункта с нарушениями санитарного законодательства.

Расчетный объем отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения, представлен в таблице 9.8.1.

Таблица 9.8.1. Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения на территории с. Малая Тавра

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТБО, м3/год** | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 92 | 0,6 | 55,2 |
| Детские сады* | воспитанников | 53 | 0,55 | 29,5 |
| ФАП | посещений/год | 1400 | 0,07 | 98 |
| Учреждения культуры* | мест | 204 | 0,7 | 142,8 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 206 | 1,17 | 241,02 |
| столовая | посад. мест | 30 | 1,8 | 54 |
| Всего: |  |  |  | 620,2 |

* - планируемый объект

** - Генеральная схема санитарной очистки территории Артинского городского округа. С.85-87, табл.3.5.

Таблица 9.8.2. Объемы накопления ТБО и КГО с Малая Тавра от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период до 2034г

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г | 2019 г | 2034 г |
| от жилищного фонда* | 1222,4 | 1231,4 | 1335,8 |
| от объектов социально-бытового назначения | 620,2 | 651,8 | 756,7 |
| Всего: | 1842,6 | 1883,2 | 2092,5 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 92,1 | 94,2 | 104,6 |

* Расчет на  2019 и 2034 г.г.  произведен на число жителей согласно демографическому прогнозу

В соответствии с Правилами разработки схем санитарной очистки населенных мест РФ, утвержденных Комитетом Российской Федерации по муниципальному хозяйству приказом № 66 от 27 декабря 1993 г., купногабаритные отходы составляют 3-7% по объему от общего количества ТБО. Генеральной схемой санитарной очистки территории Артинского городского округа для расчетов принято значение объема КГО составляющее 5% от общего объёма ТБО. Расчет объемов накопления ТБО для объектов инфраструктуры на  2019 и 2034 г.г. (таблица 9.8.2.) произведен с учетом увеличения норм накопления ТБО 1 % в год.

Проектные предложения. Для сбора ТБО на территории с. Малая Тавра предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированный полигон размещения ТБО.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Для сбора крупногабаритных отходов возможна организация отдельных специально оборудованных площадок, либо совмещение их с мусоросборными площадками.

Вопросы обеспечения техникой летней и зимней уборки, вывоза ТБО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейнеров и принципиальная схема обезвреживания отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

# 10. Охрана окружающей среды

## 10.1. Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Загрязнение воздушного бассейна на территории с. Малая Тавра происходит от стационарных  и передвижных источников.

На территории села в настоящее время крупных объектов производственного назначения нет. Влияние  на состояние атмосферного воздуха оказывает транзитный  автомобильный транспорт, а также печи в жилых домах усадебного типа, отапливающиеся дровами.

В целом фактическое загрязнение воздуха населенного пункта  можно оценивать как допустимое, в связи с чем, настоящим Проектом  предлагаются следующие планировочные мероприятия:

- строительство обхода с. Малая Тавра  для пропуска транзитного автомобильного транспорта;

- улучшение качества дорожного покрытия улично-дорожной сети;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производственных объектов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- газификация населенного пункта.

## 10.2. Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в с. Малая Тавра являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта и хозяйственно-бытовыми отходами;

- разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых  удобрений;

- механическое повреждение почв при прокладке сетей инженерной инфраструктуры и строительстве.

Для обеспечения охраны и рационального использования почв необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по рекультивации нарушенных земель при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, ликвидации последствий загрязнения земель.

Загрязнение земель происходит преимущественно за счёт выбросов в атмосферу токсичных продуктов сжигания ископаемого топлива. Среди них наиболее опасными являются ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, селен, фтор. Особенно загрязнены тяжёлыми металлами территории вдоль автомобильных дорог.

Большой проблемой, связанной с охраной почв, является загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных для повторного использования компонентов.

На территории населенного пункта должен быть организован   централизованный сбор ТБО и ЖБО, а также  сбор опасных отходов 1-3 класса от населения (использованные люминесцентные лампы, термометры, кислоты, щелочи, свинцово- кислотные аккумуляторные батареи, сухие батареи, лаки и краски, отработанные шины, промасленная ветошь).

На территории организаций должны быть площадки для сбора твердых бытовых отходов, соответствующие экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека, с нормативным количеством плотно закрывающихся мусоросборников. Мусоросборники должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Площадки должны иметь асфальтированные или бетонные подъездные пути, обеспечиваться ограждением и освещением.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии помойные ямы, дворовые туалеты, мусоросборные камеры, постройки для содержания скота, птицы и т.п.

Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов должны производиться организациями, имеющими спецавтотранспорт, уполномоченными физическими и юридическими лицами, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

В сфере обращения с отходами производства и потребления Проектом предлагается:

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО согласно санитарным нормам;

- организовать сбор опасных отходов 1-3 класса от населения и организаций;

- предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- ликвидировать все несанкционированные свалки, а также разработать системы контроля за несанкционированными свалками, исключающие возможность их появления.

## 10.3. Охрана водных ресурсов

Основной вклад в загрязнение поверхностных водных объектов на территории населенного пункта вносят бытовые отходы населения, несанкционированные свалки, а также ливневые стоки.

Жители села в основном использует выгребные ямы не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.

Снабжение питьевой водой населения осуществляется централизованно из водопровода,  из колодцев и скважин, организованных жителями  на приусадебных участках.

Основным фактором, обуславливающим низкое качество воды из централизованного водопровода, является несоблюдение зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения,  изношенность водозаборных сооружений и водопроводных сетей.                                   Для нецентрализованных источников водоснабжения, характерна слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территории, в т.ч. отсутствие установленных требований обустройства источников нецентрализованного водоснабжения санитарными правилами и нормами. Не в полном объеме организован производственный лабораторный контроль качества питьевой воды.

Мероприятия, предусмотренные программой «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Артинского городского округа до 2020 года» является частью предстоящей работы в области снижения негативного влияния природных факторов на здоровье населения, создание благоприятной среды проживания граждан. В составе программных мероприятий  в области охраны водных ресурсов выделены следующие:

- обустройство зон санитарной защиты водонапорных башен;

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

- контроль за состоянием колодцев, родников (анализ воды).

Дополнительно к этим мероприятиям настоящим Проектом предлагается:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей.

- проведение реконструкции существующих нецентрализованных водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

## 10.4. Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также  важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т. е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Размер площади зеленых насаждений общего пользования на территории  сельских населенных пунктов составляет 12 м2 на человека (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*). Поскольку наиболее крупные объекты озеленения создаются на основе существующих зеленых массивов, основными видами работ будут их благоустройство и реконструкция.

Таблица 10.4.1.  Расчет площади зеленых насаждений общего пользования на территории села Малая Тавра

| Показатели | первая очередь 2019 г (норматив) | расчетный срок 2034 г (норматив) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 733 | 685 |
| Норматив, м2/чел | 12 | 12 |
| Площадь зеленых насаждений общего пользования, га | 0,88 | 0,82 |

При создании (посадке) зеленых насаждений Проектом предлагается:

- благоустройство рекреационных зон, выделенных на картографических материалах проекта;

- озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель);

- озеленение территории детских учреждений путем посадки декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

# 11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории с. Малая Тавра

По данным Малотавринской сельской администрации на территории села организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне и опасных промышленных объектов нет.  Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Свердловской области  и  генерального плана Артинского городского округа строительство категорированных объектов на территории населенного пункта не предусматривается.

Отсутствие опасных промышленных объектов и лесных массивов, невысокая плотность населения обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящим Проектом определены основные направления политики в области защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий.

- 11.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные метеорологические явления. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308 на территории с. Малая Тавра возможны чрезвычайные ситуации, связанные с опасными метеорологическими явлениями, природными пожарами, опасными геологическими и  гидрологическими процессами и явлениями.

Таблица 11.1.1. Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория с. Малая Тавра относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому  при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Затопления. Согласно материалам Паспорта безопасности территории муниципального образования «Артинский городской округ» вероятность наводнения на территории округа - 1,7х10-2 , возможная частота реализации наводнения – 6,5х10-3, возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону наводнения – до 9.

Село Малая Тавра в число населенных пунктов Артинского городского округа, требующих особых мероприятий по защите территории от затопления паводком 1% обеспеченности не входит.

В гидрологическом отношении  река Таврушка изучена слабо, наблюдения за расходами и уровнями воды в реке не ведутся. В данном регионе для рек, имеющих аналогичные гидрологические характеристики,  уровень паводкового затопления 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет)  не превысит 2,5 – 3,0 м.

В границах населенного пункта в зоне вероятного паводкового затопления расположены, преимущественно, приусадебные участки индивидуальной малоэтажной жилой застройки.

В соответствии с п.13. 6. СП 42.13330.2011 территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 58.13330.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений

Опасные геологические процессы.  Развитие карста – опасный геологический процесс, проявление которого в виде провалов на поверхности и образования подземных полостей, осложняет условия  строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. Проявление карстовых и карстово-суффозионных процессов может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций локального и регионального масштаба, связанных с выходом из рабочего состояния магистральных водоводов, газопроводов, автодорог, жилых и нежилых помещений.

В плане районирования карста территория Артинского городского округа  расположена в районе Западно-Уральской карстовой провинции. Поверхностные формы карста представлены воронками, котловинами, провалами, суходолами, карстовыми логами.

Детальное исследование карстовых процессов на территории с. Малая Тавра не проводилось. Проведение изыскательских работ и строительства на закарстованных территориях должно проводиться в соответствии со сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям  для строительства.

- 11.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварийно опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории населенного пункта потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах.

На территории с. Малая Тавра химически, ядерно- и радиационно опасных объектов нет. К пожаровзрывоопасным объектам относится АЗС  ООО Дружба, расположенная на территории  существующей зоны производственного назначения. Настоящим проектом планируется ликвидация данной производственной площадки и вынос расположенных здесь объектов, в т.ч. и АЗС за границу населенного пункта.

В проектируемый период предусмотрена газификация с. Малая Тавра природным газом. Планируемый газопровод высокого давления 0,6 МПа Д 160 мм  подойдет к населенному пункту с юго-восточной стороны. На территории села будут построены ГРП и газораспределительные сети низкого давления. Данные объекты являются пожаровзрывоопасными. Эксплуатация объектов газоснабжения на застроенных территориях осуществляется в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878.

На исследуемой территории также возможно  возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, обрыве линий электропередачи и кабелей связи. Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения населенного пункта: прорыв водопровода, остановка котельной. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

К наиболее вероятным техногенным чрезвычайным ситуациям на территории с. Малая Тавра относятся пожары.

Как правило, основными причинами возникновения пожаров служат:

  - неосторожное обращение с огнем;

  - нарушение правил устройства и эксплуатации систем отопления;

  - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

  - умышленные поджоги;

  - детская шалость.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам, решаемых органами местного самоуправления.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2  «дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут».

Нормативное время приезда на место вызова обеспечивает пожарный автомобиль, дислоцированный на территории с. Малая Тавра.

Для тушения пожаров  на территории с. Малая Тавра используются запасы воды, хранящиеся: в водонапорной башне села (V 24 м3), в противопожарных резервуарах закрытого типа, расположенных на территории школьного участка (3*50 м3), детского сада (1*50м3), а также из р. Таврушка, где организованы подъезды и площадки для разворота пожарных машин.

На расчетный срок  тушение пожаров в с. Малая Тавра предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Для целей пожаротушения на  сети устраиваются пожарные гидранты  в соответствии с СП 8.13130.

Одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

На территории сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения.

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

- 12.Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Ед. изм. | Исходный год 2014 год | I очередь 2019 год | Расчетный срок 2034год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населённого пункта | га | 277,23 | 277,23 | 277,23 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Малая Тавра, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилая зона; -жилая зона планируемая - общественно-деловая зона - зона производственного использования - зона инженерной и транспортной инфраструктуры - зона сельскохозяйственного использования- -зона рекреационного назначения | га га га га га га га | 97,06 13,46 1,29 7,92 18,57 86,41 52,52 | 97,06 13,46 1,22 7,92 18,57 86,41 52,52 | 97,06 19,09 1,16 3,09 19,72 86,41 50,7 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 764 | 733 | 685 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - младше трудоспособного возраста - население в трудоспособном возрасте - население старше трудоспособного | чел. чел. чел. | 145 (19%) 471 61,6%) 148(19,4%) | 155(21%) 437(60%) 141 (19%) | 174(25%) 368(54%) 143(21%) |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 23396 | 23396 | 23396 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 30,6 | 31,9 | 34,2 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 70/38 | 70/42 | 70/51 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 320/92 | 320/95 | 320/93 |
| 4.3. | Больница, мощность: существующая / нормативная | коек | - | - | - |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП) | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. | Учреждения общеврачебной практики | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.6. | Учреждения клубного типа мощность: существующая / нормативная | мест | 204/115 | 204/110 | 204/103 |
| 4.7. | Библиотеки, мощность существующая / нормативная | ед. хр. | 3500/4584 | 4400 | 4110 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: - спортивные залы, мощность: существующая / нормативная - плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 м2 | 181,9/160,5 743/745 | 181,9/154 743/715 | 181,9/144 743/668 |
| 4.9. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 363/206 | 363/198 | 363/185 |
| 4.10. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 40/31 | 40/30 | 40/27 |
| 4.11. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 5 | 5 |
| 4.12. | Гостиницы | мест | -/2 | -/2 | 2 |
| 4.13. | Предприятия связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.14. | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного транспорта | км | - | - | - |
| 5.2. | Протяженность улиц, всего: | км | 7,678 | 7,678 | 9,049 |
| 5.3. | в т.ч. -главных улиц -основных улиц -второстепенных улиц | км км км | 0,928 4,960 1790 | 0,928 4,960 1790 | 0,928 4,960 3,161 |
| 5.4. | поселковых дорог | км | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| 5.5. | Общая протяженность улиц и дорог с усовершенствованным покрытием | км | 3,578 | 6,508 | 9,049 |
| 5.6. | автомобильных дорог IV категории | км | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 31,5 | 167,6 | 156,6 |
| 6.1.2. | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 31,5 | 119,1 | 111,3 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: | л/сут | 41,2 | 162,5 | 162,5 |
| 6.1.4. | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 240 | 240 | 240 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 3,46 | 5,09 | 6,44 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут | нет данных | 131,0 | 122,4 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - | 50 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей канализации | км | - | - | 1,355 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс.кВт.ч/год | нет данных | 696,3 | 650,7 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | нет данных | 950 | 950 |
| 6.3.3. | Общая мощность установленных трансформаторов | кВА | 14/4240 | 14/4240 | 14/4240 |
| 6.3.4. | Источники покрытия электронагрузок: |  | ПС 110/35/10 Малая Тавра |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Количество котельных | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | в т.ч. газовых | объект | - | - | 1 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Годовой расход газа, всего | тыс.м3 | - | 692,00 | 1224,57 |
| 6.5.2. | в т.ч. населением | тыс.м3 |  | 532,57 | 1065,15 |
| 6.5.3. | Охват населения газоснабжением | % | - | 50 | 100 |
| 6.5.4. | Протяженность газораспределительных сетей низкого давления | км | - | 3,4 | 6,865 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 13,3 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления ТБО в т.ч. крупногабаритных | м3/год м3/год | 1842,6 92,1 | 1883,2 94,2 | 2092,5 104,6 |
| 6.7.2. | Санкционированные места временного хранения ТБО | ед./га | - | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ, обслуживающих населенный пункт | Ед./га | 1/4,0 | 1/4,0 | 1/4,0 |

Программа социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы. С.22.