ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Артинского городского округа

применительно к д. Нижний Бардым

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Екатеринбург

2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г. Бурнатов |
| Главный архитектор проекта |  | В.В.Гущина |
| Инженер по водоснабжению и водоотведению |  | Л.И. Петрова |
| Инженер по электроснабжению |  | М.А. Первушин |
| Инженер по тепло- и газоснабжению |  | А.П. Осипов |
| Инженер по геоинформационным системам |  | Т.И. Литвинова |

# Содержание

Введение	6

1. Экономико-географическое положение	8

2. Природные условия и ресурсы	8

2.1. Климат	8

2.2. Рельеф и гидрологическая характеристика	10

2.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия	11

2.4. Почвенный покров и растительность	13

2.5. Объекты культурного наследия	14

3. Планировочная  структура и функциональное зонирование территории	14

3.1. Архитектурно-планировочная  организация населенного пункта	14

3.2. Функциональное зонирование	16

3.3. Зоны с особыми условиями использования территории	19

3.4. Установление границ населенного пункта	24

4. Оценка демографического потенциала территории	24

4.1. Население. Современное состояние	24

4.2. Трудовые ресурсы	27

5. Социальная сфера	29

5.1. Инфраструктура объектов социально-культурного обслуживания населения	29

5.2. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и  маломобильных групп населения	35

5.3. Организация ритуальных услуг	36

6. Жилищный фонд	36

7. Потенциал основных отраслей экономики	41

8. Транспортная инфраструктура	44

9. Инженерная инфраструктура	48

9.1. Водоснабжение	48

9.2. Водоотведение	52

9.3. Теплоснабжение	53

9.4. Газоснабжение	53

9.5. Электроснабжение	56

9.6. Средства связи и коммуникаций	59

9.7. Инженерная планировка территории	60

9.8. Санитарная очистка	61

10. Охрана окружающей среды	63

10.1. Охрана атмосферного воздуха	63

10.2. Охрана почвенного покрова	63

10.3. Охрана водных ресурсов	65

10.4. Озеленение территории	66

11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории д. Нижний Бардым	67

11.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	67

11.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	70

12.Технико-экономические показатели генерального плана	72

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1.1. | Генеральный план Артинского городского округа применительно к д. Нижний Бардым. Положение о территориальном планировании. Том 1. |
| 1.2. | Генеральный план Артинского городского округа применительно к д. Нижний Бардым. Обосновывающие материалы. Том 2. |
|  | 2. Графические материалы |
| 2.1 | Генеральный план Артинского городского округа. Деревня Нижний Бардым. Схема современного функционального использования территории. Схема сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры. Схема сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. М 1:5 000. |
| 2.2. | Генеральный план Артинского городского округа. Деревня Нижний Бардым. Схема принятых градостроительных решений. Схема ветхости объектов недвижимости. М 1:5 000. |
| 2.3. | Генеральный план Артинского городского округа. Деревня Нижний Бардым. Схема развития сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры. Схема развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. М 1:5 000. |
| 2.4 | Генеральный план Артинского городского округа. Деревня Нижний Бардым Схема функциональных зон. М 1:5 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 3.1. | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# Введение

Проект генерального плана Артинского городского округа, применительно к д. Нижний Бардым, (далее – Проект) разработан в соответствии с  муниципальным контрактом, заключенным между администрацией Артинского городского округа и ООО «С-Проект».

- Работы осуществлялись в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Областного закона Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»; постановления главы Артинского городского округа от 09.07. 2014 г. № 475 «О разработке проекта генерального плана Артинского городского округа, корректировке  карты градостроительного зонирования применительно к населенным пунктам: д. Нижний Бардым, с. Малая Тавра», других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования  Российской Федерации, схемы территориального планирования Свердловской области; генерального плана Артинского городского округа; стратегии, программы социально – экономического развития федерального, областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Основной целью генерального плана д. Нижний Бардым в соответствии с Градостроительным кодексом РФ является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

-	выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	создание электронной основы проекта генерального плана с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки картографических материалов проекта использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:2 000, кадастровый план д. Нижний Бардым,  переданные администрацией Артинского городского округа.

Проект генерального плана разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2014 г.,

I этап (первая очередь) - 2019г.;

II этап (расчетный срок) – 2034г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации населенного пункта.

# 1. Экономико-географическое положение

Территория д. Нижний Бардым расположена в северо-западной части Артинского городского округа, в долине р. Бардым, в 21км от п.г.т.  Арти.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Свердловской области» Артинский городской округ входит в Красноуфимскую систему расселения. Эта часть территории определена как  Красноуфимская аграрно-промышленная  и рекреационная зона и предназначена для размещения индустриальных зон, связанных с развитием инновационных технологий и переработкой продукции сельскохозяйственного производства (пищевая и легкая промышленность), размещения объектов отдыха.

Д. Нижний Бардым исторически складывалась как территория, население которой занимались сельскохозяйственным производством. В советское время прилегающие к деревне земли относились к совхозу Бардымский.

В настоящее время в д. Нижний Бардым проживает 371 человек. Жители деревни в основном заняты в социальной сфере, направленной на обслуживание населенного пункта и личным подсобным хозяйством. Промышленных и крупных сельскохозяйственных объектов в деревне нет. Сообщение с административным центром и  внешние выходы за пределы городского округа осуществляются по автомобильной дороге регионального значения «Красноуфимск - Симинчи».

Хорошая транспортная доступность, относительно благоприятные климатические условия и экологическая ситуация, наличие достаточных земельных и водных ресурсов делают территорию населенного пункта благоприятной для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства и рекреационной деятельности.

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климат

Деревня Нижний Бардым расположена в северо-западной части Артинского района Свердловской области. Относительно  низкая среднегодовая  температура воздуха и значительная разница между средней температурой наиболее холодного месяца января и наиболее теплого – июля характеризуют климат территории  как умеренно холодный с ясно выраженной континентальностью. Ведущими климатообразующими факторами, определяющими климат территории, являются: географическое положение, удаленность от океана, приход солнечной радиации, циркуляция воздушных масс, открытость территории с севера и горные отроги Урала на западе.

Согласно карте климатического районирования СНиП 23-01-99 территория Артинского городского округа расположена в IВ климатическом районе.

В соответствии с агроклиматическим  районированием Свердловской области описываемый район считается умеренно теплым по теплообеспеченности и влажным по влагообеспеченности.

Самый холодный месяц в году – январь. Зимой морозы могут достигать                  - 49оС, но бывают и оттепели. В самые жаркие дни температура воздуха достигает + 37оС, но не исключены и резкие похолодания. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (56%) в виде моросящих  дождей или сильных ливней.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и сохраняется до первой декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 44 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южного, юго-западного, западного направлений. Среднегодовая повторяемость направлений ветра приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.1.  Повторяемость направлений ветра, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 8 | 6 | 7 | 7 | 22 | 20 | 20 | 10 | 31 |

Метеорологические характеристики территории приводятся по данным многолетних наблюдений метеостанции города Михайловска (таблица 2.2.).

Таблица 2.2.2. Многолетние климатические характеристики района

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) - Абсолютная минимальная температура воздуха - Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) - Абсолютная максимальная температура воздуха - Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - Средняя температура наиболее холодного месяца - Продолжительность периода с Т0С с Т>0оС - Относительная влажность воздуха самого холодного месяца - Относительная влажность воздуха самого теплого месяца - Количество осадков за ноябрь-март - Количество осадков за апрель-октябрь - Количество осадков за год - Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль - Средняя скорость ветра июля - Среднее чисто дней с туманом - Среднее чисто дней с метелью - Продолжительность солнечного сияния: в январе в июле - Климатический подрайон для строительства 19. Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищенных участков | оС оС оС оС оС оС дн. дн. % % мм мм мм м/с дн. дн. час. час. м м | -15,9 -49,0 17,9 37,0 23,8 -13,1 179 186 78 70 147 415 562 ЮЗ 2,4 18 54 44 268 I В 1,9 0,8 |

## 2.2. Рельеф и гидрологическая характеристика

По геоморфологическому районированию Урала (Геоморфологическая карта Урала, 1978) территория д. Нижний Бардым относится к холмисто-увалистой денудационной равнине Предуралья с очень развитой овражно-балочной сетью. Абсолютные высотные отметки территории изменяются от 252 м в районе д. Нижний Бардым  до 367 м возле с. Манчаж.

Мезорельеф представлен пологовытянутыми склонами от водоразделов до крутых бортов  долины р. Уфа. Общая расчлененность территории  достигает 1,5 км/км2. Основным  формообразующим элементом рельефа является комплекс р. Уфы и пологовытянутые увалы по ее берегам. В пределах района представлены карстовые формы рельефа.

Деревня Нижний Бардым  расположена в долине реки Бардым в ее среднем течении. Жилая застройка находится по обе стороны реки. Рельеф территории ярко выраженный, с общим уклоном в сторону реки. Максимальная отметка рельефа  в районе водонапорной башни – 238 м, минимальная (в пойме реки) –223 м. Общий перепад рельефа составляет 15 м. Пойма затапливается паводковыми водами, но не заболачивается.

Река Бардым -  левый приток реки Уфы, основной водной артерии Артинского района.  Р. Бардым впадает в р. Уфу на 551 км от устья. Длина реки 30 км.

Для рек бассейна р. Уфы характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Весеннее половодье начинается в первой половине апреля. Подъем уровня происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен  5-15 апреля.

В гидрологическом отношении  река Бардым изучена слабо, наблюдения за расходами и уровнями воды в реке не ведутся. В данном регионе для рек, имеющих аналогичные гидрологические характеристики,  высота подъема воды в весенний период при обычном половодье составляет 1,5-2,0 м, при высоком – до 2,5 -3,0 м.

За северной границей д. Нижний Бардым ниже по течению реки организован пруд. Гидротехнические параметры и характеристики  пруда приведены по данным Паспорта ГТС Бардымского пруда,   утвержденного в установленном порядке (таблица 2.2.1).

Таблица. 2.2.1. Гидротехнические параметры и характеристики  пруда на р. Бардым в д. Нижний Бардым

| № п/п | Основные показатели | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер гидроузла | 7 |
| 2 | Наименование гидроузла | Бардымский пруд |
| 3 | Местоположение гидроузла | Д.Нижний Бардым |
| 4 | Название водотока, реки (водоприемника) | Р. Бардым |
| 5 | Длина водотока, км (общая / от истока до створа / от створа до устья) | Нет данных / Нет данных / 12,0 |
| 6 | Площадь водосб.бас., кв.км | 160, поправка на 154 |
| 7 | Назначение гидроузла | Хозяйственно-бытовые нужды, орошение |
| 8 | Владелец гидроузла | Симинчинская сельская администрация |
| 9 | Класс капитальности | IV |
| 10 | Объем при НПУ, млн.куб.м | 0,7 |
| 11 | Объем при ФПУ, млн.куб.м | 0,86 |
| 12 | Объем при УМО, млн.куб.м | Нет данных |
| 13 | Площадь зеркала при НПУ, кв.км | 0,54 |
| 14 | Глубина, м макс./средн. | 1,3 |
| 15 | Длина при НПУ, км | 1,8 |
| 16 | Ширина макс./ средн., км | 0,3 |
| 17 | Расходы при пропуске нормального расхода, куб.м /с | 59,7-проект, 65,0 факт |
| 18 | Характеристика и материал сооружений | Земляная насыпная, Шахтный ж/б водосброс, |
| 19 | Построен по проекту, год ввода в эксплуатацию | «Свердловскгипроводхоз», 1978 г. |
| 20 | В каскаде гидроузлов --от верховьев вниз, номера гидроузлов, образующих каскад | 6 - 7 |
| 21 | Техническое состояние | работоспособное |
| 22 | Оценка последствий при возможном разрушении гидроузла | Опасность для ниже расположенного гидроузла и населенных пунктов Дружино-Бардымский |

## 2.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия

Геологическое строение  территории Артинского городского округа обусловлено местоположением  на восточной окраине Русской плиты, представляющей часть Восточно-Европейской древней (эпикарельской) платформы.

Верхняя  часть  чехла  Русской  плиты  представлена  карбонатными, реже  терригенными  отложениями  артинского  и  кунгурского  ярусов  нижней  перми. Отложения  нижнеартинского  подъяруса  (иргинская  свита  известняков), верхнеартинского  подъяруса  (саргинская  свита  известняков  и  доломитов)  и  нижнекунгурского  подъяруса  (саранинская  свита  известняков  и  филипповская  свита  известняков, доломитов, реже  мергелей)  образуют  единый  карбонатный  комплекс  мощностью  600-800 м.

В плане инженерно-геологического районирования территория Артинского городского округа приурочена к области приподнятой денудационной равнина Уфимского плато. Абсолютные высоты плато — 400—500 м.

Коренные породы представлены осадочными породами пермской системы. Низкие предгорья сложены, в основном, сравнительно легко разрушаемой песчанико-сланцевой толщей кунгурского яруса с редкими прослоями и линзами мелкогалечных конгломератов. Местами распространены брекчиевидные известняки.

Западная часть  территории сложена сульфатно-галогенными осадочными породами. Область распространения их представляет полосу субмеридионального подчинения, шириной  8-12 км вдоль западной границы округа.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение, покрывая весьма изменчивым по мощности чехлом все более древние образования. Они характеризуются невыдержанным по площади литологическим и гранулометрическим составом, различными условиями залегания и гипсометрическим положением.

Территория Артинского городского округа характеризуются развитием карстовых процессов. В плане районирования карста территория расположена в районе Западно-Уральской карстовой провинции. В зонах развития сульфатно-галогенных и карбонатных пород Артинского городского округа зафиксированы проявления сульфатного и карбонатного карстообразования. Поверхностные формы карста представлены воронками, котловинами, провалами, суходолами, карстовыми логами.

Минерально-сырьевые ресурсы. На территории д. Нижний Бардым  месторождения полезных ископаемых не выявлены.

Гидрогеологические условия. Территория Артинского городского округа расположена в  мегазоне Восточно-Русского бассейна пластовых (блоково-пластовых) вод.

Наиболее водообильна карбонатная водоносная серия в сводовой части Уфимского вала. Карстовые воды циркулируют здесь по сети сообщающихся трещин, создавая зону сплошного насыщения. Зоны локализации подземных вод приурочены к разломам, обновленным в новейшее время. В рельефе они выражены в виде логов и суходолов, которые являются поисковыми признаками водообильных зон.

Водообильность карбонатных пород неравномерна. В зонах развития концентрированных карстовых водотоков она достигает величины 10-20 л/с и более. Особенно водообильны участки пересечения трещинных зон. Здесь наблюдаются мощные восходящие источники. Они всегда расположены около устьев логов, впадающих в речные долины.

В местах выхода водоносной карбонатной серии на поверхность минерализация карстовых вод не превышает 0,5 г/л и характеризуется гидрокарбонатным кальциевым составом. С увеличением глубины залегания вод до 150-200 м минерализация повышается до 3 г/л.

Пресные подземные воды во всех гидрогеологических подразделениях нижнепермских отложений развиты в верхней зоне активного водообмена. По характеру циркуляции в зоне активного водообмена подземные воды являются трещинно- и карстово-грунтовыми. Ниже этой зоны распространены трещинно-пластовые воды, приобретая повышенную минерализацию.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных водотоков и частично за счет подземных вод вмещающих пород. Разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть.

По долинам рек, пересекающим известняки, отмечаются многочисленные выходы родников, дебит которых в зонах тектонических нарушений достигает от 3,5 до 10 л/с.

Наиболее водоносными среди четвертичных осадков являются аллювиальные отложения. Их воды гидравлически связаны с реками и трещинными водами склонов долин. Поверхность горизонта чаще свободная и залегает на глубинах от 0 до 10 м, в среднем до 5 м. В русловых песках и галечниках уровень подземных вод соответствует урезу воды в реке. Местный напор наблюдается при перекрытии русловых песков пойменными глинами и суглинками.

## 2.4. Почвенный покров и растительность

Д. Нижний Бардым находится в пределах Баякского почвенного района входящего в состав Артинского округа Предуральской северолесостепной почвенной провинции (Почвенно-географическая карта Свердловской области М1:500 000, лист.1).

В составе  почвенного покрова преобладают  светло-серые и серые лесные почвы. Водораздельные пространства заняты светло-серыми лесными почвами, по днищам зарастающих оврагов и балок можно встретить смыто-намытые почвы овражно-балочного комплекса.

В широтно-зональном отношении   Баякский почвенный район находится в пределах подзоны северной лесостепи на стыке с подтаежными лесами. Это обусловливает внедрение многих таежных элементов в растительный покров северной лесостепи. Распаханность территории 60%.

Подзона лесостепных ландшафтов представлена березовыми и сосново-березовыми остепненными лесами в виде колков и небольших массивов.  Местами встречается ель, липа, ива. Степные участки расположены преимущественно на южных склонах возвышенностей.

Луговые степи представлены разнотравьем из клеверов, чины, мышиного горошка, тысячелистника и других видов с сухолюбивыми степными злаками (перистый ковыль, типчак, овсец, степная тимофеевка) и степными травами (полынь, люцерна, лабазник).

В районе д. Нижний Бардым находится ботанический памятник природы «Горные ковыльные степи».

## 2.5. Объекты культурного наследия

Объектов культурного наследия на территории д. Нижний Бардым не выявлено. На улице Школьной во дворе  Нижнебардымской ООШ находится обелиск участникам Великой Отечественной войны.

# 3. Планировочная  структура и функциональное зонирование территории

## 3.1. Архитектурно-планировочная  организация населенного пункта

Архитектурно-планировочная структура д. Нижний Бардым, предлагаемая  настоящим Проектом,  построена на максимальном учёте всех факторов, влияющих на структурную организацию территории, а именно: климатических особенностей, условий рельефа площадки и её инженерно–геологических характеристик, специфики существующей застройки, реальных  возможностей  территориального  роста.

В результате анализа современного состояния и  вышеперечисленных факторов в основу решений по комплексной архитектурно-планировочной организации населенного пункта положены следующие принципы:

- функциональное зонирование, основанное на эффективном использовании природных, экономических и планировочных качеств территории;

- максимальное использование существующей застройки;

- совершенствование действующей системы культурно-бытового обслуживания населения;

-  формирование зон отдыха;

-  охрана окружающей среды, сохранение и восстановление ландшафта;

- полное инженерное обеспечение с учетом имеющихся сетей и проектных разработок.

Планировочная структура населенного пункта, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный комплекс с селитебной и производственной зонами, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Ограничивающие территориальное развитие факторы: русло  реки, затапливаемые паводковыми водами территории, охранные зоны ЛЭП,  автодороги, кладбище.

Структурный каркас населенного пункта формируется основными улицами: ул. Комсомольская, ул. Заречная, ул. Школьная. Внешние транспортные связи осуществляются посредством автомобильного транспорта.  Основные въезды в деревню сохраняется существующие (по ул. Комсомольской): с севера со стороны д. Дружино-Бардым и с юга со стороны д. Головино.

Главной особенностью архитектурно–планировочной композиции населенного пункта  является природная расчлененность. Русло р. Бардым делит территорию деревни на 2 части: западную и восточную.

Для укрепления связей между селитебными территориями, расположенными на противоположных берегах реки, проектом предлагается строительство  пешеходной дороги и пешеходного моста через реку, а также капитальный ремонт  имеющейся автомобильной дороги и моста с устройством усовершенствованного типа покрытия.

Сложившаяся планировочная структура предопределила линейный характер расположения селитебной зоны по берегам р. Бардым. Существующая застройка представлена одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Дальнейшее развитие жилой зоны планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – сноса ветхого жилья и строительства новых домов с большей площадью взамен старых или реконструкции существующих домов с увеличением их площади путем пристройки или надстройки. Предусматривается освоение свободных территорий в северо-западной части населенного пункта под организацию новых кварталов индивидуальной жилой застройки.

Предложенная планировочная структура предусматривает наличие нескольких общественных подцентров, расположенных по улицам Комсомольская и Школьная. Существующие объекты: школа, ФАП, магазин, почтовое отделение сохраняются. Дальнейшее развитие общественного центра связано со строительством здания клуба и библиотеки на улице Комсомольской, с реконструкцией старого здания школы для размещения детского сада, а также с созданием спортивно-рекреационной зоны со стадионом в юго-восточной части населенного пункта.

Для производственных и коммунально-складских объектов определены две свободные площадки в северо-западной и южной частях населенного пункта. Размещение предприятий должно проходить строго в соответствии с зонированием территории и с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

Важным элементом экологического благополучия проектируемой территории является озеленение. Система озеленения д. Нижний Бардым складывается из следующих составляющих: древесно-кустарниковая растительность на усадебных участках и природные территории в границах населенного пункта.

Настоящим Проектом запланировано благоустройство и озеленение общественного центра,  создание рекреационной зоны на берегу р. Бардым, с общепоселковым стадионом, детскими игровыми площадками и парком, озеленение планируемых санитарно-защитных зон.

Таким образом, существующая планировочная структура деревни в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования новых  жилых кварталов, наполнения общественного центра дополнительными объектами, структуризации улично-дорожной сети, что обеспечит последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

## 3.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое  позволяет с учетом сложившейся ситуации и  комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений обеспечить оптимальный режим использования территории населенного пункта.

В результате проведенного зонирования настоящим Проектом на  территории д. Нижний Бардым выделены следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационная;

- сельскохозяйственного использования,

- специального назначения.

На карте функционального зонирования отображены установленные проектом генерального плана виды функциональных зон и параметры их планируемого  развития на перспективу.

Жилая зона выделена на территориях занятых жилой застройкой и планируемых для преимущественного жилищного строительства. Целевое назначение зоны: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом.

В  жилой  зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, производственных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловая зона  представлена встроенными, пристроенными и отдельно стоящими объектами социального и культурно-бытового назначения. Целевое назначение зоны: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением потребностей населения в обслуживании.

Формирование общественно-деловой зоны будет происходить на базе существующих объектов социального, культурно- бытового и делового назначения, с сохранением существующих капитальных зданий, расширением сети обслуживающих учреждений и формированием новых.

Зона производственного использования. Зона производственного использования представлена двумя площадками в южной части и северо-западной части населенного пункта. В настоящее время на северной площадке расположено овощехранилище, иных объектов производственного или коммунально-складского назначения в деревне нет.

Зона предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно - складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон. Допускается размещение: административно-хозяйственных и деловых учреждений, предприятий автосервиса, сооружений для хранения транспортных средств, учреждений жилищно-коммунального хозяйства, ветлечебниц, пожарных частей.

С учетом существующей и планируемой жилой застройки в северной зоне возможно размещение предприятий с СЗЗ не более 100 м, в южной с СЗЗ не более 50м.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

Зона сельскохозяйственного использования – в настоящее время включает в себя территории, предназначенные для выпаса личного скота граждан и огородов. Настоящим проектом данные территории определены резервом для жилищного строительства на перспективу.

Согласно ч. 11. ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации  земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Зона рекреационного назначения. В состав зоны рекреационного назначения включены территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность, неблагоприятные для строительства по рельефу и затопляемости,  которые предлагается использовать в качестве озелененных территорий общего пользования, в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.  На расчетный срок на территории населенного пункта запланировано строительство озелененной спортивной зоны с общепоселковым стадионом и парком.

Зона специального назначения  – территории специального назначения, связанные с размещением кладбищ.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.  Функциональное зонирование территории, проведенное в составе генерального плана,  является основополагающим для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 3.2.1.– Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Нижний Бардым

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2014г) |  | Расчетный срок (2034г) |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Жилая зона | 67,73 | 34,28 | 67,73 | 34,28 |  |
| 1.1 | Планируемая жилая зона (резерв) | 19,6 | 9,92 | 19,6 | 9,92 | Жилищное строительство. |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,75 | 0,38 | 1,49 | 0,38 | Строительство здания Дома Культуры и библиотеки. Реконструкция старого здания школы под дошкольное отделение Строительство стадиона |
| 3. | Зона производственного использования | 3,68 | 1,86 | 3,97 | 2,01 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 13,0 | 6,58 | 14,57 | 7,37 | Строительство новых отрезков улично-дорожной сети. |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 18,72 | 9,47 | 18,72 | 9,47 |  |
| 6. | Зона рекреационного назначения | 68,16 | 34,49 | 65,56 | 33,18 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
| 7. | Зона специального назначения | 1,97 | 1,0 | 1,97 | 1,0 |  |
| 8 | Земли под водными объектами | 3,99 | 2,02 | 3,99 | 2,02 |  |
|  | ИТОГО: | 197,6 | 100,0 | 197,6 | 100 |  |

*Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим  методом

Согласно техническому заданию площадь д. Нижний Бардым – 196 га.

## 3.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития  д. Нижний Бардым выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования на территории населенного пункта отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитная зона;

- иные зоны.

Охранные зоны. Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5) - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Охранные зоны газораспределительных сетей

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г.)  для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

1) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

3) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

4) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. Водоохранные зоны  рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 - ФЗ.  Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-	до 10 км – в размере 50 м;

-	от 10 до 50 км – в размере 100 м;

-	от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 30градусов и 50 м для уклона 30 градусов и более.

В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов реки Бардым на территории населенного пункта, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

Таблица 3.3.1. Сведения о водотоках на территории д. Нижний Бардым

| Наименование водотока | Длина водотока, км | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежной защитной полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Бардым | 30 | 100 м | 50 м |

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО). Организуются в составе трех поясов. Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

1)  посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

Границы  второго и третьего поясов  ЗСО  определяются  гидродинамическими  расчетами.  В границах 2 и 3 поясов ЗСО  запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,  навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

Санитарно-защитная зона. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия или объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду.

На картографических материалах Проекта отображены санитарно-защитные зоны существующих объектов, требующих организации СЗЗ, на основании нормативных требований, определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- хранилище овощей – 50м;

- сельские кладбища – 50 м.

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования  составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, рек  и ручьев длиной  не более чем 10 км составляет 5 метров.

Зона возможного затопления при прохождении паводков, половодий высокой обеспеченности. В границах зон, подверженных паводкам, использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Строительство объектов недвижимости без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления  также запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

## 3.4. Установление границ населенного пункта

Границы населенных пунктов Артинского городского округа  нормативно-правовыми актами Свердловской области не установлены. Согласно п.1 ч.1 ст.84 Земельного кодекса РФ  установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, отображающего границы населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

В соответствии с данным положением закона границы д. Нижний Бардым  на картографических материалах Проекта отображены по материалам Генерального плана Артинского городского округа.

При разработке генерального плана округа границы населенных пунктов  устанавливались в соответствии с кадастровым делением.  В дальнейшем  требуются мероприятия по подготовке проекта границ д. Нижний Бардым  в соответствии с законодательством Российском Федерации и Свердловской области.

# 4. Оценка демографического потенциала территории

## 4.1. Население. Современное состояние

Оценка демографического потенциала населенного пункта проводится на основании демографических показателей, предоставленных Симинчинской сельской администрацией и официально опубликованных материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в том числе данных переписи населения в Артинском городском округе.

По сведениям сельской администрации численность населения деревни Нижний Бардым  на 1 января 2014 года составляет 371 человек.

В демографическом плане для д. Нижний Бардым характерны те же процессы, который происходят в Российской Федерации в целом и в Артинском городском округе в частности. Главной тенденцией изменения демографической ситуации является снижение общей численности населения.

Общая численность постоянного населения Артинского городского округа за период  2006-2013гг сократилась на 3,4 тыс. человек (или на 10,5%). Численность жителей  д. Нижний Бардым за тот же период  снизилась на 12%.

Таблица 4.1.1  Динамика изменения численности  населения  д. Нижний Бардым

| № п/п | Территория | Численность населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Д. Нижний Бардым | 424 | 395 | 384 | 373 | 373 |
| 2 | Артинский городской округ | 32,2 | 29,5 | 29, 1 | 28,8 | 28,4 |

Снижение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются: деформированная возрастная структура населения, низкий уровень рождаемости,  высокий уровень смертности и неравномерное развитие миграционных процессов.

Возрастная структура населения. В д. Нижний Бардым, как и в остальных сельских населенных пунктах Артинского городского округа, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Рис.4.1.1. Половозрастная структура сельского населения Артинского городского округа (по материалам переписи населения 2010 г.).

По данным переписи 2010 г удельный вес сельского населения в трудоспособном возрасте в Артинском городском округе составлял 55,5 %, моложе трудоспособного возраста – 18,1%, старше трудоспособного возраста – 26,4 %.

Согласно сведениям, предоставленным Симинчинской сельской администрацией, на 01.01.2014 население в трудоспособном возрасте в д. Нижний Бардым составляет 60,6% (225 чел), старше трудоспособного возраста – 28 % (104 чел.), дети до 16 лет – 11,3% (42 чел).

Одним из наиболее существенных проявлений социально-демографического неблагополучия в населенном пункте является низкий коэффициент рождаемости, который по данным общероссийской статистики определяется сдвигом возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и распространенностью малодетности.

В последние годы  коэффициент рождаемости в д. Нижний Бардым находился на стабильно  низком уровне: 10,13‰ в 2011 году, 15,6‰ в 2012 году, 10,7‰ в 2013 году. Коэффициент смертности составил 15,2 ‰ в 2011 году, 23,4‰ в 2012 году и 13,4‰ в 2013 году. Таким образом, сложившийся в населенном пункте уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. На протяжении 2011-2013г. на территории населенного пункта в результате постоянного превышения уровня смертности над уровнем рождаемости наблюдается процесс естественной убыли населения.

Таблица 4.1.2. Показатели численности, рождаемости, смертности и миграции населения д. Нижний Бардым в период 2011-2014г.г.

| Данные на начало года | Численность населения ( на 01.01.) | Число родившихся, чел (за год) | Число умерших, чел. (за год) | Миграционный прирост (убыль), (+)(-)чел* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014(январь-сентябрь ) | 371 | 2 | 8 | - 6 |
| 2013г | 373 | 4 | 5 | - 1 |
| 2012г | 384 | 6 | 9 | - 18 (-8) |
| 2011г | 395 | 4 | 6 | - 4 (-9) |

При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. В период с 2011 по 2013 для населенного пункта характерно отрицательное миграционное сальдо, максимальное значение которого в 2011г году составило - 9 человек, т.е. из деревни уезжает жителей больше, чем прибывает на постоянное место жительства. В результате численность населения постоянно уменьшается.

Демографический прогноз. Прогноз численности населения (в т.ч. в разрезе населенных пунктов) выполнен, с учетом сложившихся демографических тенденций, а также основных направлений социально-экономического и градостроительного развития территории в составе материалов генерального плана Артинского городского округа. Для представления всех возможных вариантов развития демографической ситуации на данной территории были выполнены три варианта  прогноза: экстраполяционный прогноз, прогноз численности населения по методу передвижки возрастов и вариант, позволяющий оценить объем миграционного притока, необходимый для стабилизации численности населения.

Как показывают все прогнозные расчеты, тенденция снижения численности населения округа устойчива и будет продолжаться в перспективный период, при этом убыль населения создает сложную ситуацию, как в демографии, так и на рынке труда.

При разработке основных положений генерального плана за основу был взят целевой вариант расчёта численности населения, который был согласован администрацией округа.

Целевой вариант прогноза предполагает увеличение всех демографических компонент, влияющих на изменение численности населения территории, таким образом, чтобы произошло коренное преломление негативных демографических тенденций. Увеличение репродуктивных установок  и интенсивное развитие экономической базы района по данному варианту прогноза являются взаимосвязанными процессами.

Результаты целевого прогноза не указывают на увеличение численности населения округа в проектируемый период. Тем не менее, тенденции, заложенные в прогноз, предполагают стабилизацию ситуации в области рождаемости и отчасти могут обеспечить прирост численности населения за пределами прогнозного периода. Согласно данному варианту прогноза численность населения д. Нижний Бардым  с 2009 по  2015 год сократится на 6,4%, достигнет 350 человек  и на этом уровне останется до 2030 г.

С  учетом демографических показателей последних лет следует отметить  наметившийся процесс стабилизации численности населения д. Нижний Бардым к 2015 году на уровне 370 человек. Однако деформированная возрастная структура населения и  низкий уровень рождаемости, не позволят преодолеть  тенденцию снижения численности населения и не приведут к росту числа жителей на данной территории.

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение которой имеет кардинальное значение для перспектив развития деревни Нижний Бардым. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития населенного пункта принимается  целевой вариант  демографического прогноза, разработанного для всей территории Артинского городского округа с коррективами на 2019 и 2034 годы. Численность населения д. Нижний Бардым  принимается на 2019 год – 350 человек,  на 2034 год – 320 человек.

## 4.2. Трудовые ресурсы

Основную возрастную группу трудовых ресурсов деревни Нижний Бардым составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

По данным Симинчинской сельской администрации на 1 января 2014 г. численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет,  женщины 16-54 года) в д. Нижний Бардым составляла 225 человек. Из  них 40  человек заняты в домашнем хозяйстве, 9 человек – учащиеся, 3 человека заняты в сфере  оптовой и розничной торговли, 1 человек –  в области транспорта и связи, 18 человек – работники социальной сферы. Остальные трудоспособные жители вынуждены искать работу за пределами населенного пункта.

Превалирование узконаправленного отраслевого подхода к развитию сельских территорий в советское время  предопределило преимущественное развитие на селе агропромышленного комплекса. Сокращение сельскохозяйственного производства в Российской Федерации в период перехода к рыночной экономике привело к тому, что часть аграрной рабочей силы оказалась невостребованной. Неразвитость альтернативных источников доходов в сельской местности и  низкая экономическая активность населения стали причинами формирования открытой и скрытой безработицы.

В настоящее время ситуацию на рынке труда в Артинском городском округе характеризуют следующие тенденции:

- неблагоприятные демографические процессы;

- ограничение возможности в трудоустройстве граждан, проживающих в сельской местности;

- невысокий уровень оплаты труда;

- низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежь без практического опыта работы; женщины, имеющие малолетних детей).

Прогноз занятости населения. На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Можно оценить ситуацию, которая будет складываться на рынке труда в будущем,  опираясь на прогнозируемые показатели численности населения  в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В настоящее время доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения д. Нижний Бардым составляет 60,6%. К 2034 году эта доля может снизиться до 50-53%.

В ближайшие 10-15 лет в численности трудовых ресурсов произойдут существенные изменения, т.к. число вступающих в трудоспособный возраст, меньше числа достигших пенсионного возраста. Одновременно будет увеличиваться количество населения старше трудоспособного возраста.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения  младше трудоспособного возраста. Количество детей от 0 до 16 лет будет  постепенно увеличиваться и к 2034 году может достичь  уровня 17-18 % от общей численности населения.

С сокращением группы населения трудоспособного возраста соответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Основным фактором увеличения демографической нагрузки явится рост доли населения в старшей возрастной группе, что будет оказывать прямое и косвенное давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие инфраструктуры территории.

С учетом усложнения демографической обстановки в стране в целом, рассчитывать на привлечение трудовых ресурсов на данную территорию  за счет миграции, вряд ли возможно.  Поэтому приоритетными должны быть целевые программы, направленные на мобилизацию внутренних ресурсов.                Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах, трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов, созданию новых рабочих мест на основе развития среднего, малого предпринимательства и  различных форм семейного бизнеса.

# 5. Социальная сфера

## 5.1. Инфраструктура объектов социально-культурного обслуживания населения

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи и др.

В условиях рыночных отношений состав объектов обслуживания определяется реальным уровнем жизни и необходимой потребностью в них. Генеральным планом Артинского городского округа принята 3-х уровневая система обслуживания населения:

- центр обслуживания – п.г.т. Арти, центр городского округа с полным составом учреждений повседневного, периодического, а также частично эпизодического посещения, с зоной тяготеющих к нему меньших по величине населенных пунктов, расположенных в радиусе до 25-30 км, что обеспечивает затраты времени на культурно-бытовые поездки в пределах 60-90 мин.

- местные центры обслуживания – центры сельских администраций с полным составом культурно-бытовых учреждений повседневного посещения и отдельными учреждениями массового периодического посещения.

Для населения д. Нижний Бардым таким центром является с. Симинчи, находящееся в пределах 20-30 минутной транспортной доступности.

- местные подцентры обслуживания – формируются в рамках населенных пунктов, входящих в состав городского округа и имеющие набор элементарных учреждений обслуживания.

Настоящим Проектом предусматривается обеспечение населения д. Нижний Бардым объектами социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с нормативными показателями согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66). Объемы учреждений обслуживания сверх нормативных размеров зависят от конъюнктуры рынка и проектом не регламентируются.

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения 
выполнено с учетом перспектив развития населенного пункта и его положения в системе расселения Артинского городского округа.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности  в территориях общественной застройки в общей сумме земель населенного пункта. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Показатели обеспеченности д. Нижний Бардым объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

Учреждения образования. По состоянию на 01.10.2014 г в д. Нижний Бардым  функционирует одно общеобразовательное учреждение - МКУ Нижнебардымская основная общеобразовательная школа, расположенная по адресу: ул. Школьная, д. 7.

Школа находится в приспособленном здании, общей площадью 649,2 м2. Здание 1980 года постройки находится в удовлетворительном состоянии. Учреждение образования обеспечено основными элементами благоустройства: водопроводом,  внутренними сетями канализации, отоплением от электрического котла.

Здание школы рассчитано по нормативу на 125 мест. Фактически здесь обучаются 58 детей из трех населенных пунктов: д. Нижний Бардым, с. Симинчи, д. Верхний Бардым.

В настоящее время дошкольного образовательного учреждения на территории населенного пункта нет. Планируется реконструкция старого здания школы (год постройки 1964) площадью 72 кв. м. под детский сад.

Минимальные расчётные показатели обеспечения общеобразовательными объектами начального, основного и среднего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

- начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

- средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами дошкольного образования общего типа определяют в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения детскими учреждениями в пределах 80% численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет.

Согласно прогнозу демографического развития  численность детей в д. Нижний Бардым в проектируемый период значительно не увеличится. Существующей мощности Нижнебардымской ООШ  будет достаточно на 1 очередь реализации генерального плана  и на расчетный срок. Обучение детей старшего звена будет проводиться, как и в настоящее время в с. Манчаж и п. Арти.

Для удовлетворения потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях в д. Нижний Бардым будет проведена реконструкция старого здания школы под детский сад.

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно. Для подвоза учащихся  должны использоваться школьные автобусы. Согласно СП 42.13330.2011 транспортному  обслуживанию  подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений,   проживающие   на   расстоянии   свыше   1   км   от учреждения.  Подвоз  учащихся  осуществляется  на  транспорте,  предназначенном  для  перевозки детей. Предельный  пешеходный  подход  учащихся  к  месту  сбора  на  остановке  должен  быть не более 500 м. Остановка транспорта        оборудуется       навесом,      огражденным  с   трех    сторон, и  должна быть защищена барьером от проезжей части дороги,  иметь твердое покрытие и обзорность  не менее 250 м со стороны дороги.

Учреждения культуры. В настоящее время учреждения культуры клубного типа	на  территории деревни нет. Библиотечное обслуживание населения осуществляется через филиал № 22 МБУ «Централизованная библиотечная система Артинского городского округа» -  Нижнебардымская сельская библиотека.

Общий библиотечный книжный фонд библиотеки на 01.01.2014г  составляет 3651 экземпляров, в т.ч.121 экземпляр на национальном (марийском) языке. Читального зала в библиотеке нет, имеется доступ к  сети интернет.

Библиотека расположена по адресу ул. Комсомольская д. 34/2, занимает часть блочного  здания 1965 года постройки  (2 комнаты общей площадью 40 м2). Здание находится в ветхом состоянии, не оборудовано внутренними сетями водоснабжения и канализации, отопление  осуществляется  от электрического котла.

Организация культурного досуга на территории городского округа осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Артинском городском округе до 2020 года». Основной целью данной программы является создание условий для полноценного отдыха граждан и их творческой самореализации, обеспечение доступа населения к культурным ценностям, повышение качества культурно-досуговых услуг и их доступности для всех социальных слоев населения Артинского городского округа.

Для достижения поставленной цели на территории д. Нижний Бардым  в рамках «Стратегии социально–экономического развития Артинского городского округа на период до 2020 года» планируется строительство клуба на 50 мест. В здании  клуба должно быть предусмотрено помещение для размещения сельской библиотеки.

Учреждения здравоохранения. Медико-стационарную помощь населению д. Нижний Бардым оказывают:

- ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» (место дислокации п.г.т. Арти), в состав которой входят: поликлиника,  женская консультация, детская консультация,  стоматологическая поликлиника;

- отделение скорой медицинской помощи (п. Арти);

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), расположенный в д. Нижний Бардым по адресу: ул. Комсомольская, д. 56.

Нижнебардымский ФАП расположен в приспособленном здании 1983 года постройки, оборудованном внутренними сетями водоснабжения и канализации. Общая площадь здания 100 м2. Нормативная мощность учреждения здравоохранения - 1295 посещений в год, фактическая  1400 посещений в год.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 300 до 1200 человек. По СП 42.13330.2011 необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

Поскольку на территории д. Нижний Бардым  население получает в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами, а получение  специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в районном центре п.г.т. Арти и краевом центре - городе Екатеринбурге, сложившуюся систему медицинских учреждений можно считать оптимальной.

В проектируемый период здравоохранение на территории населенного пункта будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи, развитие  амбулаторно-поликлинической помощи через внедрение общеврачебной практики; увеличение доли профилактических осмотров; совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного оборудования.

Согласно положениям «Программы социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы» с целью обеспечения необходимых условий для исполнения порядков оказания медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,  до конца 2014 года планируется провести капитальный ремонт Нижнебардымского ФАП.

Объекты для занятий физической культурой и спортом.

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории населенного пункта предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культуры возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

Основная   спортивная работа в сельской местности строится через преподавателей физического  воспитания, тренеров-общественников, активистов, ветеранов спорта на базе спортивных объектов образовательных учреждений.

В настоящее время на территории д. Нижний Бардым из спортивных сооружений имеется только школьная спортивная площадка. Спортивного зала в населенном пункте нет.

Занятия по физической подготовке с детьми  в Нижнебардымской ООШ проводятся на школьной площадке либо в фойе школы.

Проектом планировки и застройки совхоза «Бардымский», выполненным в 1976 году в д. Нижний Бардым планировалось строительство стадиона. В настоящее время  примерно на этом месте жителями деревни оборудована игровая площадка и поставлены футбольные ворота.

Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области предусмотрена обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями из расчета  975 м2 на 1000 жителей, спортивными залами общего пользования  - 210 м2 общей площади пола зала на 1000 жителей.  Согласно СП 42.13330.2011 для малых поселений  нормы расчета  залов  необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по  технологическим требованиям. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны предусматриваться  в каждом населенном пункте.

В связи с мелкоселенностью территории прогнозировать достижение нормативных значений обеспеченности спортивными сооружениями для каждого  населенного пункта Артинского городского округа вряд ли возможно. С целью создания условий для занятий на  территории д. Нижний Бардым физической культурой и спортом, Проектом предлагается строительство стадиона и детской игровой площадки в планируемой рекреационной зоне на берегу р. Бардым, а также строительство пристроя к зданию школы для размещения спортивного зала.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Целью развития потребительского рынка является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав потребителей, проживающих на территории Артинского городского округа.

«Программой социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы» в числе мероприятий, направленных на решение поставленных задач стоит стимулирование строительства, реконструкции и модернизации помещений, в которых размещаются организации торговли и бытового обслуживания.

Дальнейшие тенденции развития потребительского рынка на территории городского округа будут определяться в первую очередь динамикой роста реальных денежных доходов населения, развитием сельскохозяйственного  производства, современной производственной и социальной инфраструктурой. В  структуре розничной торговли в сельской местности сохранится преобладание магазинов повседневного спроса, предлагающих востребованный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Развитие сети потребительского рынка Артинского городского округа будет осуществлено за счет частных инвестиций.

В настоящее время на территории д. Нижний Бардым находится только один магазин товаров повседневного спроса Артинского РайПО, расположенный на ул. Комсомольская, д. 49.

«Стратегией социально–экономического развития Артинского городского округа на период до 2020 года» принят норматив по сельской местности на первую очередь – 270 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел., на расчётный срок – 270 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел.

Предприятий общественного питания, бытового обслуживания в настоящее время в деревне нет. Согласно СП 42.13330.2011 предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно  40 мест на 1000 жителей.

Из административных и общественных учреждений на территории населенного пункта имеется отделение почтовой связи.

Отделение почтовой связи д. Нижний Бардым расположено по ул.  Комсомольская, д.  14 в ветхом здании со 100% износом.  Общая площадь здания 58 м2.

Отделение или филиал сберегательного банка в сельском населённом пункте следует предусматривать из расчёта одно операционное место на 1-2 тысячи жителей. В состав сельских отделений связи входят сберегательные кассы.

Таблица 5.1.1 Расчет нормативного количества предприятий обслуживания в д. Нижний Бардым на период до 2034г

| Наименование учреждения | Ед. изм. | СП 42.13330.2011 НГПСО 1-2009.66 соц. норматив | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив/ существ. емкость на 01.01.2014г | Расчетный норматив на 01.01.2019г | Расчетный норматив на 01.01.2034г |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования | место | 1-9 классы 100% детей; 10-11 классы 75% детей | 28/125 | 30 | 30 |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 80% численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет. | 10/- | 10 | 14 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | место | 100-150 мест на 1000 жителей | 55/- | 52 | 48 |
| Библиотеки | Ед. библ. фонда | от 6 до 7,5 тыс. единиц хранения библиотечного фонда на 1000 жителей | 2782/3651 | 2625 | 2400 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел. | 1 | 1 | 1 |
| Спортивные объекты |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 | 210 м2площади пола на 1000 чел. | 78/- | 73,5 | 67,2 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 975 м2 площади на 1000 чел. | 362/н/данных | 341 | 312 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы банков | объект | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. ел. | - | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс. чел. | 1/1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Магазины | м2 | 270 м2 торговой площади на 1000 чел | 100/ н/данных | 94,5 | 86,4 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 жителей | 14/- | 14 | 13 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 на 1000 жителей | 2/- | 2 | 2 |

## 5.2. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и  маломобильных групп населения

На территории д. Нижний Бардым нет специализированных объектов, предназначенных для проживания, обслуживания и лечения инвалидов. Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации.

В  местах  размещения  учреждений  массового   посещения   населением   следует  предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных  колясок.

Высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на  пути  следования  не  должна  превышать  5  см;  не  допускаются  крутые  (более  100  ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров   и   пешеходных   дорог   более  50 ‰.

На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать специальными приспособлениями и оборудованием в соответствии с требованиями:

-  СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

## 5.3. Организация ритуальных услуг

В северной части д. Нижний Бардым расположено  кладбище, открытое для захоронений,  общей площадью 1 га. В соответствии с СП 42.13330.2011 нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения, потребности  в расширении действующего кладбища нет.

# 6. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда д. Новый Бардым на 01.01.2014 г. составляет 6582,39 м2. В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные  в основном из дерева. Наличие одноэтажного жилищного фонда усадебного типа обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью. Большинство домов возведено в период до 1995 гг. и имеет износ более 61%.

Распределение жилого фонда по материалу стен, проценту износа и степени благоустройства представлено в таблицах 6.1.- 6.2.

Таблица 6.1. Характеристика жилищного фонда д. Нижний Бардым (по данным администрации)

| Материал стен | Индивидуальный жилищный фонд |  | 1-этажный многоквартирный жилой фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число строений | площадь, м2 | число строений | площадь, м2 |
| Каменные и кирпичные | 4 | 335,81 | 3 | 217,0 |
| в т.ч. крупнопанельные (блочные) | 3 | 241,8 | 11 | 1451,1 |
| деревянные (рубленные, брусчатые) | 90 | 3317,0 | 10 | 1019,68 |
| из прочих материалов |  |  |  |  |
| Всего: | 97 | 3894,61 | 24 | 2687,78 |

Таблица 6.2. Распределение жилищного фонда д. Нижний Бардым по степени износа (по данным администрации)

| Износ строений | Кол-во строений | Общая площадь, м2 | Доля в общем жилищном фонде, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30% | - | - | - |
| 31-60% | 32 | 2378,87 | 36,14 |
| более 61% | 89 | 4203,52 | 63,86 |
| Всего: | 121 | 6582,39 | 100 |

Сведений о наличии  аварийного жилищного фонда в д. Нижний Бардым нет. Восемь индивидуальных жилых домов общей площадью 258,5 м2 отнесены к ветхому фонду. Места расположения ветхого жилого фонда отображены на картографических материалах  генерального плана.

Данные по техническому состоянию существующего жилищного фонда, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что почти 64% жилья населенного пункта имеет износ более 61%. С течением времени проблема ветхости жилищного фонда будет нарастать, и к 2034 году почти половина жилых домов может иметь статус ветхих.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в  д. Нижний Бардым составляет 17,64 м2/чел, что значительно ниже средних показателей по Артинскому городскому округу (на 01.01.2014г - 24,1 кв.м.  на человека).

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства: доля жилья, оборудованного водопроводом, составляет 17,8%, баллонным газом – 64,5%. Централизованным водоотведением и централизованным отоплением жилищный фонд д. Нижний Бардым не обеспечен.

Таблица 6.3. Благоустройство жилищного фонда д. Нижний Бардым

| Вид благоустройства | Общая площадь жилищного фонда, оборудованного данным видом благоустройства м2 | Число проживающих жилищном фонде оборудованном данным видом благоустройства, чел. |
| --- | --- | --- |
| Водопровод всего, | 1173,78 | 59 |
| в т.ч. централизованный | 1173,78 | 59 |
| Водоотведение (канализация) | - | - |
| Газ (баллонный) | 4246,67 | 200 |
| Централизованное отопление | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - |

В настоящее время жилищное строительство в населенном пункте ведется за счет средств индивидуальных застройщиков.

В схеме территориального планирования Свердловской области в результате анализа территорий по индикаторам основных проблем в жилищной сфере были выделены четыре основные группы территорий. Артинский городской округ отнесён к четвёртой группе - экономически менее развитых территорий со значимой остротой основных проблем в жилищной сфере, которая сочетается с ограниченностью возможностей по их решению (возможности бюджетного финансирования, платежеспособный спрос населения). Приоритетом в данной группе должна стать поддержка индивидуального жилищного строительства и развитие малоэтажного строительства из быстровозводимых трансформируемых элементов как наиболее реального пути роста объемов строительства доступного жилья для граждан с невысоким уровнем доходов.

Формирование рынка доступного жилья является одной из главных задач социально-экономической политики Артинского городского округа на ближайшие годы. Жилищная политика на территории округа осуществляется в соответствии с утвержденными долгосрочными и среднесрочными программами:

- Стратегия социально–экономического развития Артинского городского округа на период до 2020 года;

- Комплексная программа по реализации  на территории Артинского городского округа концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года "Новое качество жизни уральцев";

- Программа социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы;

-  муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Артинского городского округа до 2020 года";

- муниципальная программа «Развитие строительного комплекса в Артинском городском округе до 2020 года».

Все эти программные документы предполагают сохранение имеющегося жилого фонда, за счет поддержания на необходимом эксплуатационном уровне существующего жилого фонда и объектов жизнеобеспечения, а также улучшение жилищных условий за счет роста показателя  обеспеченности жилой площадью на одного человека.

Ориентиром для определения обеспеченности населения жильем являются показатели, определенные генеральным планом Артинского городского округа. Согласно положениям генерального плана обеспеченность населения жилищным фондом составит в 2030 году по округу – 24 м2  на человека,  в т.ч. по городской местности – 23,0 м2, по сельской местности – 25,0 м2.

Для определения необходимого объема жилищного строительства в д. Нижний Бардым проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза. При этом принимались следующие исходные ограничения:

- расчеты на 1 очередь и на расчетный срок ведутся исходя из прогнозной численности населения;

- по состоянию на 01.01.2014 года доля  аварийного жилья в д. Нижний Бардым не определена. К ветхому жилью отнесено 258,5 м2 жилищного фонда;

- в период 2014-2019 гг. должен быть выведен из жилищного фонда весь ветхий фонд, отнесенный к таковому по состоянию на 01.01.2014 г. При этом средняя обеспеченность населения жилищным фондом должна составить  около 20 м2 жилья на человека;

- к 2034 г. обеспеченность населения жильем должна составить 
25 м2 жилой площади на человека. Расчет необходимого жилищного фонда ведется на численность жителей в 2034г., а общая величина необходимого строительства для достижения искомой величины жилищного фонда распределяется равномерно на весь период 2020-2034 гг.

Убыль жилищного фонда в связи с амортизационным износом зданий к 2034 году принята  в размере 25% от  установленного на 01.01.2014г объема жилищного фонда с износом более 61%. При этом объем убыли жилищного фонда по ветхости должен корректироваться при составлении планов текущего капитального строительства с учетом программ по проведению капитального ремонта жилых домов;

5) в проектируемый период вынос жилищного фонда из санитарно-защитных зон предприятий  и водоохранных зон не требуется.

Таблица 6.4. Расчет планируемого  жилищного строительства на территории  д. Нижний Бардым.

| Показатели | факт 01.01.2014г. | первая очередь 2019 г | расчетный срок 2034 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 371 | 350 | 320 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 6582,39 | 6937,00 | 8000,00 |
| Существующий объем ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 | 258,5 | 1051* | - |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 17,74 | 19,82 | 25,0 |
| Планируемый среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | - | 122,7 | 140,9 |

* предполагаемый объем жилищного фонда, перешедшего к 2034г в разряд ветхого

Для достижения параметра обеспеченности жилищным фондом 19,82 м2/ чел. необходимо построить на территории населенного пункта  к 2019 году 354,6 м2 жилья. Помимо этого нужно построить 258,5 м2 для замены ветхого фонда. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, темпы жилищного строительства в период с 2014 по 2019гг  должны составлять 122,7 м2 жилья в год.

Для достижения запланированного генеральным планом Артинского городского округа показателя обеспеченности жилищным фондом 25 м2/ чел. необходимо построить на территории д. Нижний Бардым в период с 2020 по 2034 гг. дополнительно 1063 м2 жилой площади. С учетом возможной убыли жилищного фонда по ветхости (1051 м2) темпы строительства должны составлять 140,9 м2 жилья в год.

Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 1500 м2. Общая площадь территории, необходимой к расчетному сроку для новой жилищной застройки, при условии обеспеченности жильем 25 м2 на человека и нормативной плотности 14 человек на гектар составит 4  га.

Площадки для  индивидуального жилищного строительства общей площадью 19,6 га на 1 очередь реализации генерального плана и на расчетный срок выделены на картографических материалах проекта в западной и северо-западной частях  населенного пункта.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей В.1 приложения В СП 42.13330.2011.

Таблица 6.5. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0-8,0 | Не менее 3,0 | 14,0-16,0 |

Бесплатное предоставление в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства является одним из важных  направлений государственной социальной политики.

Согласно Закону Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" земельные участки, из земель, находящихся в государственной собственности области или муниципальной собственности, предоставляются многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства бесплатно в пределах норм, установленных п.4-1  статьи 4  вышеуказанного закона.

Минимальный размер земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, на территории Свердловской области  составляет 0,1 га, максимальный - 0, 3 га.

На 01.01.2014 г в д. Нижний Бардым зарегистрировано 4 многодетных семьи. Для реализации положений Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ на территории д. Нижний Бардым настоящим Проектом определен земельный участок  общей площадью 2,82 га для выделения многодетным семьям. Данный участок находится в северо-западной части населенного пункта на свободных от застройки территориях.

Согласно действующему законодательству перед распределением земельные участки должны быть поставлены на кадастровый учёт, указаны их площади и вид разрешённого использования, должны соответствовать документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, землеустроительной документации и иметь инженерную, коммунальную инфраструктуру, соответствующие уровню данного муниципального образования.

# 7. Потенциал основных отраслей экономики

Концепция социально-экономического развития д. Нижний Бардым основывается на определении его экономико-географического положения и специфики хозяйственного комплекса.  При анализе возможных вариантов развития населенного пункта были выявлены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществлены с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлекаемых ресурсов.

Артинский городской округ является одним их наиболее крупных сельскохозяйственных районов Свердловской области. Агропромышленный комплекс территории представлен 20 сельхозпредприятиями, 26 фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан (более 8 тыс.). Основное направление агропромышленного комплекса – мясомолочное производство и производство зерновых культур.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в районе ведется работа по закупу сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан.

Промышленность на территории городского округа представлена ОАО «Артинский завод», предприятие является градообразующим для муниципального образования. Развитие малого предпринимательства осуществляется в рамках муниципальной Программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Артинском городском округе до 2020 года». Следует отметить, что  потенциал  малого бизнеса используется в городском округе не в полной мере. Структура малых предприятий носит в основном коммерческий характер. Свыше 60% от зарегистрированного числа предпринимателей занимаются розничной торговлей. Медленными темпами развивается малое предпринимательство в сельской местности.

В 70-80 гг. ХХ века деревня Нижний Бардым являлась отделением Бардымского совхоза, центральная усадьба которого располагалась в с. Симинчи. На территории д. Нижний Бардым располагалась ферма на 800 голов КРС, складское зерновое хозяйство и пункт технического обслуживания.

На 01.01.2014г промышленных и крупных сельскохозяйственных предприятий на данной территории нет. Из субъектов малого предпринимательства в деревне работают:

- предприятие ООО «Арт Плюс». Вид деятельности животноводство и растениеводство. Число работающих – 1 человек.

- 2 индивидуальных предпринимателя. Один индивидуальный предприниматель занимается выращиванием картофеля на площади 100 га, еще один с 2009 г занимается лесопереработкой на личном приусадебном участке.

Из объектов капитального строительства производственного назначения на территории населенного пункта имеется овощехранилище 1964 года постройки.

В 2014 году в 119  личных подсобных хозяйствах граждан    содержатся:  28 голов КРС, 1 гол.  свиней, 61 голова коз, 340 голов птицы, 23 лошади, 14 пчелосемей. Посевные площади в  личных подсобных хозяйствах составили 20,3 га, в т.ч. под картофелем – 13,8 га,  под овощными культурами – 3,1 га, под иными культурами – 3,4 га.

Основной целью социально-экономического развития  территории является повышение качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики.   «Стратегией социально–экономического развития Артинского городского округа на период до 2020 года» и «Программой социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы» предусмотрено сохранение и развитие ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства  в округе за счет:

1) предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение их затрат на производство животноводческой продукции, на осуществление мероприятий, направленных на развитие растениеводства и повышение плодородия почв, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования сельскохозяйственного назначения, на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных объектов сельскохозяйственного назначения, на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях;

2) содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных подворий граждан, реализации производимой ими продукции;

3) совершенствование племенной и селекционной работы;

4) содействие в подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного комплекса;

5) осуществление государственного земельного контроля использования земель сельскохозяйственного назначения.

С учетом данных программных положений наиболее перспективными для д. Нижний Бардым следует считать следующие векторы развития:

- развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное производство в личных подсобных хозяйствах и в общественном секторе. Возможно создание новых хозяйств сельскохозяйственного назначения на землях, которые в настоящее время не используются;

-  мелкотоварное производство овец, коз, гусей, цесарок, кроликов, перепелов, пчел и иных видов сельскохозяйственных животных и птиц;

-    организация прудового и садкового рыбоводства;

-    организация сбора и переработки дикорастущих плодов, ягод и грибов;

-     развитие производств переработки сельскохозяйственной продукции.

Развитию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории д. Нижний Бардым будут способствовать развитие сети фирменной, кооперативной и иной оптовой и розничной торговли, а также организация и проведение на территории Артинского городского округа агропромышленных выставок, выставок-ярмарок, форумов.

Одним из направлений экономической деятельности, которое может оказать существенное влияние на перспективы развития населенного пункта, является туризм. Наличие благоприятных ландшафтов и водных ресурсов, близость ботанического памятника природы «Горные ковыльные степи», отсутствие вредных экологически опасных производств  создают предпосылки для развития  на данной территории объектов, предназначенных для рекреационно-оздоровительных целей: турбаз, спортивных лагерей, домиков рыбака и т.д.

Как отрасль экономики туризм имеет большое значение, основанное на интегрированном использовании производственно-экономического и трудового потенциала многих отраслей общественного производства, особенностей национального и исторического развития территории, ее природных ресурсов.                  В этой связи следует отметить наметившуюся в современном мире тенденцию увеличения доли экологического туризма, туров, связанных с активным и экстремальным отдыхом, не требующих высокого уровня обслуживания, что подтверждает потребительский интерес, даже при невысоком уровне развития инфраструктуры.

Для развития туристической и рекреационной деятельности на территории д. Нижний Бардым необходимо сформировать единую программу развития туристической отрасли всего Артинского городского округа, предусматривающую в том числе:

- консолидированные усилия по формированию спроса на виды отдыха, предлагаемые в районе;

- развитие транспортного обслуживания и транспортной инфраструктуры;

- создание необходимой инфраструктуры гостеприимства по туристическим маршрутам, включая гостиницы, предприятия общественного питания, автосервиса и т.д.;

- развитие информационного обеспечения туризма и маркетинга конкретных турпродуктов.

# 8. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт. Внешние транспортные связи д. Нижний Бардым осуществляются автомобильным видом транспорта.

Расстояние от  д. Нижний Бардым до ближайшей железнодорожной станции (ст. Красноуфимск) 42,0 км. Ближайший аэропорт находится в г. Екатеринбурге.

По территории Артинского городского округа проходят  автомобильные дороги общего пользования регионального значения, находящиеся на балансе СОГУ Управления автомобильных дорог.  По этим дорогам  обеспечиваются  транспортные  связи с соседними округами: Красноуфимским,  Нижнесергинским, Ачитским;  транспортные связи внутри округа; а также выходы в Пермский край, Челябинскую область и Башкирию.

Автомобильная дорога IV категории регионального значения                                 «г. Красноуфимск - с. Симинчи» проходит через территорию д. Нижний Бардым и связывает населенный пункт в северном  направлении с  железнодорожной станцией и городом Красноуфимск, а также с  федеральной автомобильной дорогой «Екатеринбург – Пермь» и транзитной  общегосударственной магистралью  «Курган – Свердловск – Красноуфимск - Янаул». В южном направлении автодорога «г. Красноуфимск - с. Симинчи» выходит на автомобильную дорогу III категории регионального значения  «г. Красноуфимск - р.п. Арти - г. Касли» и обеспечивает связь д. Нижний Бардым с центром городского округа п.г.т. Арти.

Общая протяженность дороги «г. Красноуфимск - с. Симинчи» 43,450 км, в том числе в пределах населенного пункта д. Нижний Бардым – 2,2 км. За южной границей населенного пункта на автодороге  имеется мост через р. Бардым. Длина сооружения – 19,1 м, ширина проезжей части – 8 м. Мостовое сооружение находится в хорошем состоянии.

В настоящее время транзитный легковой и грузовой транспорт  проходит через д. Нижний Бардым. Интенсивность движения в сутки по автодороге «г. Красноуфимск - с. Симинчи» составляет порядка 354 транспортных средств, в том числе более 90 единиц грузовых автомобилей.

В «Схеме развития сети автомобильных дорог Свердловской области до 2015 г.» одним из приоритетных направлений определено строительство обходов населенных пунктов для выноса транзитного движения с жилых территорий  с целью повышения безопасности движения и снижения уровня шума. Для реализации данного направления в рамках генерального плана Артинского городского округа и муниципальной Программы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа на 2014-2020 годы" принято решение о  строительстве обхода д. Нижний Бардым, протяженностью 2,8 км с западной  стороны от населенного пункта.

Объектов автодорожного сервиса и  автозаправочных станций на территории населенного пункта нет. Ближайшая  автозаправочная станция находится в с. Симинчи.

Рис. 8.1. Фрагмент карты генерального плана Артинского городского округа «Схема развития транспортной инфраструктуры»

Пассажирские перевозки по междугородним и пригородным маршрутам  на территории городского округа осуществляются Артинским автотранспортным предприятием. Через д. Нижний Бардым проходят 2 рейсовых  автобусных маршрута (таблица 8.1.).

Таблица 8.1. Автобусные маршруты, обеспечивающие внешние транспортные связи д. Нижний Бардым

| № маршрута, пункты назначения | Протяженность маршрута (в одном направлении), км | Интервал движения | Число занятых на маршруте транспортных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Арти – д. Нижний Бардым | 21 | 2 раза вдень (кроме субботы и воскресенья) | 1 автобус на 16 мест |
| С. Азигулово - г. Екатеринбург | 211 | 1 раз в день | 1 автобус на 23 места |

Улично-дорожная сеть. Основой улично–дорожной сети д. Нижний Бардым являются  улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенного пункта.

На 01.01.2014г общая протяженность улиц и дорог в д. Нижний Бардым составляет 6,2 км.

Таблица 8.2. Сведения об улично-дорожной сети населенного пункта.

| Наименование улицы | Установленная категория согласно СП 42.13330.2011 | Общая протяженность, км | Ширина проезжей части | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Комсомольская | главная улица | 2,2 | 6 м | асфальт |
| Ул. Школьная | основная улица в жилой застройке | 1,0 | 3 м | гравий |
| Ул. Заречная | основная улица в жилой застройке | 3,0 | 4 м | щебень |

Проектные решения. Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта, изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими  финансовыми затратами. Настоящим Проектом изменение конфигурации существующей улично-дорожной сети не планируется. Проектные решения  базируются на следующих концептуальных положениях:

- сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса улично-дорожной сети;

- организация обходного направления за западной границей населенного пункта для пропуска транзитного и грузового автотранспорта.

На территории населенного пункта Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках, предназначенных  под новое строительство.

Для организации пешеходного движения между улицами Заречная и Комсомольская  и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик населенного пункта Проектом предусматривается сооружение пешеходной дороги и пешеходного моста через реку Бардым.

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, предлагаемой категории улиц и дорог, с учетом табл.9 СП 42.13330.2011  и методического пособия «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» ширина проезжих частей улиц и дорог  принята:

- главной улицы – 7,0 м.;

- основных улиц в жилой застройке – 6,0 м.,

-  второстепенных улиц в жилой застройке и переулков – 5,5 м;

-  пешеходных улиц 2,0 м.

Ширина проектируемых улиц  принята с учетом прокладки инженерных сетей и в красных линиях составляет от 16-20 м.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 7,5 км:

- главная улица – 2,2 км;

- основная улица в жилой застройке – 4,0 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 1,0 км;

- пешеходная улица – 0,3 км;

Недостаточное инженерно-техническое обустройство улиц и дорог, неудовлетворительное состояние их дорожного покрытия оказывают отрицательное влияние на уровень безопасности дорожного движения, ухудшают условия проживания населения, увеличивают   транспортные издержки в экономике, снижают привлекательность населенного пункта для инвестиционных проектов.

Для создания современной и эффективной транспортной инфраструктуры населенного пункта необходимо решить задачу по приведению в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. Муниципальной программой "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа на 2014-2020 годы" предусмотрен  ремонт дороги по ул. Заречная в д. Нижний Бардым  с  устройством усовершенствованного типа покрытия  (асфальтобетон  -2  км).

На расчетный срок настоящим Проектом проезжие части  основных  улиц запроектированы с асфальтобетонным покрытием, второстепенных со щебеночным покрытием.

Обслуживание  автотранспортных  средств. К данным сооружениям относятся: гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, АЗС, станции технического обслуживания автомобилей (СТО).

В соответствии с СП 42.13330.2011 следует предусматривать станции технического обслуживания автомобилей (СТО) из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей, автозаправочные станции из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Согласно положениям генерального плана Артинского городского округа существующий уровень автомобилизации в городском округе составляет 200 автомобилей на 1 тыс. жителей.  Уровень автомобилизации на 1 очередь реализации генерального плана планируется 220 автомобилей на 1 тыс. жителей,  на проектный срок – 250 ед. на 1 тыс. жителей. Общее количество автотранспортных средств в деревне Нижний Бардым  к 2034 году может составить 80 ед. Следовательно, потребности строительства станции технического обслуживания автомобилей и АЗС  на территории населенного пункта нет.

Площади для хранения грузового транспорта и сельскохозяйственной  техники предусматриваются в составе проектируемых производственных зон

Индивидуальный автомобильный транспорт население, проживающее в усадебной застройке, размещает в гаражах  на своих участках.

# 9. Инженерная инфраструктура

## 9.1. Водоснабжение

Существующее положение.  Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в д. Нижний Бардым служат подземные воды. Забор воды производится из артезианской скважины, расположенной в западной части населенного пункта. Производительность скважины – 10 м3/час, глубина 120 м.

Существующий водозабор оборудован водонапорной башней. Башня расположена по адресу: ул. Школьная, 11. Башня Рожновского объемом 22м3 и высотой ствола 11м находится в удовлетворительном техническом состоянии. В 2014г рамках программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе на период до 2015 года» и «Развитие  жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Артинском городском округе  до 2020 года» в д. Нижний Бардым проведен капитальный ремонт водонапорной башни.

Присоединенная сеть водопровода общей протяженностью 4000м выполнена из стальных труб. Водопроводные сети оборудованы 4-мя водоразборными колонками.

Услуги  по водоснабжению  на территории населенного пункта оказывает МУП «ЖКХ-Манчаж».

Большая часть водопровода находится в удовлетворительном  техническом состоянии, однако некоторые участки по ул. Комсомольской требуют реконструкции.  В результате плохого технического состояния отдельных участков сетей и запорной арматуры значительная часть  отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек, поэтому дальнейшая их эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Согласно информации, предоставленной Симинчинской сельской администрацией  на 01.01.2014 года в д. Нижний Бардым доля жилья, оборудованного централизованным водоснабжением, составляет 17,8%.

Согласно данным, приведенным в таблице 9.1. основным потребителем услуг водоснабжения на территории  населенного пункта является население. В 2013 году на его долю приходилось 66,8% в общей структуре потребления воды питьевого качества. Доля потребления бюджетных организаций за аналогичный период составила 33,2%. При этом следует отметить, что объем водопотребления в населенном пункте с 2011 по 2013гг увеличился на 23,5%. При этом увеличились и потери воды при ее транспортировке. Если уровень потерь в 2011 году  составлял 10,5%, то к 2013 году он вырос до 12,5%.

Таблица 9.1. Сведения о водопользовании на территории д. Нижний Бардым (по данным МУП «ЖКХ-Манчаж»).

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями | тыс. м3 | 1,9 | 2,2 | 2,4 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - |
| 2 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 10,5 | 13,6 | 12,5 |
| 3 | Отпущено воды всем потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| 3.1. | населению | % | 75 | 66,7 | 66,8 |
| 3.2. | объектам соцкультбыта | % | 25 | 33,3 | 33,2 |
| 3.3. | Промышленным и с/х предприятиям | % | - | - | - |

Одной из важнейших проблем водоснабжения населения является качество питьевой воды, которое должно соответствовать требованиям государственных стандартов и иных обязательных правил. В настоящее время подача воды потребителям из подземных источников проводится без предварительной водоподготовки. Источник водоснабжения имеет разработанную и утвержденную в установленном порядке зону санитарной охраны в составе I-II поясов. Территория I пояса ЗСО огорожена.

В результате анализа состояния системы  водоснабжения на территории д. Нижний Бардым были выявлены следующие проблемы:

- высокий процент износа сетей водоснабжения, в результате чего происходят сверхнормативные потери ресурсов (воды) и ухудшается качество питьевого водоснабжения;

- недостаток существующих водопроводных сетей для охвата всех потребителей централизованным водоснабжением;

- неполный охват потребителей приборами учета.

Проектные предложения. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Нижний Бардым на I очередь строительства и расчетный срок принимаются подземные воды. Генеральным планом Артинского городского округа принято решение  на I очередь строительства обеспечить 100 % населения округа водой питьевого качества с вводом в дома при условии строительства централизованной системы канализации. В связи с планируемой газификацией территории округа горячее водоснабжение в сельских населенных пунктах запланировано от емкостных водонагревателей.

Для реализации положений генерального плана Артинского городского округа в д. Нижний Бардым  планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строительство новых участков сети в зонах перспективной жилой застройки.

В целях рационального расходования питьевой воды в оборудованном централизованным водоснабжением жилом секторе  предлагается установка водомерных устройств.

Основными водопотребителями  д. Нижний Бардым являются население и объекты социального и культурно-бытового назначения.

Общая потребность в воде на хозяйственно – бытовые нужды населения на проектируемый период определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84».

При расчётах принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов с коэффициентом суточной неравномерности - 1,3 и с учётом благоустройства застройки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.  Неучтенные расходы приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное водопотребление на полив принято из расчета 50 л/сут на одного жителя.

Согласно расчетным данным (таблица 9.1.2.) потребление воды в д. Нижний Бардым к 2034 году  составит 73,2 м3/сут. Производительность действующей скважины  составляет 240 м3/сут. Мощности водозаборных сооружений достаточны для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд населенного пункта.

Таблица 9.1.2.  Расчет суточного объема водопотребления                              д. Нижний Бардым в период до 2034 года

| Наименование показателей | Норма водопотребления с коэф. 1,3 | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г I очередь | 2034 г расчетный срок |
| Численность населения | чел. | 350 | 320 |
| Расчетное водопотребление, всего: | м3 | 98,35 | 89,92 |
| Жилая застройка (усадебная застройка и дома блочной застройки, оборудованные водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением от местных водонагревателей). | 162,5 л/чел/сут | 73,5 | 67,2 |
| Неучтенные расходы. | 10% | 7,35 | 6,72 |
| Полив территории и зеленых насаждений. | 50 л/чел/сут | 17,5 | 16,0 |

Для организации централизованного водоснабжения жителей ул. Заречной и планируемой жилой застройки потребуется строительство новых участков уличной водопроводной сети общей протяженностью 2,67 км с подключением к существующим сетям.

Часть сетей населенного пункта требует замены. Срок эксплуатации стальных трубопроводов составляет, как правило, 15-20 лет при условии их прокладки в соответствии с техническими требованиями. Пропускная способность сетей постепенно снижается вследствие обрастания стенок трубопроводов.

Наиболее проблематичные участки сетей д. Нижний Бардым определены обслуживающей организацией МУП «ЖКХ-Манчаж»:

-  два участка  сети по ул. Комсомольской общей протяженностью 534м;

- участок сети от магистрального водовода по ул. Комсомольская до школы, протяженностью 100 м.

При новом строительстве и реконструкции водопроводных систем рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты на их эксплуатацию, снижает потребление электрической энергии на насосной станции водопровода, имеет высокий срок эксплуатации трубопроводов и не оказывает влияния на качество транспортируемой воды при малых объемах потребления.

Для повышения надежности распределительных трубопроводов и снижения потерь напора при модернизации целесообразно предусматривать кольцевые схемы сетей. Глубина заложения водопроводных труб принимается 2,2-2,5 м. от поверхности земли до низа трубы. Для размещения фасонных частей и запорной арматуры устраиваются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов.

Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Для целей пожаротушения на сети устраиваются пожарные гидранты  в соответствии с СП 8.13130.

## 9.2. Водоотведение

Существующее положение. Централизованной системы канализации с очистными сооружениями на территории  населенного пункта нет.  Школа и Нижнебардымский ФАП оборудованы внутренними сетями водоотведения с выпуском стоков в водонепроницаемые выгреба.  Жители  усадебной застройки пользуются выгребными ямами и надворными уборными, откуда впоследствии происходит  фильтрация стоков в грунт или производится вывоз специализированной автотехникой на существующие очистные сооружения.

Проектные предложения.  На 1 очередь реализации генерального плана хозяйственно-фекальные сточные воды с территории индивидуальной жилой застройки  и объектов социального назначения  предлагается канализовать по децентрализованной схеме водоотведения. На территории ИЖЗ необходимо выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подключение зданий к септическим камерам и выгребам выполняются через смотровые колодцы. Очистку камер следует выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами на сливную площадку КОС с. Пристань.

Основные преимущества децентрализованной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебоях электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод и пиковых поступлениях загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли).

На расчетный срок в соответствии с положениями генерального плана Артинского городского округа предлагается обеспечить 100 % населения централизованной системой канализации.

В сельских населенных пунктах  планируется прокладка канализационных коллекторов по улицам со сбросом стоков в водонепроницаемые резервуары, располагаемые в конце улиц. Из резервуаров стоки спецавтотранспортом будут вывозиться на очистные сооружения канализации. На территории округа предполагается  строительство четырех очистных сооружений канализации, а также использование существующих очистных сооружений в с. Пристань и д. Сажино. Вывоз стоков от объектов д. Нижний Бардым планируется на очистные сооружения, которые будут построены в с. Манчаж.

Из-за сложного рельефа местности  для канализования деревни Нижний Бардым потребуется строительство канализационных насосных станций.

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 9.2.1. Расчет суточного объема водоотведения д. Нижний Бардым на период до 2034 г

| Наименование показателей | 2034 г |
| --- | --- |
| Численность населения, чел | 320 |
| Расчетное водоотведение: (м3/сут.) | 52 |
| - от жилищного фонда | 5,2 |
| - промышленность, неучтенные расходы (10%) | 57,2 |

Отведение поверхностного стока. Согласно ВНТП-К-97 в сельских населенных пунктах поверхностный сток (дождевые и талые воды) допускается отводить по открытым лоткам или канавам в водотоки и водоемы. Строительство ливневой канализации в малых населенных пунктах по технико-экономическим расчетам нецелесообразно.  Ввиду небольшой заасфальтированной площади населенных пунктов и большой площади зеленых насаждений (огороды, газоны и т.д.) дождевая вода  хорошо впитывается. Остальная часть дождевых и талых вод, по рельефу движется в пониженные места рельефа и водоемы. Организация отвода дождевых и талых вод должна происходить, в основном, посредством устройства вдоль улиц и дорог бетонных кюветов. При хорошей экологической ситуации в малых населенных пунктах дополнительная очистка дождевых и талых вод не требуется.

## 9.3. Теплоснабжение

Существующее положение. Система теплоснабжения д. Нижний Бардым децентрализованная.  Школа, библиотека, ФАП имеют электрокотлы. Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь.

Проектные предложения. Настоящим проектом предусматривается сохранение существующей системы децентрализованного теплоснабжения в населенном пункте. В связи с планируемой газификацией деревни природным газом теплообеспечение всей индивидуальной усадебной застройки и объектов социальной сферы предполагается децентрализованное от автономных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

Планируемые производственные объекты будут иметь собственные газовые котельные.

## 9.4. Газоснабжение

Газоснабжение городского округа осуществляется природным газом северных месторождений Тюменской области, транспортируемым по системе магистральных газопроводов Уренгой-Петровск.

По территории городского округа проложен газопровод-отвод высокого давления 5,5 МПа Октябрьский-Красноуфимск-Арти-Михайловск-Н.Серги                     Д 500 мм до п.г.т.Арти,  далее  Д 219 мм. От него проложены газопроводы высокого давления к существующим газораспределительным станциям (ГРС) п.г.т.Арти, с. Манчаж и д.Сажино.

В ГРС осуществляется снижение давления газа до 0,6 МПа, после чего газ поступает по существующим и проектируемым газопроводам в населенные пункты округа. Проектом предлагается на I очередь строительства 100 % обеспечение населения округа природным газом.

В настоящее время жилая застройка д. Нижний Бардым природным газом не газифицирована. Частично используется сжиженный газ в основном на нужды пищеприготовления. Пункт хранения и обмена баллонов находится на территории газового хозяйства в поселке Арти.

Природный газ планируется подвести к деревне Нижний Бардым от ГРС «Манчаж» по газопроводу высокого давления  (0,6 МПа) Д 160 мм со стороны д. Дружино-Бардым.

Рис. 9.4.1.  Фрагмент карты генерального плана Артинского городского округа «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспеченья»

Проектные предложения. Схема газификации Артинского городского округа выполнена ОАО «Промгаз» в составе работ по разработке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области.

Расчет потребности населенных пунктов городского округа  в природном газе на перспективу произведен специалистами ОАО «Промгаз» с использованием  программно-вычислительного комплекса «Calc Consumption» с учетом нормативных документов, в т.ч.:

- СНиП 42.01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (с изменениями №1,2,3);

- СП 42-101- 2003 « Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

По каждому населенному пункту муниципального образования определены перспективные (на период до 2020 года) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс области.

Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Расчетная потребность населенных пунктов в природном газе определена:

− на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

− на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

− на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля.

Таблица 9.4.1. Результаты расчета объемов перспективного газопотребления д. Нижний Бардым (по материалам проекта «Схема газификации Артинского городского округа»).

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 0,4 |
| Количество индивидуальных домов и квартир | шт. | 166 |
| Годовой расход газа населением | тыс. м3 | 685,52 |
| Часовой расход газа населением | м3 | 301,69 |
| Годовой расход газа котельными | тыс. м3 | 211,14 |
| Часовой расход газа котельными | м3 | 84,46 |
| Общий годовой расход газа всеми потребителями | тыс. м3 | 896,66 |
| Общий часовой расход газа всеми потребителями | м3 | 558,16 |

Газопровод высокого давления 0,6 МПа пройдет с западной стороны деревни. Для газоснабжения населенного пункта  проектируются ГРП и  ШРП в существующей застройке.  В ГРП давление газа снижается с высокого 0,6 МПа до низкого 3000 МПа и подается в сеть газопроводов низкого давления. Газоснабжение потребителей предусматривается от сетей низкого давления.

На расчетный срок теплоснабжение жилой застройки  и объектов социальной инфраструктуры предусматривается с отоплением от теплогенераторов на газовом топливе. Для систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы (котлы) на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания полной заводской готовности.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения населенного пункта. Диаметры газопроводов и потери давления на участках газопроводов рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Сети газопроводов прокладывается вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Схема газоснабжения д. Нижний Бардым не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой возможного варианта газификации деревни. Категории проектируемых газопроводов, их местоположение, диаметры, будут определяться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей газоснабжения населенного пункта.

## 9.5. Электроснабжение

Артинский городской округ не имеет местных источников по выработке электроэнергии. Электроснабжение потребителей д. Нижний Бардым  осуществляется филиалом ОАО «МРСК Урала – Свердлэнерго» Западные электрические сети через подстанцию ПС 110/10 кВ Симинчи.

В настоящее время ПС Симинчи имеет значительные резервы мощности: при установленной мощности трансформаторов 25 МВА существующая нагрузка составляет 0,38 МВА. Уровень  загрузки при максимальной нагрузке трансформаторов  составляет 17,6%.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии населенного пункта осуществляется непосредственно от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.  Питание  ТП и КТП выполнено воздушными линиями электропередачи - фидер ВЛ  10кВ «Бардым- Головино» протяженностью 15,3 км.

Данные о нагрузке и установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ КТП  представлены в таблице 9.5.1.

Потребителями электрической энергии в д. Нижний Бардым являются: жилые дома, общественные здания, производственная и коммунальная сферы,  наружное освещение территории.

По надежности электроснабжения основные потребители (жилые дома, административные здания) относятся  к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания.

Детские учреждения, медицинские учреждения, аптеки относятся к потребителям II категории и должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.  Согласно п. 4.1.11. главы 4.1 Инструкции  по проектированию городских электрических сетей  РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями) питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

Таблица 9.5.1. –  Сведения о  ТП, КТП 10/0,4 кВ в границах д. Нижний Бардым

| № ПТ (КПТ) | Установленная мощность, кВА | % загрузки | % износа | назначение | Протяженность ВЛ 0,4 кВ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 10кВ «Бардым - Головино» |  |  |  |  |  |
| 1335 | 250 | 5 | 50 | бытовое | 0,28 |
| 1367 | 160 | 50 | 50 | бытовое, магазин, вышка Мотив | 0,83 |
| 1334 | 250 | 65 | 60 | бытовое, школа, почта | 1,72 |
| 1270 | 100 | 85 | 85 | бытовое | 2,4 |
| 1269 | 100 | 85 | 85 | Бытовое, ФАП | 1,44 |
| ИТОГО | 860 |  |  |  | 6,67 |

Согласно данным, предоставленным энергоснабжающей организацией, состояние  электрических сетей на территории деревни удовлетворительное.  Необходимые мероприятия по ремонту и реконструкции     существующих      электросетевых объектов  проводятся обслуживающими организациями    по   результатам   обследований   технического состояния  энергохозяйства населенного пункта.

Проектные предложения. В настоящее время уровень электропотребления д. Нижний Бардым полностью обеспечивается существующими электросетевыми объектами. В ближайшие 15-20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственного и промышленного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах. Рост потребления в бытовой сфере ожидается за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, увеличения размеров жилья.

Электропотребление жилищно-коммунального сектора поселения 
на перспективу определено на основе рекомендаций СП 42.13330.2011 по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения по этапам строительства.

Результаты  расчетов  электрических  нагрузок  коммунально-бытовых потребителей выполнены в соответствии с табл.   2.4.3*  РД 34.20.185-94  по укрупненным удельным показателям с учетом планируемой газификацией жилищного фонда, а также с учетом планируемой обеспеченностью жилищной площадью на 1 человека.

Таблица 9.5.2. – Расчетные показатели электропотребления д. Нижний Бардым на перспективу до 2034года

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014г. | I очередь строительства 2019г. | II очередь строительства 2034г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 371 | 350 | 320 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год* | кВт.ч/год | н/д | 950 | 950 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс.кВт. ч/год | н/д | 332,5 | 304 |
| 4. | Электрическая нагрузка | кВт | н/д | 143,5 | 128 |

*Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*  показатель электропотребления принят для сельского поселения – 950 кВт.ч/чел. в год, использование максимума электрической нагрузки -4100 ч/год.

Согласно прим. 4,5 к табл.   2.4.3*  РД 34.20.185-94  приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Для учета различных мелкопромышленных потребителей (кроме перечисленных) питающихся, как правило, по поселковым распределительным сетям введен коэффициент 1,2.

Основной целью развития электросетевых объектов в д. Нижний Бардым является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. Для достижения поставленной цели необходимо проведение мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного питания, замене ветхих сетей и внедрение энергосберегающих технологий.

Электроснабжение существующего жилого сектора, а также общественно-деловой застройки  как на I очередь, так и на расчетный срок предусматривается от существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, имеющих достаточный резерв мощности.  Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в соответствии с ГОСТ Р 54149—2010  в   реконструкции   нуждается      все     морально        устаревшее  оборудование энергосистемы, кроме того потребуется замена трансформаторов с загрузкой более 70% на более мощные (либо использование механизма перераспределения электрической мощности).

Согласно п.  1.1.7. главы 1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевыми организациями.

Для электроснабжения зон перспективной жилой застройки в северо-западной  части населенного пункта потребуется строительство новых электросетевых объектов. Электрические сети  0,4 кВ разрабатываются на последующих  этапах  проектирования  в  проектах  планировки  с  расчетом  нагрузок  всех  потребителей  и  их  районированием, определением  количества  и  мощности  ТП  на  основании  технических  условий энергоснабжающих организаций.

Распределительные   электрические      сети   напряжением   0,4   кВ   от   трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой  территории,     предлагается  выполнять         с  применением           самонесущего          изолированного          провода  (СИП)       на  железобетонных опорах.

При  застройке свободных земельных участков в южной части населенного пункта  и для электроснабжения планируемого к строительству клуба потребуется новая трансформаторная подстанция 10/0.4  кВ.

Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется разработать программу мероприятий, включающую в себя установку новых фонарей, строительство новых сетей и модернизацию существующей системы уличного освещения.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей населенного пункта.

## 9.6. Средства связи и коммуникаций

Услуги связи на территории Артинского городского округа предоставляет  ОАО «Ростелеком». Телефонизация д. Нижний Бардым осуществляется от АТС, расположенной на территории деревни по адресу: ул. Комсомольская, д.56. Данные о загрузке и  техническом состоянии АТС не предоставлены.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации»,  уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического статуса и численности населения. Емкость сети телефонной связи общего пользования для 100 % телефонизации квартирного (при коэффициенте семейности равном 3,0) и общественного сектора должна составлять к расчетному сроку порядка 125 номеров. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов.

Для обеспечения жилой застройки и объектов соцкультбыта д. Нижний Бардым необходимым количеством телефонных номеров на I очередь строительства сохраняется существующая АТС. На расчетный срок потребуется ее расширение.

В настоящее время в городском округе развивается сотовая связь. Операторы сотовой связи: Utel, Мотив, МТС, Билайн, Мегафон.

На территории д. Нижний Бардым установлена радиорелейная мачта оператора сотовой связи «Мотив».

Дальнейшее развитие сотовой связи, которая составляет существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия с применением новейших технологий и повышения качества связи.

В населенном пункте транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах. В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание.

Организацией пунктов коллективного доступа в сеть Интернет занимается Почта России. Перспективы расширения сети Интернет в сельской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания на территории населенного пункта в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях  и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые.

Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

## 9.7. Инженерная планировка территории

По условиям рельефа территория деревни Нижний Бардым соответствует  строительным требованиям для размещения гражданского и производственного строительства. Рельеф территории допускает возможность строительства зданий и сооружений, устройства дорог, отвода поверхностных вод при небольших объемах земляных работ. Исключение составляют овраги, склоны которых с уклонами до 15%  являются неблагоприятными для строительства.

Грунты территории допускают строительство зданий без устройства дорогостоящих оснований, почвы пригодны для произростания зеленых насаждений.

Основным фактором, осложняющим и определяющим условия жилищного, промышленного и транспортного строительства является наличие затопляемых территорий  в пойме р. Бардым и оврагообразование.

В соответствии с природными условиями, согласно принятым планировочным решениям, по инженерной подготовке территории д. Нижний Бардым предлагаются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока (вертикальная планировка территории, организация отвода дождевых и талых вод, в основном, посредством устройства вдоль улиц и дорог бетонных кюветов);

- защита  территории  от затопления  паводковыми водами                        (берегоукрепление);

- борьба с оврагообразованием (уположение склонов в местах подверженных разрушению, закрепление склонов зелеными насаждениями, организация поверхностного стока, поступающего в овраги).

Предусмотренные мероприятия подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

## 9.8. Санитарная очистка

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) с территории населенного пункта  являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Генеральной схемой санитарной очистки территории Артинского городского округа, утвержденной Постановлением администрации Артинского городского округа от 30.12.2013 № 1653, для расчетов объема накопления отходов от  населения на текущий момент и перспективу приняты следующие нормы образования ТБО:

- на текущий момент– 1,6 м3  в год на 1 жителя;

- на последний год I очереди (5 лет) – 1,68 м3 в год на 1 жителя;

- на последний год расчетного срока (20 лет) – 1,95 м3 в год на 1 жителя.

Санитарную уборку территории и   организованный вывоз отходов  на территории  Симинчинской сельской администрации  осуществляет МУП «ЖКХ Манчаж». В  настоящее время применяется  бестарный (позвонковый) способ сбора отходов у населения.  Централизованный сбор и обезвреживание опасных отходов 1-3 класса от населения не производится.

Расчетный объем отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения, представлен в таблице 9.8.1.

Таблица 9.8.1. Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения на территории д. Нижний Бардым

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТБО, м3/год** | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 58 | 0,6 | 34,8 |
| Детские сады* | воспитанников | 10 | 0,55 | 5,5 |
| ФАП | посещений/год | 1400 | 0,07 | 98 |
| Учреждения культуры* | мест | 50 | 0,7 | 35 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 100 | 1,17 | 117 |
| Всего: |  |  |  | 290,3 |

* - планируемый объект

** - Генеральная схема санитарной очистки территории Артинского городского округа. С.85-87, табл.3.5.

Таблица 9.8.2. Объемы накопления ТБО и КГО д. Нижний Бардым от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период до 2034г

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г | 2019 г | 2034 г |
| от жилищного фонда* | 593,6 | 588,0 | 624,0 |
| от объектов социально-бытового назначения | 249,8 | 305,1 | 354,2 |
| Всего: | 843,4 | 893,1 | 978,2 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 42,2 | 44,7 | 48,9 |

* Расчет на  2019 и 2034 г.г.  произведен на число жителей согласно демографическому прогнозу

В соответствии с Правилами разработки схем санитарной очистки населенных мест РФ, утвержденных Комитетом Российской Федерации по муниципальному хозяйству приказом № 66 от 27 декабря 1993 г., купногабаритные отходы составляют 3-7% по объему от общего количества ТБО. Генеральной схемой санитарной очистки территории Артинского городского округа для расчетов принято значение объема КГО составляющее 5% от общего объёма ТБО. Расчет объемов накопления ТБО для объектов инфраструктуры на  2019 и 2034 г.г. (таблица 9.8.2.) произведен с учетом увеличения норм накопления ТБО 1 % в год.

Проектные предложения. Для сбора ТБО на территории д. Нижний Бардым предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированный полигон размещения ТБО.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Для сбора крупногабаритных отходов возможна организация отдельных специально оборудованных площадок, либо совмещение их с мусоросборными площадками.

Вопросы обеспечения техникой летней и зимней уборки, вывоза ТБО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейнеров и принципиальная схема обезвреживания отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

# 10. Охрана окружающей среды

## 10.1. Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Загрязнение воздушного бассейна на территории д. Нижний Бардым происходит от стационарных  и передвижных источников.

На территории деревни в настоящее время объектов производственного назначения и угольных котельных нет. Влияние  на состояние атмосферного воздуха оказывает транзитный  автомобильный транспорт, а также печи в жилых домах усадебного типа, отапливаемых дровами.

В целом фактическое загрязнение воздуха населенного пункта  можно оценивать как допустимое, в связи с чем, настоящим Проектом  предлагаются следующие планировочные мероприятия:

- строительство обхода д. Нижний Бардым с западной  стороны для выведения транзитного автомобильного транспорта с территории населенного пункта;

- улучшение качества дорожного покрытия улично-дорожной сети;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производственных объектов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- газификация жилой застройки населенного пункта.

## 10.2. Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в деревне являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта и хозяйственно-бытовыми отходами;

- разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых  удобрений;

- механическое повреждение почв при прокладке сетей инженерной инфраструктуры и строительстве.

Для обеспечения охраны и рационального использования почв необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по рекультивации нарушенных земель при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, ликвидации последствий загрязнения земель.

Загрязнение земель происходит преимущественно за счёт выбросов в атмосферу токсичных продуктов сжигания ископаемого топлива. Среди них наиболее опасными являются ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, селен, фтор. Особенно загрязнены тяжёлыми металлами территории вдоль автомобильных дорог.

Большой проблемой, связанной с охраной почв, является загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных для повторного использования компонентов.

На территории населенного пункта должен быть организован   централизованный сбор ТБО и ЖБО, а также  сбор опасных отходов 1-3 класса от населения (использованные люминесцентные лампы, термометры, кислоты, щелочи, свинцово- кислотные аккумуляторные батареи, сухие батареи, лаки и краски, отработанные шины, промасленная ветошь).

На территории организаций должны быть площадки для сбора твердых бытовых отходов, соответствующие экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека, с нормативным количеством плотно закрывающихся мусоросборников. Мусоросборники должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Площадки должны иметь асфальтированные или бетонные подъездные пути, обеспечиваться ограждением и освещением.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии помойные ямы, дворовые туалеты, мусоросборные камеры, постройки для содержания скота, птицы и т.п.

Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов должны производиться организациями, имеющими спецавтотранспорт, уполномоченными физическими и юридическими лицами, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

В сфере обращения с отходами производства и потребления Проектом предлагается:

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО согласно санитарным нормам;

- организовать сбор опасных отходов 1-3 класса от населения и организаций;

- предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- ликвидировать все несанкционированные свалки, а также разработать системы контроля за несанкционированными свалками, исключающие возможность их появления.

## 10.3. Охрана водных ресурсов

Основной вклад в загрязнение поверхностных водных объектов на территории населенного пункта вносят бытовые отходы населения, несанкционированные свалки, а также ливневые стоки.

Жители деревни в основном использует выгребные ямы не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.

Снабжение питьевой водой населения осуществляется централизованно из водопровода,  из колодцев и скважин, организованных жителями  на приусадебных участках.

Основным фактором, обуславливающим низкое качество воды в нецентрализованных источниках водоснабжения, является слабая защищенность водоносных горизонтов источника от загрязнения с поверхности территории, в т.ч. отсутствие установленных требований обустройства источников нецентрализованного водоснабжения санитарными правилами и нормами. Не в полном объеме организован производственный лабораторный контроль качества питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения.

Мероприятия, предусмотренные программой «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Артинского городского округа до 2020 года» является частью предстоящей работы в области снижения негативного влияния природных факторов на здоровье населения, создание благоприятной среды проживания граждан. В составе программных мероприятий  в области охраны водных ресурсов выделены следующие:

- обустройство зон санитарной защиты водонапорных башен;

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

- контроль за состоянием колодцев, родников (анализ воды).

Дополнительно к этим мероприятиям настоящим Проектом предлагается:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- проведение реконструкции существующих нецентрализованных водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

## 10.4. Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также  важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т. е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Размер площади зеленых насаждений общего пользования на территории  сельских населенных пунктов составляет 12 м2 на человека (в соответствии с СП 42.13330.2011).

Таблица 10.4.1.  Расчет площади зеленых насаждений общего пользования на территории д. Нижний Бардым

| Показатели | первая очередь 2019 г (норматив) | расчетный срок 2034 г (норматив) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 350 | 320 |
| Норматив, м2/чел | 12 | 12 |
| Площадь зеленых насаждений общего пользования, га | 0,42 | 0,38 |

При создании (посадке) зеленых насаждений Проектом предлагается:

- благоустройство планируемой спортивно-рекреационной зоны, выделенной на картографических материалах проекта;

- озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель);

- озеленение территории  Нижнебардымской СОШ и планируемого ДК путем посадки декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород и организации цветников и газонов.

# 11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории д. Нижний Бардым

По данным Симинчинской сельской администрации на территории д. Нижний Бардым, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне и опасных промышленных объектов нет.  Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Свердловской области  и  генерального плана Артинского городского округа строительство категорированных объектов на территории населенного пункта не предусматривается.

Отсутствие опасных промышленных объектов, невысокая плотность населения, наличие лесов с преобладанием в древостое пород, устойчивых к возгоранию, обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 11.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные метеорологические явления. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории д. Нижний Бардым возможны чрезвычайные ситуации, связанные с опасными метеорологическими явлениями, природными пожарами, опасными геологическими и  гидрологическими процессами и явлениями.

Таблица 11.1.1. Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория д. Нижний Бардым относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому  при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Затопления. Согласно Паспорту безопасности территории муниципального образования «Артинский городской округ» вероятность наводнения на территории округа - 1,7х10-2 возможная частота реализации наводнения – 6,5х10-3, возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону наводнения – до 9.

Деревня Нижний Бардым в число населенных пунктов Артинского городского округа, требующих особых мероприятий по защите территории от затопления паводком 1% обеспеченности не входят.

В гидрологическом отношении  река Бардым изучена слабо, наблюдения за расходами и уровнями воды в реке не ведутся. В данном регионе для рек, имеющих аналогичные гидрологические характеристики,  уровень паводкового затопления 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет)  не превысит 2,5 – 3,0 м.

В границах населенного пункта в зоне вероятного паводкового затопления расположены, преимущественно, приусадебные участки индивидуальной малоэтажной жилой застройки.

В соответствии с п.13. 6. СП 42.13330.2011 территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 58.13330.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений

Опасные геологические процессы.  Развитие карста – опасный геологический процесс, проявление которого в виде провалов на поверхности и образования подземных полостей, осложняет условия  строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. Проявление карстовых и карстово-суффозионных процессов может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций локального и регионального масштаба, связанных с выходом из рабочего состояния магистральных водоводов, газопроводов, автодорог, жилых и нежилых помещений.

В плане районирования карста территория Артинского городского округа  расположена в районе Западно-Уральской карстовой провинции. Поверхностные формы карста представлены воронками, котловинами, провалами, суходолами, карстовыми логами.

Детальное исследование карстовых процессов на территории д. Нижний Бардым не проводилось. Проведение изыскательских работ и строительства на закарстованных территориях должно проводиться в соответствии со сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям  для строительства.

Природные пожары. На территории Артинского городского округа возможно возникновение лесных пожаров. Согласно материалам Паспорта безопасности территории муниципального образования «Артинский городской округ» возможная частота реализации ЧС  - 1,5х10-3.

Небольшие лесные массивы находятся с южной, западной и северо-западной  сторон от деревни Нижний Бардым. Риск возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории населенного пункта, связанных с лесными пожарами, является вполне возможным, особенно в засушливое, жаркое лето.

Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. Меры по ограничению распространения пожаров:

- устройство противопожарных барьеров, разрывов;

- создание пожароустойчивых  опушек, полос из лиственных пород;

- устройство минерализованных полос, вдоль дорог.

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие). Особенно актуальными такие мероприятия являются в сложившихся условиях зарастания древесной растительностью сельхозугодий и подступания лесов к населенным пунктам.

- 11.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварийно опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории населенного пункта потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах.

На территории д. Нижний Бардым химически, ядерно- и радиационно опасных объектов нет. В настоящее время пожаровзрывоопасных объектов в населенном пункте также не имеется.

В проектируемый период предусмотрена газификация д. Нижний Бардым природным газом. Планируемый газопровод высокого давления 0,6 МПа Д 160 мм  пройдет  вдоль  западной границы населенного пункта. На территории деревни будут построены ГРП и газораспределительные сети низкого давления.

Данные объекты являются пожаровзрывоопасными. Эксплуатация объектов газоснабжения на застроенных территориях осуществляется в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878.

Угрозы катастрофического затопления поймы при разрушении гидроузла для территории деревни нет, т.к. ГТС Бардымского пруда расположена ниже по течению реки.

На территории деревни Нижний Бардым  возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения, которые будут выражаться в обрыве линий электропередачи, кабелей связи, прорывах водопровода. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории деревни, относится региональная автомобильная дорога ««Красноуфимск - Симинчи».

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на дороге, перевозку опасных грузов автомобильным транспортом необходимо осуществлять с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73.

К наиболее вероятным техногенным чрезвычайным ситуациям на территории д. Нижний Бардым относятся пожары.

Как правило, основными причинами возникновения пожаров служат:

  - неосторожное обращение с огнем;

  - нарушение правил устройства и эксплуатации систем отопления;

  - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

  - умышленные поджоги;

  - детская шалость.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам, решаемых органами местного самоуправления.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2  «дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут».

В Артинском городском округе имеется 13 пожарных депо. Ближайшее к д. Нижний Бардым находятся:

- в д. Азигулово на 1 пожарный автомобиль. Расстояние 12 км по автомобильным дорогам от д. Нижний Бардым;

- в п.г.т. Арти на 6 пожарных автомобилей. Расстояние 21 км от д. Нижний Бардым;

- в с. Манчаж на 3 пожарных автомобиля.

В настоящее время в д. Нижний Бардым единственный пожарный гидрант, который  может использоваться  в качестве источника воды для заправки пожарных автомобилей, находится  в районе водонапорной башни.

Для тушения пожаров должен быть организован подъезд и  площадка с твердым покрытием для разворота пожарных машин на р. Бардым. На расчетный срок  тушение пожаров в д. Нижний Бардым предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Для целей пожаротушения на  сети устраиваются пожарные гидранты  в соответствии с СП 8.13130.

Одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

На территории сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения.

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

- 12.Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Ед. изм. | Исходный год 2014 год | I очередь 2019 год | Расчетный срок 2034год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населённого пункта | га | 197,6 | 197,6 | 197,6 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Нижний Бардым, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилая зона; -жилая зона планируемая - общественно-деловая зона - зона производственного использования - зона инженерной и транспортной инфраструктуры - зона сельскохозяйственного использования- -зона рекреационного назначения -зона специального назначения -земли под водными объектами | га га га га га га га га га | 67,73 19,6 0,75 3,68 13,0 18,72 68,16 1,97 3,99 | 67,73 19,6 0,75 3,68 13,0 18,72 68,16 1,97 3,99 | 67,73 19,6 1,49 3,97 14,57 18,72 65,56 1,97 3,99 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 371 | 350 | 320 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - младше трудоспособного возраста - население в трудоспособном возрасте - население старше трудоспособного | чел. чел. чел. | 42 (11,4%) 225(60,6%) 104 (28%) | 45(12,9%) 194 (55,4%) 111 (31,7%) | 51(15,9%) 161(50,3%) 108(33,8%) |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 6582,39 | 6937 | 8000 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 17,74 | 19,82 | 25,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | -/10 | 10 | 14 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 125/28 | 125/30 | 125/30 |
| 4.3. | Больница, мощность: существующая / нормативная | коек | - | - | - |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП) | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. | Учреждения клубного типа мощность: существующая / нормативная | мест | -/55 | 50 | 50 |
| 4.6. | Библиотеки, мощность существующая / нормативная | ед. хр. | 3651/2782 | 3651/2625 | 3651/2400 |
| 4.7. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: - спортивные залы, мощность: существующая / нормативная - плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 м2 | -/78 н/д/362 | 73,5 341 | 67,2 312 |
| 4.8. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | н/д/100 | 94,5 | 86,4 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | -/14 | 14 | 13 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 | 2 |
| 4.11. | Предприятия связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.12. | Пожарное депо | объект | - | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного транспорта | км | - | - | - |
| 5.2. | Протяженность улиц, всего: | км | 7,749 | 8,049 | 8,569 |
| 5.3. | в т.ч. -главных улиц -основных улиц -второстепенных улиц -пешеходных улиц | км км км км | 2,2 4,0 - - | 2,2 4,00 - 0,3 | 2,2 4,0 0,52 0,3 |
| 5.4. | поселковых дорог | км | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| 5.5. | Общая протяженность улиц и дорог с усовершенствованным покрытием | км | 2,2 | 4,2 | 6,2 |
| 5.6. | автомобильных дорог IV категории | км | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | н/данных | 98,35 | 89,92 |
| 6.1.2. | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | н/данных | 73,5 | 67,2 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: | л/сут | н/данных | 162,5 | 162,5 |
| 6.1.4. | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 240 | 240 | 240 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 4,0 | 4,0 | 6,67 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут | нет данных | 80,85 | 73,92 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс.кВт.ч/год | нет данных | 332,5 | 304 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | нет данных | 950 | 950 |
| 6.3.3. | Общая мощность установленных трансформаторов | кВА | 5/860 | 6/1020 | 6/1020 |
| 6.3.4. | Источники покрытия электронагрузок: |  | ПС 110/10 Симинчи |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Количество котельных | объект | - | - | - |
|  | в т.ч. газовых | объект | - | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Годовой расход газа, всего | тыс.м3 | - | 342,76 | 896,66 |
| 6.5.2. | в т.ч. населением | тыс.м3 |  | 342,76 | 685,52 |
| 6.5.3. | Охват населения газоснабжением | % | - | 50 | 100 |
| 6.5.4. | Протяженность газораспределительных сетей низкого давления | км | - | 2,5 | 2,506 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | н/данных | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления ТБО в т.ч. крупногабаритных | м3/год м3/год | 843,4 42,2 | 893,1 44,7 | 978,2 48,9 |
| 6.7.2. | Санкционированные места временного хранения ТБО | ед./га | - | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ, обслуживающих населенный пункт | Ед./га | 1/1,97 | 1/1,97 | 1/1,97 |

Программа социально-экономического развития Артинского городского округа на 2015-2017 годы. С.22.