ИП Филимонова Е.А.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

расположенной в границах улицы Королева, д. 78 в пгт. Арти

Исполнитель:                                           Филимонова Евгения Алексеевна

г. Красноуфимск

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ	3

Введение	3

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МЕЖЕВАНИЯ	3

Общие данные проекта межевания	4

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ	5

2.1 Земельные участки	5

2.2 Ведомость координат поворотных точек	6

2.3 Красные линии	7

2.4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания	8

3 ОБОСНОВАНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ	9

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	10

Чертеж территориальных зон	10

Границы красных линий	11

Границы определения мест допустимого размещения зданий, сооружений, строений.	12

Границы планируемых и существующих земельных участков	13

Границы образуемых и изменяемых земельных участков	14

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	15

Границы существующих земельных участков	15

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Введение

ИП Филимоновой Е.А. подготовлен проект межевания территории в целях приведения границ существующих земельных участков в соответствие со сложившеюся застройкой, для исключения чересполосицы, а также приведения параметров земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом, определение местоположения границ уточняемых, образуемых и изменяемых земельных участков.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию границ уточняемых, образуемых и изменяемых земельных участков.

В данном проекте межевания территории, для приведения границ существующих земельных участков в соответствие со сложившеюся застройкой, для исключения чересполосицы, а также приведения параметров земельных участков, предусмотрено следующее:

1. Путем перераспределения земельного участка с КН 66:03:1601040:137, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. Королева, д. 78 и земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности образовать земельный участок с обозначением :ЗУ1.

2. Путем образования земельного участка образовать земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. Королева с обозначением :ЗУ2.

В соответствии с "правилами землепользования и застройки Артинского городского округа", утвержденных Решением Думы Артинского городского округа в редакции от 24.12.2019 г. №64 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Артинского городского округа» (в редакции Решения Думы Артинского муниципального округа от  27.02.2025г. № 13) от 08.12.2025 №61 территория расположена в следующей функциональной зоне градостроительного регулирования: ОД2 – Многофункциональная общественно-деловая зона, И2 – Зона транспортной инфраструктуры.

Рассматриваемая территория расположена в границах одного кадастрового квартала 66:03:1601040. Границы проектируемых участков граничат с земельными участками, сведения о которых внесены в ГКН. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже «Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории».

При разработке проекта межевания территории использованы следующие исходные материалы:

1. Генеральный план Артинского городского округа;

2. «Правила землепользования и застройки Артинского городского округа", утвержденных Решением Думы Артинского городского округа в редакции от 24.12.2019г. №64 (в редакции Решения Думы Артинского муниципального округа от  27.02.2025г. № 13) от 08.12.2025 №61;

3. Сведения о земельных участках, охранных зонах, объектах капитального строительства, полученные из Единого государственного реестра недвижимости;

Документация по планировке территории разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

- СП 42.13330. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», Екатеринбург, 2009;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ;

Графические материалы документации по планировке территории разработаны в масштабе 1:500 на цифровой картографической основе в системе координат МСК-66 зона 1.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ МЕЖЕВАНИЯ

Общие данные проекта межевания

Проектом межевания территории, расположенной в границах улицы Королева, д. 78 предусмотрено:

1. Образование земельных участков путем перераспределения земельного участка и земель находящихся в государственной неразграниченной собственности;

2. Образование земельных участков путем образования земельных участков.

Проект межевания выполнен в системе координат МСК-66 зона 1.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях пгт. Арти.

При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих границ земельных участков, их правовой статус и корректность установленных границ.

Таблица 1

| № | Кадастровый (условный) номер ЗУ (при наличии) | Наименование вида разрешенного использования ЗУ/код вида разрешенного использования ЗУ | Площадь, кв.м | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | в границах улицы Королева, д. 78 границах улицы Королева, д. 78 в пгт. Арти | - | 6568 | земли населенных пунктов |

Таблица 2

| № | Кадастровый номер | Адрес (описание местоположения) | Разрешенное использование | S кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 66:03:1601040:11 | Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. Ленина, д. 97, кв. 1 | для индивидуального жилищного строительства | 532 |
| 2 | 66:03:1601040:12 | Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. Ленина, д. 97, кв. 2 | для индивидуального жилищного строительства | 375 |
| 3 | 66:03:1601040:137 | Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. Королева, д. 78 | под объект торговли (магазин) | 137 |
| 4 | 66:03:0000000:3201 | Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Королева от 54 до 76, по пер. Школьный, до ул. Карла Маркса от77 до 61 | коммунальное обслуживание | 1639 |
| 5 | 66:03:1601040:28 | Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. Королева, д. 80 | для индивидуального жилищного строительства | 694 |
| 6 | 66:03:1601040:116 | Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский городской округ, пгт. Арти, ул. Королева, д. 82 | для индивидуального жилищного строительства | 919 |
| 7 | 66:03:1601040:27 | обл. Свердловская, р-н Артинский, рп. Арти, ул. Королева, дом 84 | для индивидуального жилищного строительства | 739 |
| 8 | 66:03:1601040:1 | обл. Свердловская, р-н Артинский, рп. Арти, ул. Ленина, дом 101 | индивидуальное жилищное строительство | 1008 |
| 9 | 66:03:1601040:51 | обл. Свердловская, р-н Артинский, рп. Арти, ул. Ленина, дом 99 | под существующим нежилым зданием | 446 |

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ

2.1 Земельные участки

В проекте межевания территории границы образуемых, уточняемых, исправляемых земельных участков установлены соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере градостроительной деятельности, в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

Согласно требованиям, ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, размер и границы земельного участка определяются градостроительными регламентами, установленными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Градостроительным регламентом Артинского городского округа установлен предельный минимальный и предельный максимальный размер земельного участка, в границах которого осуществляется проектирование.

Проектом межевания предлагается:

Образование земельных участков путем перераспределения, данные о которых приведены в табл. 3;

Таблица 3

| № | Кадастровый (условный) номер ЗУ (при наличии) | Площадь з.у до/после, кв.м | Наименование вида разрешенного использования ЗУ/код вида разрешенного использования ЗУ | Местоположение земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | :ЗУ1 | 167 | Магазины/4.4 | Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский муниципальный округ, пгт. Арти, ул. Королева, д. 78 | земли населенных пунктов |

Образование земельных участков, данные о которых приведены в табл. 4;

Таблица 4

| № | Кадастровый (условный) номер ЗУ (при наличии) | Площадь з.у до/после, кв.м | Наименование вида разрешенного использования ЗУ/код вида разрешенного использования ЗУ | Местоположение земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | :ЗУ2 | 49 | Земельные участки (территории) общего пользования /12.0 | Российская Федерация, Свердловская обл., Артинский муниципальный округ, пгт. Арти, ул. Королева | земли населенных пунктов |

На основании вышеизложенного в проекте межевания территории определены границы земельных участков.

На основании проекта межевания территории будет осуществляться постановка на Государственный кадастровый учет земельных участков.

Мероприятия по переводу земель в другую категорию не предусматриваются.

2.2 Ведомость координат поворотных точек

Ведомость координат поворотных точек земельных участков приведена в таблицах ниже.

Таблица 5

Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ1

| Площадь участка, кв.м | Номер поворотной точки | координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х | у |
| 167 | 1 | 344818.68 | 1406594.98 |
|  | 2 | 344825.25 | 1406591.83 |
|  | 3 | 344830.12 | 1406603.96 |
|  | 4 | 344820.12 | 1406608.22 |
|  | 5 | 344817.98 | 1406609.32 |
|  | 6 | 344817.26 | 1406607.89 |
|  | 7 | 344814.7 | 1406609.01 |
|  | 8 | 344813.77 | 1406606.74 |
|  | 9 | 344812.77 | 1406604.3 |
|  | 10 | 344817.52 | 1406602.34 |
|  | 11 | 344818.06 | 1406602.12 |
|  | 12 | 344816.09 | 1406596.26 |
|  | 13 | 344817.66 | 1406595.47 |
|  | 1 | 344818.68 | 1406594.98 |

Таблица 6

Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ2

| Площадь участка, кв.м | Номер поворотной точки | координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х | у |
| 49 | 14 | 344828.28 | 1406590.46 |
|  | 15 | 344834.07 | 1406603.83 |
|  | 16 | 344833.59 | 1406604.04 |
|  | 3 | 344830.12 | 1406603.96 |
|  | 2 | 344825.25 | 1406591.83 |
|  | 19 | 344826.79 | 1406591.09 |
|  | 14 | 344828.28 | 1406590.46 |

2.3 Красные линии

Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Межевание производится в границах элемента планировочной структуры. Проект межевания территорий разрабатывается в границах установленных красных линий. Согласно п. 4.1 Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, проект красных линий разрабатывается, согласовывается и утверждается, как правило, в составе градостроительной документации, выполняемой на территорию поселения или части поселения, в том числе и в составе генерального плана поселения.

Согласно требованиям Инструкции «о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», при проектировании красных линий учитываются границы отвода инженерных сооружений, т.к. красные линии устанавливаются в том числе и по границам земельных участков, занятых инженерными сооружениями. При установлении границ земельных участков были использованы: архитектурно- планировочное решение, схема улично- дорожной сети, схемы красных линий, аэрофотосъемка, кадастровый план территории, Генеральный план территории, карта территориального зонирования. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках отображены на Чертеже межевания территории.

Таблица 7

Ведомость координат красных линий

| Номер поворотной точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 344813.84 | 1406557.38 |
| 2 | 344821.39 | 1406575 |
| 3 | 344823.08 | 1406574.79 |
| 4 | 344829.36 | 1406589.98 |
| 5 | 344850.29 | 1406641.83 |

2.4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 8

| № пп. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0.6568 | 0.6568 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию: | га | 0.0216 | 0.0216 |
| 2.1 | - Магазины | га | - | 0.0167 |
| 2.2 | - Земельные участки (территории) общего пользования | га | - | 0.0049 |

3 ОБОСНОВАНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Решение о подготовке документации по планировке территории принято, в соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрацией города Красноуфимск Свердловской области.

Подготовка документации по планировке территории осуществлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения. Объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории межевания не выявлено.

Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) подготавливаются в пределах красных линий планировочных элементов территории, установленных ранее. Проект межевания территорий разработан в соответствии с градостроительной документацией и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки. Границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертеж территориальных зон

Условные обозначения: -Граница территории.

Границы красных линий

Масштаб 1:500 Условные обозначения: - Красные линии - Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ - Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе - Границы земельных участков, установленные при проведении кадастровых работ, сведения о которых не достаточны для определения их местоположения, отражающиеся в масштабе - Границы земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о которых не достаточны для определения их местоположения, отражающиеся в масштабе 1,2,3,…,n - Надписи номеров уточнённых характерных точек (межевые знаки) 1,2,3...,n - Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН н1, н2,… ,нn - Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :125 - Надписи кадастрового номера земельного участка

Границы определения мест допустимого размещения зданий, сооружений, строений.

Масштаб 1:500 Условные обозначения: - Допустимое размещение зданий - Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ - Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе - Границы земельных участков, установленные при проведении кадастровых работ, сведения о которых не достаточны для определения их местоположения, отражающиеся в масштабе - Границы земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о которых не достаточны для определения их местоположения, отражающиеся в масштабе 1,2,3,…,n - Надписи номеров уточнённых характерных точек (межевые знаки) 1,2,3...,n - Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН н1, н2,… ,нn - Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :125 - Надписи кадастрового номера земельного участка

Границы планируемых и существующих земельных участков

Масштаб 1:500 Условные обозначения: - Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ - Границы сервитута - Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе - Границы земельных участков, установленные при проведении кадастровых работ, сведения о которых не достаточны для определения их местоположения, отражающиеся в масштабе - Границы земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о которых не достаточны для определения их местоположения, отражающиеся в масштабе 1,2,3,…,n - Надписи номеров уточнённых характерных точек (межевые знаки) 1,2,3...,n - Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН н1, н2,… ,нn - Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :125 - Надписи кадастрового номера земельного участка

Границы образуемых и изменяемых земельных участков

Масштаб 1:1000 Условные обозначения: - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности - Новая характерная точка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН и местоположение которой было определено в ходе работ - Граница земельного участка, установленная (уточненная) при проведении кадастровых работ - Границы сервитута - Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе - Границы земельных участков, установленные при проведении кадастровых работ, сведения о которых не достаточны для определения их местоположения, отражающиеся в масштабе - Границы земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о которых не достаточны для определения их местоположения, отражающиеся в масштабе 1,2,3,…,n - Надписи номеров уточнённых характерных точек (межевые знаки) 1,2,3...,n - Надписи номеров существующих характерных точек в ГКН н1, н2,… ,нn - Надписи номеров вновь образованных характерных точек (межевые знаки) :125 - Надписи кадастрового номера земельного участка

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Границы существующих земельных участков

Масштаб 1:1000 Условные обозначения: - Границы земельных участков, установленные в соответствии федеральным законодательством, включенные в ГКН, отражающиеся в масштабе :125 - Надписи кадастрового номера земельного участка