	Общество с ограниченной ответственностью 
  «ЛогиКа»

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры в пгт. Арти ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская 
Том III  Проект межевания территории 

Изм.

№ док.

Подп.

Дата

2018

	Общество с ограниченной ответственностью 
  «ЛогиКа»

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры в пгт. Арти ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская 
Том III  Проект межевания территории 

  Директор 
Тарасюк М. А.
(подпись)

  Разработал
Арзамасова А. П.
(подпись)
Изм.

№ док.

Подп.

Дата

2018


Содержание проектной документации
	Номер

тома
	Обозначение тома
	Наименование документации
	Масштаб
	Примечание

	Материалы основной части проекта планировки территории

	Том 1
	Текстовая часть
	Том 1. Основная часть проекта планировки территории «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры в пгт. Арти ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская»
	-
	

	
	Графическая часть
	Чертеж планировки территории
	1:2000
	

	Материалы по обоснованию проекта планировки территории

	Том 2
	Текстовая часть
	Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры в пгт. Арти ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская»
	 -
	

	
	Графическая часть
	Фрагмент карты планировочной структуры территории
	1:5000
	

	
	
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства
	1:2000
	

	
	
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории
	1:2000
	

	
	
	Схема организации движения транспорта и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, схема организации улично-дорожной сети, Схема вертикальной планировки, территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории
	1:2000
	

	
	
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений
	1:2000
	

	
	
	Чертеж красных линий
	1:2000
	

	
	
	Поперечные профили улиц
	1:200
	

	Материалы проекта межевания территории

	Том 3
	Текстовая часть
	Том 3. Проект межевания территории «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры в пгт. Арти ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская»
	-
	

	
	Графическая часть
	Чертеж межевания территории
	1:2000
	

	
	
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории
	1:2000
	

	План реализации проекта планировки территории

	Том 4
	Текстовая часть
	Том 4. План реализации проекта планировки территории «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры в пгт. Арти ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская»
	-
	

	
	Графическая часть
	Чертеж планировочного решения территории с отображением очередности реализации проекта планировки территории
	1:2000
	


Содержание тома 3
	№
	Наименование
	Масштаб
	Кол.
листов
	Гриф 
секретности

	1
	2
	3
	4
	5

	Текстовые материалы

	1
	Том 3. Проект межевания территории «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры в пгт. Арти ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская»
	
	18
	несекретно

	Графические материалы

	2
	Чертеж межевания территории
	1:2000
	1
	несекретно

	3
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории
	1:2000
	1
	несекретно


Содержание
	1. Введение
	

	2. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории
	

	3. Зоны с особыми условиями использования территории
	

	4. Проект межевания территории
	

	4.1. Нормативная документация, используемая при разработке
	

	4.2 Методические подходы, применяемые  при разработке проектных решений по формированию  и перераспределению земельных участков
	

	4.3 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования
	

	4.4 Сведения о формируемых земельных участках
	


1. Введение
Подготовка проекта планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляется на территорию в Свердловской области пгт. Арти ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская.
Основанием для разработки градостроительной документации является Постановление Администрации Артинского городского округа от 30.05.2018 г. № 349 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона пгт. Арти, ул. Заводская, ул. Самолётная, ул. Грязнова, ул. Симинчинская».
Основная цель разработки проекта межевания территории является установление границ образуемых и изменяемых земельных участков.
При разработке проекта планировки территории учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- иные действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, нормативные технические документы.
Разработка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется на основании муниципального контракта МК № 34 от 11.07.2018 г., заключенному между Администрацией Артинского городского округа и ООО «Логика».
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки:

- Кадастровый план территории (66:03:1601006, 66:03:1601007);
- Генеральный план, карта зонирования Артинского городского округа применительно к населенному пункту р.п. Арти, утвержденный решением Думы Артинского городского округа от 29.05.2014 № 25;
- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Думы Артинского городского округа от 26.01.2016 №1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Артинского городского округа Свердловской области»;
- Правила землепользования и застройки Артинского городского округа применительно к территории р.п. Арти, утвержденные решением Думы Артинского городского округа от 03.08.2007 № 55;
- Топографический план, подготовленный ООО «ЛогиКа» в 2018 году.
2. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории 
Территория проектирования расположена в западной части пгт. Арти. Проектируемая территория преимущественно свободна от застройки. Территория проектирования расположена в одном кадастровом квартале 66:03:1601006 и ограничена с южной стороны – улицей Грязнова. На момент проектирования в южной части территории расположена индивидуальная жилая застройка.
По техническому заданию территория проектирования занимает ориентировочно площадь 25,0 га, но проект был выполнен на территорию площадью 32,81 га. Проектируемая территория представляет собой незастроенный участок, на котором преобладает травяная луговая растительность.
Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования территориальных условий, кадастрового деления территории и планируемых к размещению объектов капитального строительства жилого и общественного назначения. 
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости на территории проектирования расположены 62 земельных участков с видами разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства.
Существующая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой: 11 существующих жилых домов и 6 строящихся жилых домов. Проектом предлагается строительство 102 индивидуальных жилых домов, размещаемых на свободной от застройки территории (выделенных и образуемых земельных участков).

Проектом планировки предусмотрено размещение индивидуальной жилой застройки, парковой (рекреационной) зоны, объекта торговли, объекта спортивного назначения.

На проектируемой территории установлены красные линии, регулирующие обозначение планируемых границ территорий общего пользования, а также границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства – линии регулирования застройки, которые регламентирует размещение объектов капитального строительства на земельном участке (отступ от границы участка 5 метров).

В границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. Рассматриваемый участок не попадает в контуры территорий, связанных с памятниками историко-культурного наследия, либо их охранными зонами.

3. Зоны с особыми условиями использования территории 

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Охранная зона объектов электросетевого хозяйства
Для воздушных линии электропередачи в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

для 0,4 кВ в размере 2 метров в каждую сторону от крайних проводов;

для 10 кВ в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов;

для 110 кВ в размере 20 метров в каждую сторону от крайних проводов.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
Охранная зона водопровода

Для сетей водоснабжения в соответствии с СП 31.1330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (таблица 15), регламентируемый расстояние по горизонтали (в свету) до сетей водоснабжения, можно принять охранную зону от осей водопровода с каждой стороны по 5 м.
Охранная зона газопровода

Охранные зоны газопроводов устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации

Канализация проходит в восточной части территории проектирования. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СП 42.13330.2011 (таб.15).): Охранная зона сетей канализации устанавливается не менее 5 метров от стенок трубопровода. 
Существующие и проектные зоны с особыми условиями использования территории учтены при проектировании новых земельных участков.

4. Проект межевания территории

4.1. Нормативная документация, используемая при разработке 

При разработке была использована следующая нормативная литература:
- Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
4.2 Методические подходы, применяемые  при разработке проектных решений по формированию  и перераспределению земельных участков
Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки территории. Результатом проекта межевания территорий является определение местоположения проектных границ земельных участков.
При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач:

- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в результате межевания;

- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате межевания территории.

Под рациональной планировкой территории понимается:

- создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной документацией,

- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него, а именно наикратчайшие пути выезда с него на общие проезды,

- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для использования в общественных целях,

- выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая имущество, предназначенное для общественного использования.

Под рациональной планировкой земельного участка понимается:

- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией,

- обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка пространства, необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта,

- обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального развития недвижимого имущества.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
4.3 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования
В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. По категории земель земельные участки относятся к землям населенных пунктов.
Таблица 1

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости

	Кадастровый номер
	Площадь, кв. м
	Адрес
	Вид разрешенного использования

	66:03:1601006:3
	750
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 25, квартира 2
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	66:03:1601006:11
	600
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 34, квартира 2
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:12
	1696
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 40
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:18
	800
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 28
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:32
	1168
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 26, квартира 1
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:33
	1661
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 26, квартира 2
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:34
	2100
	 рп. Арти, ул. Грязнова, дом 30
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:35
	1438
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 32, квартира 1
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:36
	1810
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 32, квартира 2
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:37
	674
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 34, квартира 1
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:38
	978
	рп. Арти, ул. Грязнова, дом 36
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:66
	-
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:67
	- 
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:68
	 -
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:69
	- 
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:70
	- 
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:71
	- 
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:73
	 -
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:72
	 1
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:74
	 -
	р-н Артинский, рп. Арти
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:75
	6
	р-н Артинский, ВЛ-110 кВ ПС Михайловская-ПС Пристань с отпайками на ПС Цветная, на ПС Конезавод
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:76
	6
	р-н Артинский, ВЛ-110 кВ ПС Михайловская-ПС Пристань с отпайками на ПС Цветная, на ПС Конезавод
	Для размещения иных объектов энергетики

	66:03:1601006:78
	2151
	р-н Артинский, рп. Арти, ул. Грязнова, дом 42
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:167
	918
	Арти, улица Грязнова, дом № 44
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:174
	1083
	Артинский район, р.п. Арти, ул. Самолетная, 23
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:175
	1014
	р. п. Арти, ул. Заводская, 27
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:176
	1020
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 19
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:177
	1014
	р. п. Арти, ул. Заводская, 29
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:178
	1014
	р.п. Арти, ул. Заводская, 25
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:179
	1013
	р. п. Арти, ул. Заводская, 23
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:180
	1208
	р.п. Арти, ул. Заводская, 34
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:181
	1021
	 р.п. Арти, ул. Заводская, 36
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:182
	1011
	р.п. Арти, ул. Заводская, 38
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:183
	1011
	р.п. Арти, ул. Заводская, 40
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:184
	1014
	р.п. Арти, ул. Заводская, 41
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:185
	1003
	р.п. Арти, ул. Заводская, 39
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:186
	1005
	р.п. Арти, ул. Заводская, 33
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:187
	1001
	р.п. Арти, ул. Заводская, 35
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:188
	1011
	р.п. Арти, ул. Заводская, № 24
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:189
	1011
	р.п. Арти, ул. Заводская, 37
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:190
	1008
	р.п. Арти, ул. Заводская, № 31
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:191
	1340
	р.п. Арти, ул. Заводская, 32
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:192
	1002
	р.п. Арти, ул. Заводская, № 30
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:193
	1002
	р.п. Арти, ул. Заводская, № 28
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:194
	1001
	р.п. Арти, ул. Заводская, 26
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:195
	1028
	р.п. Арти, ул. Самолетная, № 13а
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:196
	1024
	р.п. Арти, ул. Самолетная, № 21
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:197
	1022
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 17
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:198
	1017
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 15
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:199
	1009
	р.п. Арти, ул. Самолетная, № 13
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:200
	1003
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 22
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:201
	1009
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 22а
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:202
	1009
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 26
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:203
	1010
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 24
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:204
	1012
	р.п. Арти, ул. Самолетная, №28
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:205
	1016
	р.п. Арти, ул. Самолетная, №30
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:206
	1018
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 32
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:210
	1012
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, № 31
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:211
	1013
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 18
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:212
	1014
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, №27
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:213
	1015
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 19
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:214
	1013
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, №29
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:215
	1013
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 14
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:216
	1010
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 10
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:217
	1014
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 20
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:218
	1013
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 8
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:219
	1011
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, №25
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:220
	1012
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 16
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:221
	1018
	 р.п. Арти, ул. Симинчинская, 23
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:222
	1233
	р.п. Арти, ул. Самолетная, № 25
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:223
	1017
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 21
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:224
	1439
	р.п. Арти, ул. Самолетная, 27
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:1601006:225
	1014
	р.п. Арти, ул. Симинчинская, 12
	Для индивидуальной жилой застройки

	66:03:0000000:821
	 27
	р-н Артинский, рп Арти, в районе ул. Грязнова, ул. Суслина и ул. Заводская
	Для размещения наземных сооружений кабельных линий электропередачи

	66:03:0000000:860
	 53
	р.п. Арти, от ПС АРТИ через ТП 1441, 1444, 1445, 1450, 1447, 1448, 1446, 1453
	Для размещения наземных сооружений кабельных линий электропередачи


4.4 Сведения о формируемых земельных участках
Для подготовки проекта межевания территории были выполнены следующие задачи:

- установлены красные линии территории;
- определены границы охранных зон существующих инженерных коммуникаций;

- определены границы земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства жилого назначения на проектных земельных участках планируется и определяется с учетом границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (линии регулирования застройки).

Сведения о нахождении на земельном участке объектов культурного наследия

На данной территории объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.

Сведения о зонах публичных сервитутов

Зоны действия публичных сервитутов установлены с учетом охранных зон существующих объектов инженерной инфраструктуры и указаны на «Чертеже межевания территории».

Территория проектирования расположена в кадастровом квартале 66:03:1601006.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости на территории проектирования расположены 62 земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, с видами разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства. 

Проектом межевания предусмотрено образование новых 71 земельных участков, в том числе: 

1 – под размещение магазина розничной торговли;

1 – под размещение спортивной площадки;

6 – под объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, газораспределительный пункт, водонапорная башня, канализационная насосная станция);

1 – под размещение парковки возле объекта торговли;

1 – под организацию парковой зоны (размещение парка);

61 – для индивидуального жилищного строительства.

Площадь образуемых земельных участков, для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, определена в размере от 600 кв.м до 1500 кв.м в соответствии с Правилами землепользования и застройки Артинского городского округа. В проекте средняя площадь образуемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство принята в размере 1000 кв.м.
Вид разрешенного использования определен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":

- Для индивидуального жилищного строительства. Код по классификатору – 2.1
Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
- Магазины. Код по классификатору – 4.4

Данный вид разрешенного использования для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

- Обслуживание автотранспорта. Код по классификатору – 4.9

Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок).
- Спорт. Код по классификатору –5.1
Данный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой.

- Коммунальное обслуживание. Код по классификатору – 3.1

Данный вид разрешенного использования подразумевает размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (трансформаторные подстанции, газораспределительный пункт).
- Отдых (рекреация). Код по классификатору – 5.0
Данный вид разрешенного использования предусматривает обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, создание и уход за парками.
Образуемые земельные участки по категории земель относятся к землям населенного пункта. 
Способ образования земельных участков – образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 66:03:1601006). Проектом межевания изменение или уточнение границ земельных участков не предусматривается. Объекты федерального и регионального значения в границах проекта не размещаются.
Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Сведения об формируемых земельных участках

	Условный номер
	Площадь, кв. м
	Вид разрешенного использования

	66:03:1601006:ЗУ1
	116
	Коммунальное обслуживание

	66:03:1601006:ЗУ2
	4329
	Спорт

	66:03:1601006:ЗУ3
	997
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ4
	1002
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ5
	1001
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ6
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ7
	999
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ8
	999
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ9
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ10
	999
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ11
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ12
	1004
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ13
	999
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ14
	1010
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ15
	1014
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ16
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ17
	1007
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ18
	1011
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ19
	1004
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ20
	1010
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ21
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ22
	999
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ23
	1002
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ24
	998
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ25
	994
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ26
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ27
	996
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ28
	1001
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ29
	1001
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ30
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ31
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ32
	997
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ33
	1005
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ34
	1006
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ35
	1003
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ36
	1011
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ37
	999
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ38
	996
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ39
	992
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ40
	998
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ41
	1001
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ42
	993
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ43
	1006
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ44
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ45
	1006
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ46
	1001
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ47
	1001
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ48
	998
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ49
	994
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ50
	1002
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ51
	1002
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ52
	116
	Коммунальное обслуживание

	66:03:1601006:ЗУ53
	1001
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ54
	1008
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ55
	1002
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ56
	987
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ57
	995
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ58
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ59
	1006
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ60
	1075
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ61
	1395
	Коммунальное обслуживание

	66:03:1601006:ЗУ62
	10527
	Отдых (рекреация)

	66:03:1601006:ЗУ63
	771
	Магазин

	66:03:1601006:ЗУ64
	487
	Обслуживание автотранспорта

	66:03:1601006:ЗУ65
	2320
	Коммунальное обслуживание

	66:03:1601006:ЗУ66
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ67
	999
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ68
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ69
	1000
	Для индивидуального жилищного строительства

	66:03:1601006:ЗУ70
	50
	Коммунальное обслуживание

	66:03:1601006:ЗУ71
	50
	Коммунальное обслуживание


Таблица 3

Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков

	Номер
	X
	Y
	Номер
	X
	Y

	н1
	345980.08
	1404718.93
	н79
	346226.73
	1404578.11

	н2
	345985.97
	1404725.63
	н80
	346256.94
	1404551.89

	н3
	345976.02
	1404734.20
	н81
	346238.48
	1404468.33

	н4
	345970.22
	1404727.51
	н82
	346254.59
	1404487.30

	н5
	346087.53
	1404667.53
	н83
	346289.47
	1404589.87

	н6
	346103.71
	1404686.59
	н84
	346259.22
	1404616.39

	н7
	346119.89
	1404705.65
	н85
	346287.14
	1404525.65

	н8
	346136.07
	1404724.71
	н86
	346303.07
	1404544.42

	н9
	346092.72
	1404762.73
	н87
	346240.76
	1404532.83

	н10
	346044.07
	1404705.40
	н88
	346210.77
	1404559.30

	н11
	346010.46
	1404773.36
	н89
	346319.38
	1404563.64

	н12
	345964.91
	1404764.34
	н90
	346270.96
	1404506.59

	н13
	345983.26
	1404833.68
	н91
	346211.16
	1404658.88

	н14
	345962.65
	1404810.93
	н92
	346181.19
	1404685.15

	н15
	346279.24
	1404738.88
	н93
	346164.77
	1404665.81

	н16
	346249.17
	1404765.27
	н94
	346195.09
	1404639.72

	н17
	346232.95
	1404746.13
	н95
	346193.00
	1404575.44

	н18
	346263.07
	1404719.80
	н96
	346209.24
	1404594.58

	н19
	346260.81
	1404655.29
	н97
	346178.91
	1404620.66

	н20
	346277.01
	1404674.39
	н98
	346162.73
	1404601.60

	н21
	346246.90
	1404700.73
	н99
	346116.48
	1404608.92

	н22
	346230.73
	1404681.66
	н100
	346100.28
	1404589.84

	н23
	346265.34
	1404784.34
	н101
	346130.37
	1404563.47

	н24
	346295.41
	1404757.95
	н102
	346146.55
	1404582.53

	н25
	346216.77
	1404727.05
	н103
	346128.98
	1404499.87

	н26
	346200.65
	1404708.04
	н104
	346145.10
	1404518.89

	н27
	346293.29
	1404693.59
	н105
	346114.96
	1404545.20

	н28
	346309.43
	1404712.63
	н106
	346098.80
	1404526.12

	н29
	346281.51
	1404803.41
	н107
	346224.98
	1404613.12

	н30
	346311.58
	1404777.01
	н108
	346241.35
	1404632.41

	н31
	346325.56
	1404731.65
	н109
	346148.60
	1404646.75

	н32
	346341.70
	1404750.68
	н110
	346132.59
	1404627.89

	н33
	346185.41
	1404721.62
	н111
	346160.62
	1404537.30

	н34
	346201.88
	1404740.78
	н112
	346176.78
	1404556.34

	н35
	346171.74
	1404766.80
	н113
	346084.83
	1404571.50

	н36
	346155.07
	1404747.68
	н114
	346068.66
	1404552.42

	н37
	346234.52
	1404778.78
	н115
	346150.06
	1404679.39

	н38
	346251.16
	1404798.16
	н116
	346166.15
	1404698.34

	н39
	346220.84
	1404824.31
	н117
	346101.59
	1404622.28

	н40
	346204.47
	1404805.33
	н118
	346117.58
	1404641.12

	н41
	346283.87
	1404836.24
	н119
	346071.35
	1404648.47

	н42
	346300.07
	1404855.09
	н120
	345815.06
	1404826.82

	н43
	346270.16
	1404881.66
	н121
	346038.52
	1404578.72

	н44
	346253.71
	1404862.83
	н122
	346008.38
	1404605.02

	н45
	346218.30
	1404759.90
	н123
	345783.03
	1404789.30

	н46
	346188.10
	1404786.07
	н124
	346133.81
	1404660.24

	н47
	346267.54
	1404817.22
	н125
	346085.25
	1404603.03

	н48
	346237.35
	1404843.57
	н126
	346055.17
	1404629.25

	н49
	346327.75
	1404796.09
	н127
	346054.68
	1404597.80

	н50
	346297.67
	1404822.46
	н128
	346024.54
	1404624.10

	н51
	346357.83
	1404769.71
	н129
	346374.48
	1404779.00

	н52
	346308.84
	1404613.18
	н130
	346380.29
	1404785.81

	н53
	346325.08
	1404632.19
	н131
	346370.42
	1404794.28

	н54
	346295.18
	1404658.71
	н132
	346364.62
	1404787.59

	н55
	346278.87
	1404639.45
	н133
	346465.64
	1404703.69

	н56
	346343.53
	1404715.79
	н134
	346470.84
	1404709.43

	н57
	346327.42
	1404696.77
	н135
	346465.92
	1404713.79

	н58
	346357.42
	1404670.33
	н136
	346460.85
	1404707.92

	н59
	346373.59
	1404689.40
	н137
	346038.08
	1404644.17

	н60
	346419.83
	1404682.09
	н138
	345973.31
	1404700.66

	н61
	346436.00
	1404701.18
	н139
	346001.16
	1404732.33

	н62
	346406.29
	1404727.22
	н140
	346014.47
	1404720.62

	н63
	346389.73
	1404708.50
	н141
	346017.37
	1404824.35

	н64
	346339.03
	1404586.71
	н142
	345935.65
	1404781.13

	н65
	346355.10
	1404605.68
	н143
	346038.76
	1404748.28

	н66
	346311.39
	1404677.84
	н144
	346072.24
	1404680.84

	н67
	346341.25
	1404651.25
	н145
	345785.40
	1404861.96

	н68
	346403.64
	1404662.98
	н146
	345751.03
	1404821.70

	н69
	346387.48
	1404643.90
	н147
	345986.09
	1404745.64

	н70
	346375.83
	1404753.93
	н148
	345951.37
	1404821.48

	н71
	346359.86
	1404735.07
	н149
	345948.93
	1404823.62

	н72
	346371.14
	1404624.61
	н150
	345920.45
	1404791.93

	н73
	346208.30
	1404494.79
	н151
	345976.96
	1404846.75

	н74
	346224.59
	1404513.76
	н152
	345952.94
	1404823.28

	н75
	346194.65
	1404540.31
	н153
	346125.60
	1405012.87

	н76
	346178.32
	1404521.08
	н154
	346130.79
	1405018.61

	н77
	346273.12
	1404570.95
	н155
	346125.87
	1405022.97

	н78
	346243.26
	1404597.58
	н156
	346120.80
	1405017.10


