Заказчик: Администрация Артинского городского округа Свердловской области,

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

села Манчаж Артинского городского округа

Свердловской области

МК № 29 от 18.08.2017

Пояснительная записка. Том 3

Екатеринбург, 2017

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Директор | И.И. Банников |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Главный градостроитель | О.В. Идолова |  |
|  | Градостроитель проекта | М. В. Толстова |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер | Ю. В. Логинова |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | К.В. Юдина |  |
| Инженерная подготовка территории | Инженер | Г.Ю. Букша |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.В. Зуева |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы основной части проекта планировки территории |  |  |  |
| 1.1. | Основной чертеж проекта планировки территории. | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 1.2. | Проект планировки территории села Манчаж Артинского городского округа Свердловской области. Основная часть. Том 1. | - | 15 | несекретно |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
| 2.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. | 1:5000 | 1 | несекретно |
| 2.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 2.3. | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 2.4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 2.5 | Схема развития инженерной инфраструктуры. | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 2.6 | Разбивочный чертеж красных линий. | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 2.7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 2.8 | Схема функционального зонирования территории | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 2.9 | Проект планировки территории села Манчаж Артинского городского округа Свердловской области. Материалы по обоснованию. Том 2. |  |  | несекретно |
| 3. | Материалы основной части проекта межевания территории |  |  |  |
| 3.1. | Чертеж межевания территории. | 1:1000 | 1 | несекретно |
| 3.2 | Проект межевания территории села Манчаж Артинского городского округа Свердловской области. Том 3. | – | - | несекретно |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |
| 4.1 | Схема фактического использования территории | 1:1000 | 1 | несекретно |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков	7

Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования	7

Обоснование принятых решений по формированию и перераспределению земельных участков	8

Сведения о земельных участках, формируемых (образуемых), сохраняемых и преобразуемых	8

ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории села Манчаж Артинского городского округа Свердловской области разработан в рамках муниципального контракта № 29 от 18.08.2017 на выполнение комплекса работ по разработке документации по планировке территории села Манчаж Артинского городского округа Свердловской области (далее – Проект).

## Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

## Разработка Проекта ведется в целях:

- обеспечения процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- анализа существующей градостроительной ситуации и решения задач по развитию Проектируемой территории;

- Создания информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности;

- обеспечения публичности и открытости градостроительных решений.

## Задачами разработки Проекта являются:

## 1. Определение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, в соответствии с Генеральным планом Артинского городского округа применительно к селу Манчаж, утвержденным Решением Думы Артинского городского округа №107 от 25.12.2012.;

## 2. Определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическому или юридическому лицу для строительства (реконструкции) планируемых линейных объектов.

## При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

## Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

## Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003), утвержденная Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 N 150.

## Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Думы Артинского городского округа от 26.01.2016 №1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Артинского городского округа Свердловской области»;

## Правила землепользования и застройки Артинского городского округа применительно к территории с. Манчаж, утвержденные решением Думы Артинского городского округа от 03.08.2007 № 55.

## Проект разработан с учетом топографической съемки М 1:500 актуализированной ООО «Инженерный центр «Лидер-С» в 2017 году.

Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков

Подготовка проекта межевания на проектируемой территории осуществлялась в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Размеры земельных участков в границах проектируемых территорий устанавливались с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки территорий.

Проектируемые земельные участки располагаются в зоне жилых домов усадебного типа.

На проектируемой территории проектом предусмотрено образование 37 земельных участков, в том числе:

- 30 земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- 1 земельный участок общего пользования для размещения площадок для отдыха детей и взрослых;

- 1 земельный участок для запаса;

- 1 земельный участок для дошкольного, начального и среднего общего образования;

- 3 земельных участков для коммунального обслуживания;

- 1 земельный участок для магазина.

Проектом межевания определены координаты границ каждого участка. Площадь проектируемых участков для индивидуального жилищного строительства варьируются от 0,1161 до 0,2237 га.

Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования

Проектируемая территория располагается на землях категории – земли населенных пунктов, в границах кадастрового квартала - 66:03:0801001.

В границах проекта межевания располагаются 14 земельных участков, с границами установленными в соответствии с земельным законодательством. Перечень земельных участков, расположенных в границах проектирования представлен в таблице 1.

Перечень земельных участков

Таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м | Адрес | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:03:0801001:1626 | 2157.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, №2 | Для индивидуальной жилой застройки |
| 2 | 66:03:0801001:1688 | 2202.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, дом № 22 | Для размещения объектов, характерных для населённых пунктов |
| 3 | 66:03:0801001:1690 | 4533.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, дом №16 | Для индивидуальной жилой застройки |
| 4 | 66:03:0801001:1691 | 4516.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, 1 | Для индивидуальной жилой застройки |
| 5 | 66:03:0801001:1697 | 2160.00 | село Манчаж, улица Спортивная, дом № 25 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 6 | 66:03:0801001:1706 | 2186.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, д. № 24 | Для объектов жилой застройки |
| 7 | 66:03:0801001:1713 | 2130.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, дом №30 | Для объектов жилой застройки |
| 8 | 66:03:0801001:1717 | 2156.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, д. № 9 | Для объектов жилой застройки |
| 9 | 66:03:0801001:1725 | 2155.00 | с Манчаж, ул Спортивная, д № 6 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 10 | 66:03:0801001:1732 | 2159.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, дом № 10 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 11 | 66:03:0801001:1742 | 2166.00 | село Манчаж, ул. Спортивная, № 38 | Для объектов жилой застройки |
| 12 | 66:03:0801001:1743 | 2158.00 | село Манчаж, ул. Спортивная, № 36 | Для объектов жилой застройки |
| 13 | 66:03:0801001:1744 | 2159.00 | с Манчаж, ул Спортивная, д 40 | Для индивидуальной жилой застройки |
| 14 | 66:03:0801001:1745 | 2140.00 | с. Манчаж, ул. Спортивная, д. 34 | Для индивидуальной жилой застройки |

Обоснование принятых решений по формированию и перераспределению земельных участков

Решения по формированию земельных участков приняты в соответствии с правилами землепользования и застройки Артинского городского округа применительно к территории с. Манчаж, утвержденными решением Думы Артинского городского округа от 03.08.2007 № 55 (далее ПЗЗ АГО).

Площадь образуемых земельных участков, для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, определена в размере от 600 кв.м до 5000 кв.м в соответствии с ПЗЗ АГО.

Проектом предлагается перераспределение земельного участка с кадастровым номером 66:03:0801001:1626 за счет земель, государственная собственность на которые не разграничена. Преобразование границ земельного участка 66:03:0801001:1626 предлагается в связи, с тем что собственник земельного участка ведет освоение территории вне границ своего участка.

Объекты федерального и регионального значения в границах проекта не размещаются.

Сведения о земельных участках, формируемых (образуемых), сохраняемых и преобразуемых

Проектом межевания предлагается образование 37 земельных участков, в том числе:

- 30 земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- 1 земельный участок общего пользования для размещения площадок для отдыха детей и взрослых;

- 1 земельный участок для запаса;

- 1 земельный участок для дошкольного, начального и среднего общего образования;

- 3 земельных участков для коммунального обслуживания.

Каждому образуемому участку присваивается порядковый номер «:ЗУ1», «:ЗУ2» и так далее.

Основные характеристики образуемых земельных участков в границах проектирования приведены в таблице 1.

Линии регулирования застройки в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений назначены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 и ПЗЗ АГО с отступом от красных линий не менее 5 м.

Таблица 1

Ведомость образуемых земельных участков

| № участка | Вид разрешенного использования по классификатору | Площадь Кв. м | № поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 158 | 1 | 353386.83 | 1381046.27 |
|  |  |  | 2 | 353374.27 | 1381078.94 |
|  |  |  | 3 | 353316.69 | 1381056.86 |
|  |  |  | 4 | 353329.35 | 1381024.18 |
|  |  |  | 1 | 353386.83 | 1381046.27 |
| :ЗУ2 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 161 | 1 | 353374.27 | 1381078.94 |
|  |  |  | 2 | 353361.73 | 1381111.56 |
|  |  |  | 3 | 353304.10 | 1381089.70 |
|  |  |  | 4 | 353316.69 | 1381056.86 |
|  |  |  | 1 | 353374.27 | 1381078.94 |
| :ЗУ3 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 174 | 1 | 353278.99 | 1381154.76 |
|  |  |  | 2 | 353336.61 | 1381177.11 |
|  |  |  | 3 | 353323.98 | 1381209.75 |
|  |  |  | 4 | 353266.14 | 1381187.64 |
|  |  |  | 1 | 353278.99 | 1381154.76 |
| :ЗУ4 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 182 | 1 | 353323.98 | 1381209.75 |
|  |  |  | 2 | 353311.28 | 1381242.55 |
|  |  |  | 3 | 353253.28 | 1381220.41 |
|  |  |  | 4 | 353266.14 | 1381187.64 |
|  |  |  | 1 | 353323.98 | 1381209.75 |
| :ЗУ5 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 230 | 1 | 353278.99 | 1381154.76 |
|  |  |  | 2 | 353266.14 | 1381187.64 |
|  |  |  | 3 | 353207.19 | 1381166.20 |
|  |  |  | 4 | 353221.36 | 1381132.66 |
|  |  |  | 1 | 353278.99 | 1381154.76 |
| :ЗУ6 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 237 | 1 | 353253.28 | 1381220.41 |
|  |  |  | 2 | 353240.75 | 1381252.26 |
|  |  |  | 3 | 353180.88 | 1381228.48 |
|  |  |  | 4 | 353193.10 | 1381195.79 |
|  |  |  | 5 | 353195.23 | 1381196.66 |
|  |  |  | 1 | 353253.28 | 1381220.41 |
| :ЗУ7 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 100 | 1 | 353291.26 | 1381294.57 |
|  |  |  | 2 | 353278.60 | 1381326.12 |
|  |  |  | 3 | 353220.90 | 1381303.05 |
|  |  |  | 4 | 353232.99 | 1381271.93 |
|  |  |  | 1 | 353291.26 | 1381294.57 |
| :ЗУ8 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 122 | 1 | 353278.60 | 1381326.12 |
|  |  |  | 2 | 353265.94 | 1381357.68 |
|  |  |  | 3 | 353208.55 | 1381335.40 |
|  |  |  | 4 | 353220.90 | 1381303.05 |
|  |  |  | 1 | 353278.60 | 1381326.12 |
| :ЗУ9 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 149 | 1 | 353265.94 | 1381357.68 |
|  |  |  | 2 | 353252.91 | 1381390.17 |
|  |  |  | 3 | 353207.43 | 1381372.49 |
|  |  |  | 4 | 353195.80 | 1381367.69 |
|  |  |  | 5 | 353208.55 | 1381335.40 |
|  |  |  | 1 | 353265.94 | 1381357.68 |
| :ЗУ10 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1 771 | 1 | 353252.91 | 1381390.17 |
|  |  |  | 2 | 353237.18 | 1381429.38 |
|  |  |  | 3 | 353212.49 | 1381418.10 |
|  |  |  | 4 | 353216.46 | 1381408.22 |
|  |  |  | 5 | 353196.55 | 1381400.48 |
|  |  |  | 6 | 353207.43 | 1381372.49 |
|  |  |  | 1 | 353252.91 | 1381390.17 |
| :ЗУ11 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 149 | 1 | 353198.00 | 1381527.06 |
|  |  |  | 2 | 353185.23 | 1381558.88 |
|  |  |  | 3 | 353128.27 | 1381536.03 |
|  |  |  | 4 | 353141.59 | 1381502.84 |
|  |  |  | 5 | 353150.88 | 1381506.86 |
|  |  |  | 1 | 353198.00 | 1381527.06 |
| :ЗУ12 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 087 | 1 | 353185.23 | 1381558.88 |
|  |  |  | 2 | 353172.57 | 1381590.44 |
|  |  |  | 3 | 353115.61 | 1381567.59 |
|  |  |  | 4 | 353128.27 | 1381536.03 |
|  |  |  | 1 | 353185.23 | 1381558.88 |
| :ЗУ13 | Коммунальное обслуживание | 771 | 1 | 353173.87 | 1381642.73 |
|  |  |  | 2 | 353153.77 | 1381668.33 |
|  |  |  | 3 | 353136.65 | 1381654.67 |
|  |  |  | 4 | 353158.83 | 1381626.88 |
|  |  |  | 5 | 353174.47 | 1381639.36 |
|  |  |  | 1 | 353173.87 | 1381642.73 |
| :ЗУ14 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 108 | 1 | 353232.99 | 1381271.93 |
|  |  |  | 2 | 353220.90 | 1381303.05 |
|  |  |  | 3 | 353163.32 | 1381279.92 |
|  |  |  | 4 | 353161.86 | 1381279.33 |
|  |  |  | 5 | 353173.31 | 1381248.73 |
|  |  |  | 1 | 353232.99 | 1381271.93 |
| :ЗУ15 | Запас | 1 949 | 1 | 353207.43 | 1381372.49 |
|  |  |  | 2 | 353193.14 | 1381409.26 |
|  |  |  | 3 | 353178.94 | 1381441.28 |
|  |  |  | 4 | 353121.31 | 1381416.33 |
|  |  |  | 5 | 353124.68 | 1381407.33 |
|  |  |  | 6 | 353173.59 | 1381428.07 |
|  |  |  | 7 | 353194.35 | 1381377.91 |
|  |  |  | 8 | 353133.55 | 1381355.04 |
|  |  |  | 9 | 353137.06 | 1381345.68 |
|  |  |  | 10 | 353195.80 | 1381367.69 |
|  |  |  | 1 | 353207.43 | 1381372.49 |
| :ЗУ16 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3 391 | 1 | 353133.55 | 1381355.04 |
|  |  |  | 2 | 353194.35 | 1381377.91 |
|  |  |  | 3 | 353173.59 | 1381428.07 |
|  |  |  | 4 | 353115.46 | 1381403.43 |
|  |  |  | 1 | 353133.55 | 1381355.04 |
| :ЗУ17 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 154 | 1 | 353141.59 | 1381502.84 |
|  |  |  | 2 | 353128.27 | 1381536.03 |
|  |  |  | 3 | 353074.02 | 1381514.27 |
|  |  |  | 4 | 353087.11 | 1381479.25 |
|  |  |  | 5 | 353092.56 | 1381481.61 |
|  |  |  | 1 | 353141.59 | 1381502.84 |
| :ЗУ18 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 974 | 1 | 353128.27 | 1381536.03 |
|  |  |  | 2 | 353115.61 | 1381567.59 |
|  |  |  | 3 | 353062.11 | 1381546.12 |
|  |  |  | 4 | 353074.02 | 1381514.27 |
|  |  |  | 1 | 353128.27 | 1381536.03 |
| :ЗУ19 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 841 | 1 | 353115.61 | 1381567.59 |
|  |  |  | 2 | 353099.68 | 1381607.31 |
|  |  |  | 3 | 353054.60 | 1381566.21 |
|  |  |  | 4 | 353062.11 | 1381546.12 |
|  |  |  | 1 | 353115.61 | 1381567.59 |
| :ЗУ20 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 544 | 1 | 353138.33 | 1381271.13 |
|  |  |  | 2 | 353140.12 | 1381271.81 |
|  |  |  | 3 | 353128.05 | 1381304.10 |
|  |  |  | 4 | 353086.10 | 1381287.80 |
|  |  |  | 5 | 353098.06 | 1381255.80 |
|  |  |  | 1 | 353138.33 | 1381271.13 |
| :ЗУ21 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353128.05 | 1381304.10 |
|  |  |  | 2 | 353115.79 | 1381336.88 |
|  |  |  | 3 | 353073.84 | 1381320.58 |
|  |  |  | 4 | 353086.10 | 1381287.80 |
|  |  |  | 1 | 353128.05 | 1381304.10 |
| :ЗУ22 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353115.79 | 1381336.88 |
|  |  |  | 2 | 353103.53 | 1381369.67 |
|  |  |  | 3 | 353061.58 | 1381353.37 |
|  |  |  | 4 | 353073.84 | 1381320.58 |
|  |  |  | 1 | 353115.79 | 1381336.88 |
| :ЗУ23 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353103.53 | 1381369.67 |
|  |  |  | 2 | 353091.27 | 1381402.45 |
|  |  |  | 3 | 353049.32 | 1381386.15 |
|  |  |  | 4 | 353061.58 | 1381353.37 |
|  |  |  | 1 | 353103.53 | 1381369.67 |
| :ЗУ24 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353091.27 | 1381402.45 |
|  |  |  | 2 | 353079.01 | 1381435.24 |
|  |  |  | 3 | 353037.07 | 1381418.94 |
|  |  |  | 4 | 353049.32 | 1381386.15 |
|  |  |  | 1 | 353091.27 | 1381402.45 |
| :ЗУ25 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353079.01 | 1381435.24 |
|  |  |  | 2 | 353066.75 | 1381468.03 |
|  |  |  | 3 | 353024.81 | 1381451.73 |
|  |  |  | 4 | 353037.07 | 1381418.94 |
|  |  |  | 1 | 353079.01 | 1381435.24 |
| :ЗУ26 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353066.75 | 1381468.03 |
|  |  |  | 2 | 353054.49 | 1381500.81 |
|  |  |  | 3 | 353012.55 | 1381484.51 |
|  |  |  | 4 | 353024.81 | 1381451.73 |
|  |  |  | 1 | 353066.75 | 1381468.03 |
| :ЗУ27 | Магазины | 1 947 | 1 | 353054.49 | 1381500.81 |
|  |  |  | 2 | 353036.28 | 1381549.52 |
|  |  |  | 3 | 353000.45 | 1381516.86 |
|  |  |  | 4 | 353012.55 | 1381484.51 |
|  |  |  | 1 | 353054.49 | 1381500.81 |
| :ЗУ28 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 532 | 1 | 353056.06 | 1381239.65 |
|  |  |  | 2 | 353078.53 | 1381248.36 |
|  |  |  | 3 | 353098.06 | 1381255.80 |
|  |  |  | 4 | 353086.10 | 1381287.80 |
|  |  |  | 5 | 353044.15 | 1381271.49 |
|  |  |  | 6 | 353044.18 | 1381271.42 |
|  |  |  | 1 | 353056.06 | 1381239.65 |
| :ЗУ29 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353086.10 | 1381287.80 |
|  |  |  | 2 | 353073.84 | 1381320.58 |
|  |  |  | 3 | 353031.89 | 1381304.28 |
|  |  |  | 4 | 353044.15 | 1381271.49 |
|  |  |  | 1 | 353086.10 | 1381287.80 |
| :ЗУ30 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353073.84 | 1381320.58 |
|  |  |  | 2 | 353061.58 | 1381353.37 |
|  |  |  | 3 | 353019.63 | 1381337.07 |
|  |  |  | 4 | 353031.89 | 1381304.28 |
|  |  |  | 1 | 353073.84 | 1381320.58 |
| :ЗУ31 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353061.58 | 1381353.37 |
|  |  |  | 2 | 353049.32 | 1381386.15 |
|  |  |  | 3 | 353007.37 | 1381369.85 |
|  |  |  | 4 | 353019.63 | 1381337.07 |
|  |  |  | 1 | 353061.58 | 1381353.37 |
| :ЗУ32 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353049.32 | 1381386.15 |
|  |  |  | 2 | 353037.07 | 1381418.94 |
|  |  |  | 3 | 352995.12 | 1381402.64 |
|  |  |  | 4 | 353007.37 | 1381369.85 |
|  |  |  | 1 | 353049.32 | 1381386.15 |
| :ЗУ33 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353037.07 | 1381418.94 |
|  |  |  | 2 | 353024.81 | 1381451.73 |
|  |  |  | 3 | 352982.86 | 1381435.42 |
|  |  |  | 4 | 352995.12 | 1381402.64 |
|  |  |  | 1 | 353037.07 | 1381418.94 |
| :ЗУ34 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 575 | 1 | 353024.81 | 1381451.73 |
|  |  |  | 2 | 353012.55 | 1381484.51 |
|  |  |  | 3 | 352970.60 | 1381468.21 |
|  |  |  | 4 | 352982.86 | 1381435.42 |
|  |  |  | 1 | 353024.81 | 1381451.73 |
| :ЗУ35 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 161 | 1 | 353012.55 | 1381484.51 |
|  |  |  | 2 | 353000.45 | 1381516.86 |
|  |  |  | 3 | 352964.62 | 1381484.20 |
|  |  |  | 4 | 352970.60 | 1381468.21 |
|  |  |  | 1 | 353012.55 | 1381484.51 |
| :ЗУ36 | Коммунальное обслуживание | 100 | 1 | 353113.08 | 1381605.99 |
|  |  |  | 2 | 353120.47 | 1381612.72 |
|  |  |  | 3 | 353113.73 | 1381620.11 |
|  |  |  | 4 | 353106.34 | 1381613.38 |
|  |  |  | 1 | 353113.08 | 1381605.99 |
| :ЗУ37 | Коммунальное обслуживание | 98 | 1 | 353124.68 | 1381407.33 |
|  |  |  | 2 | 353121.31 | 1381416.33 |
|  |  |  | 3 | 353120.62 | 1381416.03 |
|  |  |  | 4 | 353111.96 | 1381412.79 |
|  |  |  | 5 | 353115.46 | 1381403.43 |
|  |  |  | 1 | 353124.68 | 1381407.33 |

Основные характеристики изменяемого земельного участка в границах проектирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

Ведомость изменяемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь по документам (м2) | Площадь фактическая (м2) | Площадь в результате преобразования границ ЗУ (м2) | Адрес | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:03:0801001:1626 | 2 157 | 2 157 | 2 371 | с Манчаж, улица Спортивная, №2 | Для индивидуальной жилой застройки |

Каталог координат поворотных точек изменяемого земельного участка в границах проектирования приведены в таблице 3.

Таблица 3

Каталог координат поворотных точек

| № участка | № поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 66:03:0801001:1626 | 1 | 353249.52 | 1381435.02 |
|  | 2 | 353237.16 | 1381466.48 |
|  | 3 | 353178.94 | 1381441.28 |
|  | 4 | 353193.14 | 1381409.26 |
|  | 5 | 353196.55 | 1381400.48 |
|  | 6 | 353216.46 | 1381408.22 |
|  | 7 | 353212.49 | 1381418.10 |
|  | 1 | 353249.52 | 1381435.02 |