РОССИЯ

Липецкая область. г. Липецк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛИПЕЦКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Заказчик: Администрация Артинского городского округа

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона пгт. Арти, микрорайон ул. Полевая, ул. Суслина

МК №23 от 29.04.2019

Проект межевания

Том 3

Липецк 2019

РОССИЯ

Липецкая область. г. Липецк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛИПЕЦКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

проект

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона пгт. Арти, микрорайон ул. Полевая, ул. Суслина

МК № 23 от 29.04.2019

Проект межевания

Том 3

Липецк 2019

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор | Директор | А.В. Копейкин |  |
| Руководитель | Начальник отдела землеустройства и планирования | Ю.С. Сахарова |  |
| Архитектурно –планировочная часть | Инженер – проектировщик | О.А. Ивашкина |  |

Состав проекта

| № п/п | № схемы | Наименование | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |
| Графическая часть |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Чертеж планировки территории. Разбивочный план красных линий | 1:2000 | 1 |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 2 | – | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона пгт. Арти микрорайон ул. Полевая, ул. Суслина». Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории | – | 23 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| Графическая часть |  |  |  |  |
| 3 | 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры на территории пгт. Арти | 1:5000 | 1 |
| 4 | 3 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершённого строительства | 1:2000 | 1 |
| 5 | 4 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети | 1:2000 | 1 |
| 6 | 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1:2000 | 1 |
| 7 | 6 | Вариант планировочного решения территории | 1:2000 | 1 |
| 8 | 7 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:2000 | 1 |
| 9 | 8 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:2000 | 1 |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 10 | – | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона пгт. Арти микрорайон ул. Полевая, ул. Суслина». Материалы по обоснованию проекта планировки территории | – | 62 |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 11 | - | Пояснительная записка Том 3. «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона пгт. Арти микрорайон ул. Полевая, ул. Суслина». Проект межевания территории. | - | 23 |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |
| Графическая часть |  |  |  |  |
| 12 | 9 | Чертеж межевания территории | 1:2000 | 1 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 13 | 10 | План фактического использования территории | 1:2000 | 1 |

Содержание

Введение	6

1.	Краткая характеристика территории	9

2.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	14

2.1.	Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений	14

2.2.	Сведения о земельных участках сохраняемых, изменяемых и образуемых	14

3.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	19

4.	Перечень и сведения об участках для снятия с кадастрового учета	21

5.	Предложения по установлению публичных сервитутов	22

6.	Основные технико-экономические показатели проекта межевания	23

Введение

Проект межевания территории выполнен в рамках муниципального контракта № 23 от 29.04.2019 на разработку документации «Проект планировки территории и проект межевания в его составе для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона пгт. Арти микрорайон ул. Полевая, ул. Суслина» (далее – Проект).

Основными задачами разработки Проекта являются:

1. Обеспечение устойчивого развития территории Артинского городского округа.

2. Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

3. Установление границ земельных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства

4. Создание информационного ресурса в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

5. Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Думы Артинского городского округа от 26.01.2016 №1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Артинского городского округа Свердловской области»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

Генеральный план Артинского городского округа, утвержденный Решением Думы Артинского городского округа №103 от 11.12.2012;

Генеральный план, карта зонирования Артинского городского округа применительно к населенному пункту р.п.Арти, утвержденный решением Думы Артинского городского округа от 29.05.2014 № 25;

Правила землепользования и застройки Артинского городского округа применительно к территории р.п.Арти, утвержденные решением Думы Артинского городского округа от 03.08.2007 № 55;

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820);

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*» (утв. приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 60/пр);

СП 51.13330.2011 «Защита от шума.  Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №825);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74);

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 №150);

Приказ Минэкономразвития РФ № 388 от 03.08.2011 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков»;

РДС 30-201-98 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

Проект разработан с учетом топографической съемки М 1:2000, выполненной в 2019 году в рамках настоящего Контракта.

При разработке эскизного предложения учтены данные Государственного кадастра недвижимости.

- Краткая характеристика территории

Проектируемая территория располагается в западной части застроенной территории поселка городского типа Арти.

Участок находится в кадастровом квартале с номером 
66:03:1601005.

Местоположение участка проектирования представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема расположения участка проектирования в планировочной структуре пгт. Арти

На момент разработки проекта межевания территории в поселке городского типа Арти в границах участка проектирования границах участка проектирования размещаются или частично попадают 40 земельных участков, поставленных на кадастровый учет и относящихся к землям населенных пунктов, зарегистрировано 6 объектов капитального строительства. Их характеристики представлены в таблице 1.

В соответствии с данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестра земельные участки, попадающие в границы проектирования, имеют уточнённые и декларированные границы.

Участки с кадастровыми номерами 66:03:1601005:94; 66:03:1601005:97; 66:03:1601005:15; 66:03:1601005:16 имеют декларированную площадь, их границы не установлены.

У участков 66:03:1601005:368 и 66:03:1601005:42 происходит наложение границ.

Статус «ранее учтенный» имеют 20 земельных участка, ««учтенный» – 20.

Согласно сведениям Единого государственного реестра прав, на недвижимое имущество и сделок с ним:

- 32 участка находятся в частной собственности или в частной общей долевой собственности;

- данные о правообладателях 8 участков отсутствуют

Земельные участки и объекты капитального строительства, а также Зоны с особыми условиями использования территории, попадающие в границы проектирования, отображены в графической части проекта межевания - «План фактического использования территории» (лист 10).

Таблица 1

Сведения о земельных участках, попадающих в границу проектирования

| №п/п | Кадастровый номер исходного земельного участка/квартала (кадастровый номер входящего земельного участка) | Адрес | Площадь исходного земельного участка (площадь входящего земельного участка) (кв. м) | Категория земель исходного земельного участка | Разрешенное использование исходного земельного участка | Статус | Вид права на исходный земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Земельные участки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 66:03:1601005:93 (уточненный) |  | 1351 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Собственность |
| 2 | 66:03:1601005:94 (декларированный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 72 | 1764 (1288) | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Данные отсутствуют |
| 3 | 66:03:1601005:368 (уточненный) | р.п. Арти, ул. Суслина, д. 72а | 1500 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Учтенный | Частная Общая долевая собственность |
| 4 | 66:03:1601005:42 (уточненный) наложение на 66:03:1601005:368 | рп. Арти, ул. Суслина, дом 72а | 1006 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Данные отсутствуют |
| 5 | 66:03:1601005:365 (уточненный) | р.п. Арти, ул. Суслина, д. 74, кв 2 | 900 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная Собственность |
| 6 | 66:03:1601005:364 (уточненный) | р.п. Арти, ул. Суслина, д. 74, кв 1 | 900 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная Собственность |
| 7 | 66:03:1601005:96 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 76 | 1462 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Данные отсутствуют |
| 8 | 66:03:1601005:15 (декларированный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 88 | 973(750) | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Данные отсутствуют |
| 9 | 66:03:1601005:289 (уточненный) | рабочий поселок Арти, улица Суслина, 86 | 1855 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Собственность |
| 10 | 66:03:1601005:16 (декларированный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 92 | 2384(700) | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Общая долевая собственность |
| 11 | 66:03:1601005:44 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 90 | 1445 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Собственность |
| 12 | 66:03:1601005:9 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 94 | 1473 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Собственность |
| 13 | 66:03:1601005:97 (декларированный) | р.п. Арти, ул. Суслина, дом 96 | 1940 (875) | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Собственность |
| 14 | 66:03:1601005:98 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 98 | 1782 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Собственность |
| 15 | 66:03:1601005:36 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 100 | 1980 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Собственность |
| 16 | 66:03:1601005:8 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 102 | 1412 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Общая долевая собственность |
| 17 | 66:03:1601005:28 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 102-а | 1174 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Общая долевая собственность |
| 18 | 66:03:1601005:7 (уточненный) | р.п. Арти, ул. Суслина, дом 104, квартира 1 | 1026 | Земли населённых пунктов | блокированная жилая застройка | Ранее учтенный | Частная Общая долевая собственность |
| 19 | 66:03:1601005:124 (декларированный) | р-н Артинский, ВЛ-110 кВ ПС Михайловская-ПС Пристань с отпайками на ПС Цветная, на ПС Конезавод | 6 | Земли населённых пунктов | размещение электрических подстанций, воздушных линий электропередач, открытых распределительных устройств, необслуживаемых усилительных пунктов, трансформаторов | Ранее учтенный | Данные отсутствуют |
| 20 | 66:03:1601005:4 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 104, квартира 2 | 1355 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Постоянное (бессрочное) пользование |
| 21 | 66:03:1601005:129 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 106, квартира 1 | 1377 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Учтенный | Частная Общая долевая собственность |
| 22 | 66:03:1601005:6 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина, дом 106, квартира 2 | 1295 | Земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ранее учтенный | Частная Собственность |
| 23 | 66:03:1601005:14 (уточненный) | рп. Арти, ул. Суслина | 26 | Земли населённых пунктов | под объекты энергетики | Ранее учтенный | Частная Собственность |
| 24 | 66:03:1601005:311 (уточненный) | рп Арти, ул Полевая, д 31 | 1008 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Данные отсутствуют |
| 25 | 66:03:1601005:312 (уточненный) | рп Арти, ул Полевая, д 33 | 1001 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Данные отсутствуют |
| 26 | 66:03:1601005:313 (уточненный) | рп Арти, ул Полевая, д 29 | 1003 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Данные отсутствуют |
| 27 | 66:03:1601005:334 (уточненный) | р.п. Арти, улица Полевая, дом № 27 | 1000 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки) | Учтенный | Данные отсутствуют |
| 28 | 66:03:1601005:326 (уточненный) | Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Полевая, д. 25 | 1001 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная общая совместная собственность |
| 29 | 66:03:1601005:325 (уточненный) | Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Полевая, д. 23 | 1003 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная общая совместная собственность |
| 30 | 66:03:1601005:323 (уточненный) | Свердловская область, Артинский район, р. п. Арти, ул. Полевая, д. № 21 | 1004 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная собственность |
| 31 | 66:03:1601005:322 (уточненный) | Свердловская область, Артинский район, р. п. Арти, ул. Полевая, д. № 19 | 1006 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная общая совместная собственность |
| 32 | 66:03:1601005:321 (уточненный) | Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Полевая, №17 | 1007 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная общая совместная собственность |
| 33 | 66:03:1601005:320 (уточненный) | Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Полевая, №15 | 1009 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная общая совместная собственность |
| 34 | 66:03:1601005:319 (уточненный) | р.п. Арти, ул. Полевая, №13 | 1011 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная общая совместная собственность |
| 35 | 66:03:1601005:317 (уточненный) | р. п. Арти, ул. Полевая, д. 11 | 1011 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Данные отсутствуют |
| 36 | 66:03:1601005:324 (уточненный) | р.п. Арти, ул. Полевая, д. 9 | 1012 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная общая совместная собственность |
| 37 | 66:03:1601005:315 (уточненный) | р. п. Арти, ул. Полевая, д. 7 | 1005 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Частная собственность |
| 38 | 66:03:1601005:314 (уточненный) | р.п. Арти, улица Полевая, дом № 5 | 1010 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Данные отсутствуют |
| 39 | 66:03:1601005:316 (уточненный) | р.п. Арти, ул. Полевая, дом №3 | 1018 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Данные отсутствуют |
| 40 | 66:03:1601005:310 (уточненный) | р.п. Арти, ул. Полевая, дом № 1 | 1013 | Земли населённых пунктов | Для индивидуальной жилой застройки | Учтенный | Данные отсутствуют |
|  | Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 66:03:1601005:367 | рп Арти, ул Полевая, д 7 | 105,3 | - | Здание (Жилой дом) | - | Частная собственность |
| 2 | 66:03:1601005:369 | рп Арти, ул Полевая, 29 д | 20 | - | Сооружение (Жилое) | - | Частная собственность |
| 3 | 66:03:1601005:371 | рп Арти, ул Полевая, №33 | 54 | - | Сооружение (Жилое) | - | Частная собственность |
| 4 | 66:03:1601005:424 | рп Арти, ул Полевая, №31 | 54 | - | Сооружение (Жилое) | - | Частная собственность |
| 5 | 66:03:1601005:492 | пгт Арти, ул Полевая, д 3 | 105,2 | - | Здание (Жилой дом) | - | собственность |
| 6 | 66:03:1601005:496 | пгт Арти, ул Малышева, д 112а | Не определена | - | Сооружение (10.1. Сооружения водозаборные, ВНБ ДРСУ) | - | Муниципальная собственность |

*площадь в соответствие с данными ЕГРН/фактическая площадь

2.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

  - Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений

Проектом межевания территории предусмотрено:

- 30 земельных участков предлагается сохранить в установленных границах;

- границы земельных участков 66:03:1601005:97, 66:03:1601005:16; 66:03:1601005:15; 66:03:1601005:94 предлагается установить в соответствии с фактическим использованием территории;

- образование 15 земельных участков, из них:

3 участка образованы путем перераспределения исходных земельных участков с неразграниченными землями;

12 участков образованы из неразграниченных земель.

- изъятие 3 частей земельных участков для государственных или муниципальных нужд

Площадь сохраняемых границ земельных участков на территории

Образование земельных участков предлагается осуществить в 1 этап.

Границы новых земельных участков формируются по красным линиям, утверждаемым в проекте планировки территории.

  - Сведения о земельных участках сохраняемых, изменяемых и образуемых

Образуемые в проекте участки делятся на участки, образуемые из неразграниченных земель и участки, образуемые путем перераспределения существующих участков с неразграниченными землями.

Образование участков производится в 1 этап. Образование участков: ЗУ02, :ЗУ03, ЗУ04 производится путем перераспределения существующих земельных участков  с неразграниченными землями. Части перераспределяемых участков предложены к изъятию для организации проезда.

Образование остальных земельных участков предусматривается из неразграниченных земель.

Участки, предлагаемые к уточнению границ в проекте обозначены номерами существующих кадастровых участков.

Образуемые земельные участки в проекте условно обозначены: ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 и т.д. Основные характеристики, содержащие вид разрешенного использования, площадь, адрес образуемых и координаты поворотных точек земельных участков сведены в Ведомость образуемых земельных участков (Таблица 2).

Таким образом настоящим проектом в квартале №15 г. Лесной Свердловской области образованы 14 земельных участков.

Образуемые, изменяемые, изымаемые и сохраняемые земельные участки с отображением границ зон с особыми условиями использования территории представлены в графической части проекта межевания территории – «Чертеж межевания территории» (лист 10).

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков указаны в местной системе координат Свердловской области МСК-66.

Таблица 2

Перечень образуемых участков

| Номер участка | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м | Координаты |  |  | Способ образования участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер точки | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| :ЗУ01 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 1341 | 1 | 345501.15 | 1404564.43 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345513.23 | 1404580.23 |  |
|  |  |  | 3 | 345510.49 | 1404584.98 |  |
|  |  |  | 4 | 345463.67 | 1404617.87 |  |
|  |  |  | 5 | 345457.48 | 1404608.57 |  |
|  |  |  | 6 | 345457.47 | 1404608.56 |  |
|  |  |  | 7 | 345451.64 | 1404599.99 |  |
|  |  |  | 1 | 345501.15 | 1404564.43 |  |
| :ЗУ02 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | 1171 | 1 | 345373.50 | 1404395.19 | Образование земельного участка путем перераспределения ЗУ 66:03:1601005:4 |
|  |  |  | 2 | 345372.32 | 1404396.07 |  |
|  |  |  | 3 | 345385.49 | 1404410.85 |  |
|  |  |  | 4 | 345385.75 | 1404411.13 |  |
|  |  |  | 5 | 345386.04 | 1404411.37 |  |
|  |  |  | 6 | 345386.36 | 1404411.57 |  |
|  |  |  | 7 | 345386.39 | 1404411.59 |  |
|  |  |  | 8 | 345380.77 | 1404415.89 |  |
|  |  |  | 9 | 345352.21 | 1404437.30 |  |
|  |  |  | 10 | 345341.46 | 1404445.37 |  |
|  |  |  | 11 | 345327.59 | 1404429.63 |  |
|  |  |  | 1 | 345373.50 | 1404395.19 |  |
| :ЗУ03 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 1275 | 1 | 345351.83 | 1404379.53 | Образование земельного участка путем перераспределения ЗУ 66:03:1601005:129 |
|  |  |  | 2 | 345354.61 | 1404381.52 |  |
|  |  |  | 3 | 345370.90 | 1404394.47 |  |
|  |  |  | 4 | 345372.30 | 1404396.04 |  |
|  |  |  | 5 | 345373.50 | 1404395.19 |  |
|  |  |  | 6 | 345327.59 | 1404429.63 |  |
|  |  |  | 7 | 345315.02 | 1404409.81 |  |
|  |  |  | 1 | 345351.83 | 1404379.53 |  |
| :ЗУ04 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 977 | 1 | 345351.83 | 1404379.53 | Образование земельного участка путем перераспределения ЗУ 66:03:1601005:6 |
|  |  |  | 2 | 345315.02 | 1404409.81 |  |
|  |  |  | 3 | 345302.05 | 1404391.51 |  |
|  |  |  | 4 | 345312.22 | 1404383.99 |  |
|  |  |  | 5 | 345312.01 | 1404382.70 |  |
|  |  |  | 6 | 345330.01 | 1404368.45 |  |
|  |  |  | 7 | 345332.93 | 1404367.87 |  |
|  |  |  | 8 | 345336.70 | 1404368.70 |  |
|  |  |  | 1 | 345351.83 | 1404379.53 |  |
| :ЗУ05 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 867 | 1 | 345318.45 | 1404311.50 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345327.06 | 1404325.04 |  |
|  |  |  | 3 | 345327.06 | 1404325.06 |  |
|  |  |  | 4 | 345329.24 | 1404335.29 |  |
|  |  |  | 5 | 345333.29 | 1404344.38 |  |
|  |  |  | 6 | 345316.83 | 1404356.81 |  |
|  |  |  | 7 | 345297.01 | 1404325.64 |  |
|  |  |  | 1 | 345318.45 | 1404311.50 |  |
| :ЗУ06 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 1049 | 1 | 345329.24 | 1404304.38 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345318.45 | 1404311.50 |  |
|  |  |  | 3 | 345297.01 | 1404325.64 |  |
|  |  |  | 4 | 345282.13 | 1404302.25 |  |
|  |  |  | 5 | 345313.58 | 1404281.84 |  |
|  |  |  | 1 | 345329.24 | 1404304.38 |  |
| :ЗУ07 | Коммунальное обслуживание 3.1 | 8156 | 1 | 345412.32 | 1404354.75 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345413.95 | 1404353.29 |  |
|  |  |  | 3 | 345420.09 | 1404344.83 |  |
|  |  |  | 4 | 345424.34 | 1404335.29 |  |
|  |  |  | 5 | 345426.51 | 1404325.06 |  |
|  |  |  | 6 | 345426.51 | 1404314.61 |  |
|  |  |  | 7 | 345424.34 | 1404304.38 |  |
|  |  |  | 8 | 345420.09 | 1404294.83 |  |
|  |  |  | 9 | 345413.95 | 1404286.38 |  |
|  |  |  | 10 | 345406.18 | 1404279.38 |  |
|  |  |  | 11 | 345397.13 | 1404274.16 |  |
|  |  |  | 12 | 345387.18 | 1404270.93 |  |
|  |  |  | 13 | 345376.79 | 1404269.84 |  |
|  |  |  | 14 | 345366.39 | 1404270.93 |  |
|  |  |  | 15 | 345356.45 | 1404274.16 |  |
|  |  |  | 16 | 345347.40 | 1404279.38 |  |
|  |  |  | 17 | 345339.63 | 1404286.38 |  |
|  |  |  | 18 | 345333.49 | 1404294.83 |  |
|  |  |  | 19 | 345329.24 | 1404304.38 |  |
|  |  |  | 20 | 345318.45 | 1404311.50 |  |
|  |  |  | 21 | 345327.06 | 1404325.06 |  |
|  |  |  | 22 | 345329.24 | 1404335.29 |  |
|  |  |  | 23 | 345333.49 | 1404344.83 |  |
|  |  |  | 24 | 345339.63 | 1404353.29 |  |
|  |  |  | 25 | 345347.40 | 1404360.29 |  |
|  |  |  | 26 | 345356.45 | 1404365.51 |  |
|  |  |  | 27 | 345380.66 | 1404382.52 |  |
|  |  |  | 1 | 345412.32 | 1404354.75 |  |
| :ЗУ08 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 971 | 1 | 345396.17 | 1404399.53 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345386.51 | 1404388.48 |  |
|  |  |  | 3 | 345380.66 | 1404382.52 |  |
|  |  |  | 4 | 345412.32 | 1404354.75 |  |
|  |  |  | 5 | 345427.65 | 1404372.93 |  |
|  |  |  | 1 | 345396.17 | 1404399.53 |  |
| :ЗУ09 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 1191 | 1 | 345414.80 | 1404420.73 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345447.01 | 1404395.87 |  |
|  |  |  | 3 | 345427.65 | 1404372.93 |  |
|  |  |  | 4 | 345396.17 | 1404399.53 |  |
|  |  |  | 5 | 345398.52 | 1404402.17 |  |
|  |  |  | 1 | 345414.80 | 1404420.73 |  |
| :ЗУ10 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 1400 | 1 | 345576.21 | 1404702.72 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345564.62 | 1404686.77 |  |
|  |  |  | 3 | 345577.84 | 1404677.04 |  |
|  |  |  | 4 | 345564.37 | 1404657.45 |  |
|  |  |  | 5 | 345582.10 | 1404641.78 |  |
|  |  |  | 6 | 345609.68 | 1404673.25 |  |
|  |  |  | 1 | 345576.21 | 1404702.72 |  |
| :ЗУ11 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 1013 | 1 | 345576.26 | 1404702.72 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345609.68 | 1404673.25 |  |
|  |  |  | 3 | 345624.47 | 1404690.04 |  |
|  |  |  | 4 | 345598.56 | 1404712.84 |  |
|  |  |  | 5 | 345588.92 | 1404720.07 |  |
|  |  |  | 1 | 345576.26 | 1404702.72 |  |
| :ЗУ12 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 925 | 1 | 345642.99 | 1404711.17 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345626.29 | 1404724.91 |  |
|  |  |  | 3 | 345613.02 | 1404729.88 |  |
|  |  |  | 4 | 345598.56 | 1404712.84 |  |
|  |  |  | 5 | 345624.47 | 1404690.04 |  |
|  |  |  | 1 | 345642.99 | 1404711.17 |  |
| :ЗУ13 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 1454 | 1 | 345626.29 | 1404724.91 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345642.99 | 1404711.17 |  |
|  |  |  | 3 | 345661.48 | 1404732.26 |  |
|  |  |  | 4 | 345621.66 | 1404763.23 |  |
|  |  |  | 5 | 345601.93 | 1404737.12 |  |
|  |  |  | 6 | 345613.02 | 1404729.88 |  |
|  |  |  | 1 | 345626.29 | 1404724.91 |  |
| :ЗУ14 | Для индивидуального жилищного строительства 2. 1 | 1492 | 1 | 345680.62 | 1404754.09 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345647.42 | 1404781.60 |  |
|  |  |  | 3 | 345634.68 | 1404780.44 |  |
|  |  |  | 4 | 345621.66 | 1404763.23 |  |
|  |  |  | 5 | 345661.48 | 1404732.26 |  |
|  |  |  | 1 | 345680.62 | 1404754.09 |  |

Таблица 3

Перечень изменяемых участков

| Номер участка | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м | Координаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | X | Y |
| 66:03:1601005:94 Уточнение границ | Для индивидуальной жилой застройки | 1320 | 1 | 345618.24 | 1404765.43 |
|  |  |  | 2 | 345576.13 | 1404792.48 |
|  |  |  | 3 | 345575.66 | 1404792.74 |
|  |  |  | 4 | 345563.21 | 1404770.43 |
|  |  |  | 5 | 345566.74 | 1404767.93 |
|  |  |  | 6 | 345573.78 | 1404763.26 |
|  |  |  | 7 | 345601.24 | 1404741.99 |
|  |  |  | 1 | 345618.24 | 1404765.43 |
| 66:03:1601005:15 Уточнение границ | Для индивидуальной жилой застройки | 843 | 1 | 345550.61 | 1404647.70 |
|  |  |  | 2 | 345559.29 | 1404661.16 |
|  |  |  | 3 | 345515.92 | 1404692.80 |
|  |  |  | 4 | 345512.29 | 1404687.45 |
|  |  |  | 5 | 345512.27 | 1404687.42 |
|  |  |  | 6 | 345506.97 | 1404679.88 |
|  |  |  | 7 | 345521.15 | 1404669.97 |
|  |  |  | 1 | 345550.61 | 1404647.70 |
| 66:03:1601005:16 Уточнение границ | Для индивидуальной жилой застройки | 774 | 1 | 345477.01 | 1404637.33 |
|  |  |  | 2 | 345504.96 | 1404617.73 |
|  |  |  | 3 | 345518.44 | 1404636.85 |
|  |  |  | 4 | 345501.56 | 1404647.99 |
|  |  |  | 5 | 345489.24 | 1404654.70 |
|  |  |  | 1 | 345477.01 | 1404637.33 |
| 66:03:1601005:97 Уточнение границ | Для индивидуальной жилой застройки | 958 | 1 | 345417.99 | 1404554.43 |
|  |  |  | 2 | 345441.96 | 1404538.08 |
|  |  |  | 3 | 345461.13 | 1404564.87 |
|  |  |  | 4 | 345458.76 | 1404566.60 |
|  |  |  | 5 | 345435.55 | 1404580.79 |
|  |  |  | 1 | 345417.99 | 1404554.43 |

3.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом предлагается образование 1 земельного участка для организации проезда. Данный участок будет отнесен к территориям общего пользования.

Информация о данном участке приведена в таблице 4.

Таблица 4

Ведомость земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования

| Номер участка | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м | Координаты |  |  | Способ образования участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер точки | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | 3241 | 1 | 345386.39 | 1404411.59 | Образование земельного участка из неразграниченных земель |
|  |  |  | 2 | 345388.26 | 1404410.19 |  |
|  |  |  | 3 | 345398.41 | 1404402.05 |  |
|  |  |  | 4 | 345396.17 | 1404399.53 |  |
|  |  |  | 5 | 345386.51 | 1404388.48 |  |
|  |  |  | 6 | 345380.66 | 1404382.52 |  |
|  |  |  | 7 | 345356.45 | 1404365.51 |  |
|  |  |  | 8 | 345347.40 | 1404360.29 |  |
|  |  |  | 9 | 345339.63 | 1404353.29 |  |
|  |  |  | 10 | 345333.29 | 1404344.38 |  |
|  |  |  | 11 | 345316.83 | 1404356.81 |  |
|  |  |  | 12 | 345297.01 | 1404325.64 |  |
|  |  |  | 13 | 345282.13 | 1404302.25 |  |
|  |  |  | 14 | 345267.73 | 1404310.98 |  |
|  |  |  | 15 | 345275.15 | 1404322.85 |  |
|  |  |  | 16 | 345303.23 | 1404367.44 |  |
|  |  |  | 17 | 345284.30 | 1404382.23 |  |
|  |  |  | 18 | 345294.65 | 1404395.38 |  |
|  |  |  | 19 | 345302.05 | 1404391.51 |  |
|  |  |  | 20 | 345312.22 | 1404383.99 |  |
|  |  |  | 21 | 345312.01 | 1404382.70 |  |
|  |  |  | 22 | 345330.01 | 1404368.45 |  |
|  |  |  | 23 | 345332.93 | 1404367.87 |  |
|  |  |  | 24 | 345336.70 | 1404368.70 |  |
|  |  |  | 25 | 345351.83 | 1404379.53 |  |
|  |  |  | 26 | 345341.50 | 1404388.03 |  |
|  |  |  | 27 | 345351.83 | 1404379.53 |  |
|  |  |  | 28 | 345354.61 | 1404381.52 |  |
|  |  |  | 29 | 345370.90 | 1404394.47 |  |
|  |  |  | 30 | 345372.32 | 1404396.07 |  |
|  |  |  | 31 | 345385.49 | 1404410.85 |  |
|  |  |  | 32 | 345385.75 | 1404411.13 |  |
|  |  |  | 33 | 345386.04 | 1404411.37 |  |
|  |  |  | 34 | 345386.39 | 1404411.59 |  |
|  |  |  | 35 | 345386.39 | 1404411.59 |  |
|  |  |  | 1 | 345386.39 | 1404411.59 |  |

Настоящим проектом межевания предлагается изъятие частей земельных участков для организации проезда. Перечень участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд приведен в таблице 5.

Таблица 5

Ведомость земельных участков изъятия для государственных или муниципальных нужд

| № п/п | Кадастровый номер исходного земельного участка | Площадь изымаемой части кв. м. | Разрешенное использование исходного земельного участка | Вид права на исходный земельный участок | № | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | чзу01 66:03:1601005:6 | 318 | индивидуальное жилищное строительство | Частная Собственность | 1 | 345312.17 | 1404382.71 |
|  |  |  |  |  | 2 | 345330.01 | 1404368.45 |
|  |  |  |  |  | 3 | 345332.93 | 1404367.87 |
|  |  |  |  |  | 4 | 345336.70 | 1404368.70 |
|  |  |  |  |  | 5 | 345351.83 | 1404379.53 |
|  |  |  |  |  | 6 | 345357.19 | 1404375.13 |
|  |  |  |  |  | 7 | 345339.54 | 1404356.52 |
|  |  |  |  |  | 8 | 345311.58 | 1404379.99 |
|  |  |  |  |  | 1 | 345312.17 | 1404382.71 |
| 2 | чзу02 66:03:1601005:129 | 102 | индивидуальное жилищное строительство | Частная Общая долевая собственность | 1 | 345357.19 | 1404375.13 |
|  |  |  |  |  | 2 | 345373.50 | 1404395.19 |
|  |  |  |  |  | 3 | 345372.30 | 1404396.04 |
|  |  |  |  |  | 4 | 345370.90 | 1404394.47 |
|  |  |  |  |  | 5 | 345354.61 | 1404381.52 |
|  |  |  |  |  | 6 | 345351.83 | 1404379.53 |
|  |  |  |  |  | 1 | 345357.19 | 1404375.13 |
| 3 | чзу03 66:03:1601005:4 | 58 | индивидуальное жилищное строительство | Частная Постоянное (бессрочное) пользование | 1 | 345389.50 | 1404409.20 |
|  |  |  |  |  | 2 | 345386.39 | 1404411.59 |
|  |  |  |  |  | 3 | 345386.36 | 1404411.57 |
|  |  |  |  |  | 4 | 345386.04 | 1404411.37 |
|  |  |  |  |  | 5 | 345385.75 | 1404411.13 |
|  |  |  |  |  | 6 | 345385.49 | 1404410.85 |
|  |  |  |  |  | 7 | 345372.32 | 1404396.07 |
|  |  |  |  |  | 8 | 345373.50 | 1404395.19 |
|  |  |  |  |  | 1 | 345389.50 | 1404409.20 |

- Перечень и сведения об участках для снятия с кадастрового учета

Контуры земельного участка 66:03:1601005:361, а также участок 66:03:1601005:125 предлагается снять с учета в связи с реконструкцией инженерных коммуникации, для размещения которых они образованы.

Кроме того, проектом предлагается снятие с учета земельного участка с номером 66:03:1601005:42 в связи с кадастровой ошибкой (наложение границ земельных участков 66:03:1601005:42 и 66:03:1601005:368.

- Предложения по установлению публичных сервитутов

Установление публичных сервитутов проектом не предусмотрено.

- Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 6.

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Количество участков | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории, подлежащие межеванию в границах проектирования, в том числе: | 53 | кв. метров | 69234/100 |
| 1.1 | Земельные участки изменяемые | 4 | кв. метров /проценты | 3894/5,6 |
| 1.2 | Земельные участки, образуемые путем перераспределения земель существующих кадастровых участков и неразграниченных земель государственной или муниципальной собственности | 3 | кв. метров /проценты | 3423/4,9 |
| 1.3 | Земельные участки, образуемые из неразграниченных земель государственной или муниципальной собственности | 15 | кв. метров /проценты | 26524/38,3 |
| 2 | Земельные участки сохраняемые | 31 | кв. метров /проценты | 35393/51,2 |
| 3 | Территории, подлежащие изъятию для государственных нужд | 3 | кв. метров | 478 |