Рекомендуемые требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 3 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, места накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Органы местного самоуправления, собственники земельных участков создают места (площадки) накопления путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.

В соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88 (далее – СанПиН 4690) для сбора ТКО следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Согласно проекту санитарных правил и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» (далее – проект санитарных требований к содержанию территорий) все виды мусоросборников (например, контейнеры, бункеры), в том числе при раздельном сборе отходов, должны быть водонепроницаемыми, находиться в исправном состоянии, исключающем возможность самопроизвольного попадания отходов из мусоросборника на площадку его размещения.

Согласно СанПиН 4690 площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Согласно подпункту 2.2.3 СанПиН 4690 в исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от контейнерных площадок эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной службы, квартального комитета (при наличии службы квартальных), управляющей организации, представителя территориального органа Роспотребнадзора). Акты комиссий должны утверждаться должностными лицами местных администраций.

На территории частных домовладений места расположения контейнерных площадок должны определяться с участием домовладельцев, разрыв может быть сокращен до 8–10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями местных администраций.

В соответствии с проектом санитарных требований к содержанию территорий в городских и сельских поселениях должны быть оборудованы места (площадки) для накопления ТКО и специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее – КГО).

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. Для определения необходимого числа устанавливаемых мусоросборников для ТКО (например, контейнеров, бункеров) и мест для сбора КГО, в том числе при раздельном сборе отходов, следует исходить из численности обслуживаемого населения, характера осуществляемого вида деятельности, производительности предприятия, пользующегося контейнерными площадками, и нормативов накопления ТКО, утвержденных постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК и от 30.08.2017 № 78-ПК..

Для придания единого стиля, упорядочивания процесса устройства контейнерных площадок разработаны макеты площадок под евроконтейнеры с предварительной сметой строительства площадки и приобретения контейнеров.

Рекомендуемый цвет ограждения площадки – зеленый, материал ограждения – профлист.

Согласно проекту санитарных требований к содержанию территорий для установки мусоросборников всех типов должна быть оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием, ограниченная бордюром и (или) ограждением, имеющая подъездной путь к контейнерной площадке, а также предусмотрена возможность стока талых и ливневых вод.

В соответствии с пунктом 15 Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП, при раздельном складировании отходов используется символическое изображение вида отхода, складируемого в контейнер.

На контейнеры для складирования отходов предусмотреть нанесение эмблемы «Область чистоты»: